建设项目竣工环境保护

验收监测表

中衡检测验字[2018]第50号

项目名称：成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）

委托单位：   成都赤湾国际油气基地有限公司

四川中衡检测技术有限公司

2018年04月

承担单位：四川中衡检测技术有限公司

法          人：殷万国

技 术 负 责 人：胡宗智

项 目 负 责 人：刘  欢

报  告  编  写：刘  钱

审          核：王文超

审          定：胡宗智

四川中衡检测技术有限公司

电话：0838-6185087

传真：0838-6185095

邮编：618000

地址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼

### 表一

| 建设项目名称 | 成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 成都赤湾国际油气基地有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 房屋工程建筑 / / |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2015年11月 | 开工日期 | 2017年6月 |  |  |
| 投入试生产时间 | / | 现场监测时间 | 2018年3月20日、21日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 成都市新都区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 成都市宁沣环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 环保设施 施工单位 | 四川招港建设有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 85000万元 | 环保投资总概算 | 157万元 | 比例 | 0.185 % |
| 实际总投资 | 7000万元 | 实际环保投资 | 145万元 | 比例 | 2.07 % |
| 验收监测依据 | - 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环保总令第13号（2001年12月27号），中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017年7月16日）； - 中华人民共和国环境保护部，国环规环评（2017）4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（2017年11月22日）； - 国家环境保护总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（2002年8月21日）； 4、四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》及其附件（2003年1月7日）； 5、四川省环境保护局，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（2006年6月 6日）； 6、成都市环境保护局，成环发[2018]8号，《关于贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的通知》，2018.1.3； 7、成都市新都区发展和改革局，201558号，《企业项目投资备案通知书》，2015.10.10； 8、成都市宁沣环保技术有限公司，关于《成都赤湾国际油气基地有限公司成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）环境影响报告表》，2015.11; 9、成都市新都区环境保护局，新环建评﹝2015﹞292号,《关于成都赤湾国际油气基地有限公司成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）环境影响报告表的批复》，2015.12.22； 10、四川国测监测技术有限公司，关于《成都赤湾国际油气基地有限公司成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）项目分期竣工环境保护验收监测报告表》，2017.8； 11、成都市新都区环境保护局，新环建验﹝2017﹞34号,关于《成都赤湾国际油气基地有限公司成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）项目分期竣工环境保护验收的批复》，2017.9.4； 11、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声标准排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准； 固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关规定。 |  |  |  |  |
| 1、前言 1.1项目概况及验收任务由来 随着成都经济社会的进一步发展，当地油气产业的转型升级已刻不容缓。成都油气产业正进入整合和提升的阶段，需要向现代石油基地迈进。在此背景下，深圳赤湾石油基地股份有限公司选址新都工业集中发展区，征地1000余亩投资建设“成都新都国际油气服务产业基地”，并在成都注册成立成都赤湾国际油气基地有限公司负责该基地项目的开发建设和经营管理。项目规划占地918亩左右，位于成都市新都工业东区拓源路。原环评所批建内容包括9栋生产车间、1栋办公楼、1栋宿舍楼、1栋门卫室、1个岗亭，因项目资金问题，“成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）”项目进行三个标段分期建设，其中一标段（A3生产车间、门卫室及配套设施）已经在2017年9月进行了验收并通过（新环建验﹝2017﹞34号）；本次（二标段）验收仅针对成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）的B3车间、C2车间、C3车间、办公楼、宿舍楼及配套污水管网进行验收。 成都赤湾国际油气基地有限公司二标段工程投资7000万元，其中环保投资145万元，环保投资占总投资比例的2.07%。成都市新都区发展和改革局于2015年10月10日以201558号文对成都赤湾国际油气基地有限公司成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）进行备案登记；2015年11月由成都市宁沣环保技术有限公司编制完成“成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）环境影响报告表”；2015年12月22日成都市新都区环境保护局，以新环建评﹝2015﹞292文下达了审查批复；2017年8月四川国测监测技术有限公司编制完成了《成都赤湾国际油气基地有限公司成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）项目分期竣工环境保护验收监测报告表》；2017年9月4号成都市新都区环境保护局，以新环建验﹝2017﹞34文下达了《成都赤湾国际油气基地有限公司成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）项目分期竣工环境保护验收监测报告表》的验收批复。 受成都赤湾国际油气基地有限公司委托，四川中衡检测技术有限公司于2018年3月对成都赤湾国际油气基地有限公司成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）项目的B3车间、C2车间、C3车间、办公楼、宿舍楼及配套污水管网进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2018年3月20日、21日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测表。 项目厂界北面临货运大道，北面85m处为成都集中工业园（汽车展示、交易、储存、信息集散中心），西面31m处为成绵高速路，南面临虎桥路，虎桥路以南为待建空地，南面临拓源路，南面30m处为法尔肯产业园（为机械制造、仓储类产业园），东北面60m处为东风轻型商用车服务中心（主要从事车辆的维修、保养、销售服务）。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图2。 本项目建成后，主要拟引入从事油气设备制造、研发、维护保养及其上下游相关产业的油气设备制造商、油气作业者公司、石油技术服务公司和上下游关联企业，本项目由主体工程、公辅工程、环保工程、仓储工程、办公及生活设施组成；本次验收为分期验收，仅对成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）的B3车间、C2车间、C3车间、办公楼、宿舍楼及配套配套污水管网进行验收。项目验收进度见表1-1，组成及主要环境问题详见表1-2，环保设施（措施）见表3-2。 1.2验收监测范围： 本次验收范围包括成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）的B3车间、C2车间、C3车间、办公楼、宿舍楼及配套配套污水管网。项目验收进度见表1-1，组成及主要环境问题详见表1-2。 1.3验收监测内容： （1）厂界环境噪声监测； （2）固体废物处理处置检查； （3）环境管理检查； （4）公众意见参与调查。 表1-1成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）项目验收进度表 概况; 建设内容; 进度. 一标段; A3生产车间、门卫室及配套设施; 已验收. 二标段; B3车间、C2车间、C3车间、办公楼、宿舍楼及配套配套污水管网; 本次验收. 三标段; 待建设; 另行验收. |
| 表1-2 项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 环评拟建; 本次验收实际建成. 主体工程; 生产车间; 9栋，1F（局部2F），H11.45m~11.65m，总建筑面积85743.68m2。项目建筑内功能布局由租赁车间的各企业自行安排。; 一栋B3厂房，建筑面积117200m2，一栋C2厂房，建筑面积5900m2，一栋C3厂房，建筑面积5100m2。; 噪声、废气、固废、废水; 一栋A3厂房，建筑面积7200m2，（已在一标段工程验收）. 办公生活设施; 办公楼; 1栋，4F，总建筑面积约为2971.23m2，主要设置办公室、会议室、厕所等，主要用于各企业日常的办公、接待; 与环评一致; 生活污水、生活垃圾; /. 宿舍楼; 1栋，4F，总建筑面积约为2899.8m2，主要设置宿舍、食堂等; 食堂位置已预留，待后期入驻企业进行食堂配套设施建设; 生活污水、生活垃圾、油烟等; /. 食堂; 位于宿舍楼第一、二层; 食堂位置已预留，待后期入驻企业进行食堂配套设施建设; 油烟、废水、餐厨垃圾; /. 门卫室; 1处，位于项目南侧，厂区主入口旁，建筑面积约为88.32m2，负责车辆及人员的出入管理; /; 办公、生活垃圾，废水; 已在一标段工程验收. 公辅工程; 供电系统; 由园区市政供电系统供给; 与环评一致; /; 已在一标段工程验收. 给排水系统; 与园区市政供水管网接管; 与环评一致; /; 已在一标段工程验收. 供气系统; 由当地供气管网供给; 与环评一致; /; 已在一标段工程验收. 空压机房; 由各引入企业根据需求在车间内建设; 与环评一致; 噪声; /. 环保设施; 污水预处理池; 8个，钢筋混凝土结构，其中4个有效容积为20m3，型号均为G7-20SQF；2个有效容积约为25m3，型号均为G8-25SQF；1个有效容积约为40m3，型号均为G10-40SQF；1个有效容积约为9m3，型号均为G4-9SQF。; 本次验收4个，皆为钢筋混凝土结构，分别在：C2厂房外（12m3）、B3厂房外（25m3）、办公楼处（30m3）、宿舍楼处（20m3）; 废水、污泥; 一标段工程验收3个，皆为钢筋混泥土结构，容积分别为9m3、2m3、4m3. 隔油池; 1个，位于宿舍楼西南侧，有效容积3m3，型号为GG-3SF; 2个，一个位于宿舍楼西南侧，有效容积3m3，另一个位于办公楼西南侧，用于后期生产废水的处理，有效容积10m3; 浮油; /. 生活垃圾收集; 拟车间、厂区道路、办公楼、宿舍楼设置生活垃圾桶若干，集中收集后纳入城市生活垃圾清运系统; 已设置生活垃圾桶若干，集中收集后纳入城市生活垃圾清运系统; 生活垃圾; /. 仓储运输及其他; 堆场; 对应每一个车间设1个堆场，共9个堆场，主要用于各企业油气设备暂存; 未建; /; /. 道路及停车场; 采用沥青路面; 采用沥青路面; /; /. |

### 表二

2主要生产工艺及污染物产出流程 本项目建成后以“高端服务、高技术、节能环保”为核心理念，力图打造产、研、学及全方位公共后勤保障服务的高度集成化产业平台，为石油及相关技术服务公司在川渝地区提供专业化的服务。运营期主要从事油气设备制造、油气设备维修保养、油气设备研发及其上下游相关产业等生产经营活动。项目暂无企业入驻，本次验收为主体建筑物验收，无生产工艺。

### 表三

3.主要污染物的产生、治理及排放 3.1废水的产生、治理及排放 本次验收阶段暂未入驻企业，仅对成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）的B3车间、C2车间、C3车间、办公楼、宿舍楼及配套污水管网进行验收，故验收阶段无生产废水产生，此次验收因整个项目只有门卫室3人，产生的生活废水较少，无法采样监测；故本次验收未对废水进行监测；建设方承诺，待后期企业入驻后，另行委托废水监测。 本次验收项目引进企业入驻后，生活废水经化粪池（4个，总容积87m3）处理后排入市政污水管网，进入新都工业东区污水处理厂，尾水排入毗河。若引进企业产生生产废水，生产废水应按照环评要求得到有效处理（如隔油处理等）后排入园区化粪池，后进入市政污水管网。 3.2废气的产生、治理及排放 本次验收阶段暂未入驻企业，仅对项目厂房及配套设施进行分期验收，且未建设食堂；故本次验收未对废气进行监测。 待后期入驻企业另行对项目进行申报，另行开展环境影响评价及建设项目竣工环境保护验收工作。 3.3噪声的产生、治理 本次验收阶段暂未入驻企业，仅对项目厂房及配套设施进行分期验收，项目建成后噪声源主要来自于进出车辆。 治理措施：加强管理，车辆进出禁止鸣笛等措施。 监测结果表明，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1的3类标准要求。 3.4固体废弃物的产生、治理及排放 本次验收阶段暂未入驻企业，仅对项目厂房及配套设施进行分期验收，故验收阶段无生产固体废物产生。项目生活垃圾交由市政环卫部门集中清运处置，化粪池污泥定期清掏，交由市政环卫部门集中清运处置。 表3-1 固体废物排放及处理方法 序号; 废弃物名称; 产生量; 来源; 废物类别; 处理方法. 1; 化粪池污泥; 0.01t/a; 生活区; 一般废物; 市政统一清运. 2; 生活垃圾; 0.2t/a; 生活区; 一般废物; 市政统一清运. 3.5项目处理设施 项目总投资7000万元，本次验收成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）工程环保投资145万元，环保投资占总投资比例为2.07%。 表3-2 环保设施（措施）一览表 （单位：万元） 项目; 环评拟建; 本次验收实际建成; 备注. 环保措施; 投资 （万元）; 环保措施; 投资 （万元）. 废气治理; 工业企业废气治理（必须达标）; /; 未建，项目暂未引进企业，无生产废气; /; /. 厨房集气罩、油烟净化器、专业烟道; 15; 已预留烟道，厨房集气罩、油烟净化器待后期入驻企业自行配置; /; /. 废水治理; 雨、污水管网铺设（与市政雨、污水管网相接）; 80; 雨、污水管网铺设（与市政雨、污水管网相接）; 120; /. 生活污水预处理池8座； 食堂隔油池1座; 20; 本次已建4个，皆为钢筋混凝土结构，分别在：C2厂房外（12m3）、B3厂房外（25m3）、办公楼处（30m3）、宿舍楼处（20m3）；; 15; 一标段工程已建3个，皆为钢筋混凝土结构，分别为9m3、2m3、4m3. 隔油池、生产废水治理（应保证有相应处理位置及面积）; /; 隔油池2个，一个位于宿舍楼西南侧，有效容积3m3，另一个位于办公楼西南侧，用于后期生产废水的处理，有效容积40m3; 5; /. 噪声治理; 设备基础减振、隔声、降噪措施及日常维护; /; 加强管理，车辆进出禁止鸣笛等措施; /; /. 固废处置; ①办公垃圾交由环卫部门清运处理。; /; 办公垃圾交由环卫部门清运处理; /; /. ②工业一般固废存放在各企业内部，并设置专门的堆存点，分类收集、分类存放，并对存放地点做硬化处理。; 项目未引入企业，不涉及生产固废; /; /. ③各企业应设置专门的危废临时贮存场所，并应作好相应的防渗防漏处理，设置明显标志，分类收集，并及时妥善清运危废。危废送有资质单位处理。; 项目未引入企业，不涉及生产固废; /; /. ④食堂餐厨及隔油池污油应委托环保、卫生部门授权的专业单位进行收集处理; 2.0; 未建食堂，不涉及餐厨垃圾及隔油池污油; /; /. 绿化; 绿化面积19749.9m2; 30; 未建; /; /. 环境监测及管理; 委托环保部门开展监测工作，加强环境保护管理工作; 5.0; 委托环保部门开展监测工作，加强环境保护管理工作; 5.0; /. 合计; /; 157; /; 145; /. 表3-3 污染源及处理设施对照表 类别; 污染源; 环评要求; 实际落实; 排放去向. 大气污染物; 金属粉尘; 自然沉降; 项目未入驻企业，无废气产生; 外环境. 焊接烟尘; 车间通风或移动式焊烟除尘器; 外环境. 餐饮油烟; 烟罩+经典油烟净化装置处理系统; 外环境. 刷漆废气; 车间通风; 外环境. 水污染物; 办公生活; 预处理池（食堂含油废水须先经隔油池处理后方可排入预处理池）; 项目未入驻企业，无生产废水产生，项目生活废水由化粪池处理后排入市政管网；项目已修建隔油池，并与化粪池连接，项目后期产生的食堂含油废水将先经隔油池处理后排入化粪池; 新都工业东区污水处理厂. 固体废物; 废金属、废渣、废弃零部件等; 外售给废品回收公司综合利用; 项目未入驻企业，无此类固废产生; /. 废乳化液、废机油、废刷漆工具、漆渣等; 由有资质的危废单位清运处置. 餐厨垃圾及隔油池油脂; 委托环保、卫生部门授权的专业单位进行收集处理. 隔油池污泥; 由市政环卫队定期清掏，外运至污泥填埋场妥善处置. 办公废弃物和废弃办公电子设备等; 经袋装统一收集后，由工业区环卫部门每天统一清运处理; 经袋装统一收集后，由工业区环卫部门每天统一清运处理. 噪声; 设备噪声; 厂房隔音、安装消声器、减振措施; 加强管理，车辆进出禁止鸣笛等措施; 外环境.

### 表四

4、环评结论、建议及要求 一、结论 成都赤湾国际油气基地有限公司实施的“成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）”项目，位于成都市新都工业东区拓源路，投资85000万元，新征地294.32亩建设“成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）”，建设内容包含9栋车间（局部2层）、1栋办公楼（4层）、1栋宿舍楼（4层）和门卫及围墙。本项目建成以后，运营期拟主要引入从事油气设备制造、研发、维护保养及上下游相关产业的油气设备制造商、油气作业者公司、石油技术服务公司和上下游关联企业，进入企业类型与新都工业集中发展区和油气基地发展产业一致，由于项目未建成，目前入驻本项目车间的具体企业及其生产内容尚不能确定。环评要求：本项目建成后，各具体引入的企业在进入时，必须到环保局另行申报并环评。 通过对项目所在区域环境质量现状的评价及对项目施工期、运营期进行的环境影响分析，本评价工作得出以下结论： 4.1项目产业政策的符合性 本项目实质为房屋工程建筑业。根据2011年3月27日国家发展改革委令第9号文《产业结构调整指导目录（2011年本）》和2013年2月16日国家发展改革委令第21号文《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定（修正）》可知，本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目；同时，项目经成都市新都区发展和改革局《企业投资项目备案申请书》（备案号：201558）予以备案，同意建设。 4.2项目规划、选址的符合性 本项目运营期拟引入行业属于专用设备制造业、综合技术服务业等，属于成都市新都工业集中发展区重点发展领域上下游关联产品制造和配套生产性服务业，同时也不属于青白江-新都工业集中连片发展区禁止入园企业门类，因此，本项目的建设符合成都市新都区工业集中发展区区域产业定位。项目用地属于规划的工业用地，符合用地规划要求，外环境无重大环境制约因素。因此，从环保角度看项目选址合理。 4.3工程区域环境质量现状 （1）大气环境质量 由大气监测及评价结果可知，项目区域环境空气中除SO2外，NO2、PM10、PM2.5等日均浓度值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，表明工程建设区域目前的环境空气质量一般。 （2）地表水环境质量 由地表水监测及评价结果可知，毗河评价河段拦河堰断面除氨氮、总磷、氟化物和粪大肠菌群超标外，其余各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准要求。氨氮、总磷、氟化物和粪大肠菌群超标的主要原因是毗河沿线接纳了部分农村生活污水所致。随着毗河沿线两岸农村环境的不断改善，市政污水管网的不断完善和污水处理厂的正常运行，沿岸生活污水将集中收集到污水处理厂处理，毗河水质将得到进一步的改善。 （3）声学环境质量 由项目监测报告可知，本项目厂界各监测点噪声监测值均能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类和4a类标准的要求，表明项目所在区域声环境质量良好。 4.4本工程清洁生产、达标排放和总量控制分析结论 （1）清洁生产 本项目招商引资进入企业优先进入污染小的企业；整个基地均使用清洁能源电和天然气为原料；一般工业固废外售废品回收公司，进行资源回收处理。项目建设符合清洁生产要求。 （2）达标排放及治污措施的有效性 根据油气设备制造、维修、保养服务等的治理措施，本项目在按照环评要求对产生的废气、废水、噪声和固体废弃物进行治理后，废气、废水和噪声均能达标排放，固体废弃物可得到合理处置，采取的污染治理措施经济技术可行。 （3）总量控制 由于本项目实质为标准厂房建设项目，基地内拟入驻企业实施的具体项目尚未确定，因此，总量指标待具体项目确定后另行计算。本次评价不给出总量控制指标。 4.5环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 施工期环境影响分析表明：施工期施工单位通过采取措施可有效地减轻施工期对环境的不利影响。项目施工期对周围大气环境、声环境、水环境等的影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，并将随着施工期的结束而消失。 （2）运营期环境影响分析结论 ①大气环境 本项目进入企业可能产生的废气有焊接烟尘、金属粉尘及刷漆有机废气等。环评要求，产生的废气均须采取措施治理后达标排放，则对环境影响较小。 ②水环境 项目引入企业产生的废水应采取措施对废水进行预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求后方可排入工业区污水管网，进入新都工业东区污水处理厂处理。项目生活污水经污水预处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入虎桥路市政污水管网进入新都工业东区污水处理厂处理达标后排放。对地表水环境影响较小。 ③声学环境 对设备噪声采取选用低噪设备、消声、隔声、减振等降噪措施，对生活噪声加强控制和管理，在实现场界噪声达标排放的前提下，本项目噪声对区域声学环境无明显影响。 ④固废 各项固体废弃物处置措施可行，只要在工作中，将各项措施严格落到实处认真执行，就能将本项目固废对环境的影响降低到最低程度。 4.6环境风险分析 该项目建成后，存在火灾、爆炸等风险，项目在落实环评提出的相关安全防范措施的基础上，通过加强防范措施及配备相应的应急预案，可以最大程度的减少风险事故的发生时造成的对环境和人身安全的伤害。 4.7建设项目可行性结论 本项目符合国家产业政策，符合新都区工业集中发展区产业发展定位要求及用地规划要求，项目选址合理；总图布置合理，能满足清洁生产的要求。项目建成投产后，具有良好的经济、社会和环境效益。废气、废水、噪声、固废采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。只要项目认真落实环评报告表中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，从环保角度而言，本项目在成都市新都工业集中发展区建设是可行的。 4.8要求及建议 1、项目引入企业在建设前应向当地环保局另行申报，根据要求另行环评。 2、本项目必须执行环境保护“三同时”制度 。 3、工程竣工后，必须向环境保护主管部门申请竣工验收，经验收合格后，由环境保护主管部门批准同意，方可投产运行。 二、环评批复 你单位报送的《成都赤湾国际油气基地有限公司成都赤湾国际油气基地(油气设备生产加工一期)环境影响报告表》及专家意见收悉。经研究,现批复如下： 一、该项目拟在成都市新都工业东区拓源路规划红线范围内建设。项目总投资85000万元,其中环保投资157万元。项目占地面积294.32亩,总建筑面积85743.68m2。项目建设由主体工程(项目建设9栋主体1层,局部2层标准厂房、1栋4层办公楼、1栋4层宿舍楼。其中食堂位于宿舍楼1、2F)、环保工程(项目设置4座容积均为20m3、2座容积均为25m3、1座容积为40m3、1座容积为9m3的共计8座污水预处理池;一座容积为3m3隔油池)、辅助公用工程等组成。本项目建成后拟主要引入从事油气设备制造、研发、维护保养及其上下游相关产业的油气设备制造商、油气作业者公司、石油技术服务公司和上下游关联企业。该项目符合国家产业政策,选址符合规划要求,在落实报告表中提出的各项环保措施前提下,从环境角度分析,同意该项目建设。 二、项目建设应重点做好以下工作 1、项目必须严格按照《建设项目环境影响报告表》中所提建设内容、规模、生产工艺、性质、风险防范及环保措施和专家意见进行实施,未经批准不得改变。 2、项目菅运期产生的生活废水(食堂含油废水必须经隔油池处理后)必须经预处理池有效处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后经园区污水管网排入工业东区污水处理厂处理;同时项目须做好雨、污分流工作。 3、项目食堂产生的油烟必须经油烟净化设施有效处理后通过专用油烟烟道引至楼顶达标排放。 4、项目营运期产噪设备合理布局,并采取有效的隔音、减震降噪措施确保厂界噪声达标排放。 5、项目产生的生活垃圾和固体废弃物必须分类收集,妥善处理,不得随意倾倒;餐厨垃圾等废物必须妥善收集贮存,并交有相应资质的单位处理,建立台账。 6、项目营运期必须严格接照新青连片发展区规划环评及本报告表中要求引入项目,引入项目须另行申报,经批准后方可实施。 三、项目配套建设的废水、废气、噪声、固体废弃物等环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，开工时应向我局报告。试生产时，必须向我局提出试生产申请，经同意后方可进行试生产。项目竣工时，建设单位必须按规定程序向新都区环保局申请环境保护竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运营。否则，将按照《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。 该项目的日常环境保护监督管理工作由新都区环境监察执法大队负责。 三、验收监测标准 1.执行标准 根据执行标准，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类功能区标准；固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关规定。 - 标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 厂界环境噪声; 交通噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的3类区标准; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 65; 昼间; 65. 夜间; 55; 夜间; 55. 3.总量控制指标 由于本项目实质为标准厂房建设项目，基地内拟入驻企业实施的具体项目尚未确定，因此，总量指标待具体项目确定后另行计算。本次环评未给出总量控制指标。

### 表五

5验收监测内容 5.1验收期间工况情况 2018年3月20日、21日成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）主体设施运行连续、稳定，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 5.2质量保证和质量控制 1、验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 2、现场采样和测试严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 3、监测质量保证按《环境监测技术规范》进行全过程质量控制。 4、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 5、所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 6、水样测定过程中按《水和废水监测分析方法》的要求进行测定。 7、气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核，校核合格后使用。 8、噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 9、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。 5.3噪声监测 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法见表5-1。 表5-1 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法 监测点位; 监测时间、频率; 监测方法; 方法来源. 1#厂界东侧外1m处; 监测2天，昼间测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008. 2#厂界南侧外1m处. 3#厂界西侧外1m处. 4#厂界北侧外1m处. 表5-2 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 测量时间; Leq; 标准限值. 1# 厂界东侧外1m处; 03月20日; 昼间; 53.3; 昼间65 夜间55. 夜间; 44.7. 03月21日; 昼间; 53.8. 夜间; 44.7. 2# 厂界南侧外1m处; 03月20日; 昼间; 53.9. 夜间; 45.9. 03月21日; 昼间; 54.9. 夜间; 47.1. 3# 厂界西侧外1m处; 03月20日; 昼间; 51.6; 昼间65 夜间55. 夜间; 42.6. 03月21日; 昼间; 53.8. 夜间; 43.9. 4# 厂界北侧外1m处; 03月20日; 昼间; 53.8. 夜间; 45.7. 03月21日; 昼间; 54.6. 夜间; 45.4. 监测结果表明，厂界环境噪声测点昼间噪声分贝值能够达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1的3类标准。 5.4废水监测 本次验收阶段暂未入驻企业，仅对成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）的B3车间、C2车间、C3车间、办公楼、宿舍楼及配套设施进行验收，故验收阶段无生产废水产生，此次验收因整个项目只有门卫室3人，产生的生活废水较少，无法采样监测；故本次验收未对废水进行监测；建设方承诺，待后期企业入驻后，另行委托废水监测。 5.5废气监测 本次验收阶段暂未入驻企业，仅对项目厂房及配套设施进行分期验收，且未建设食堂；故本次验收未对废气进行监测。 5.6环评、验收监测因子对照 环评、验收监测因子对照见表5-3。 表5-3 环评、验收监测污染因子对照表 污染类型; 污染源; 主要污染因子; 特征污染因子; 评价因子断面（点位）; 验收监测断面（点位）; 验收监测污染因子. 噪声; 交通噪声; 噪声; 噪声; 厂界四周; 厂界四周4个; 噪声.

### 表六、环境管理检查结果

一、环保管理制度 1.环境管理机构：成都赤湾国际油气基地有限公司成立了环保组织机构；平时由行政部门负责环保管理工作。 2.环境管理制度：成都赤湾国际油气基地有限公司将环境管理纳入了公司的日常运行管理当中，在营运过程中建立了《环境管理制度》。 二、固体废弃物处置情况检查 本次验收阶段暂未入驻企业，仅对项目厂房及配套设施进行分期验收，故验收阶段无生产固体废物产生。项目生活垃圾交由市政环卫部门集中清运处置，化粪池污泥定期清掏，交由市政环卫部门集中清运处置。 三、总量控制 由于本项目实质为标准厂房建设项目，基地内拟入驻企业实施的具体项目尚未确定，总量指标待具体项目确定后另行计算。环评未给出总量控制指标，因此，本次验收未对总量控制指标进行检查。 - 四、环评及批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表6-1。 表6-1 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 项目必须严格按照《建设项目环境影响报告表》中所提建设内容、规模、生产工艺、性质、风险防范及环保措施和专家意见进行实施,未经批准不得改变; 本次验收仅针对成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）的B3车间、C2车间、C3车间、办公楼、宿舍楼及配套设施进行验收。. 2; 项目菅运期产生的生活废水(食堂含油废水必须经隔油池处理后)必须经预处理池有效处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后经园区污水管网排入工业东区污水处理厂处理;同时项目须做好雨、污分流工作; 本次验收阶段暂未入驻企业，仅对项目主体工程及其配套设施进行分期验收，故验收阶段无生产废水产生。项目办公生活废水通过化粪池处理后，通过市政污水管网排入污水处理厂处理；本项目本次验收共建4个化粪池，总容积87m3。. 3; 项目食堂产生的油烟必须经油烟净化设施有效处理后通过专用油烟烟道引至楼顶达标排放; 项目已预留专用油烟烟道，厨房的其他设施由后期入驻企业建设. 4; 项目营运期产噪设备合理布局,并采取有效的隔音、减震降噪措施确保厂界噪声达标排放; 基本落实 本项目为引入企业，故无产噪设备，主要噪声源来自进出车辆，通过加强管理，车辆进出禁止鸣笛等措施可以满足达标排放要求. 5; 项目产生的生活垃圾和固体废弃物必须分类收集,妥善处理,不得随意倾倒;餐厨垃圾等废物必须妥善收集贮存,并交有相应资质的单位处理,建立台账; 本次验收阶段暂未入驻企业，仅对项目主体工程及其配套设施进行分期验收，故验收阶段无生产固废产生。项目生活垃圾交由市政环卫部门集中清运处置，化粪池污泥定期清掏，交由环卫部门集中清运处置。. 6; 项目营运期必须严格接照新青连片发展区规划环评及本报告表中要求引入项目,引入项目须另行申报,经批准后方可实施; 目前项目未引入企业，后期项目将严格接照新青连片发展区规划环评及本报告表中要求引入项目,引入项目须另行申报,经批准后方可实施. - 四、环保设施运行检查 公司环保设施运行正常，管理制度和执行力度基本到位，环保设施维护较好。 - 五、建设和试生产期间问题调查 本项目在建设期间，均不存在环保投诉问题。公司所在地为工业园区，不存在敏感点遗留问题。 - 六、环境风险安全措施检查 本项目属于属于房屋工程建筑项目，项目主要环境风险为引入企业在生产过程中一般会使用易燃和有毒有害物质，项目目前未引入企业入驻，运行工程中不存在大的环境风险，待后期项目引入其他企业时，应建立相应的防范应急措施。目前公司颁布并实施了《环境保护管理制度》，制定了相应的污染事故处置措施、事故上报流程及时恢复流程等。 - 七、公众意见调查 本次公众意见调查对厂区周围公司的员工共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。 调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；90%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐无影响，10%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐有影响，可接受；100%的被调查公众表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活无影响；100%的被调查公众认为项目对环境无影响；100%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意；80%的被调查者认为项目对本地区的经济发展是正影响，20%的被调查者认为项目对本地区的经济发展是无影响；100%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 调查结果表明见表6-2。 表6-2 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目建设的态度; 支持; 30; 100. 反对; 0; 0. 不关心; 0; 0. 2; 本项目施工期对您生活、工作、学习方面是否有影响; 有影响，可接受; 3; 10. 有影响，不可接受; 0; 0. 无影响; 27; 90. 3; 本项目运行对您生活、工作、学习方面的影响; 有正影响; 0; 0. 有负影响，可接受; 0; 0. 有负影响，不可接受; 0; 0. 无影响; 30; 100. 4; 您认为本项目的主要环境影响有哪些; 水污染物; 0; 0. 大气污染; 0; 0. 固体废物; 0; 0. 噪声; 0; 0. 生态破坏; 0; 0. 环境风险; 0; 0. 没有影响; 30; 100. 不清楚; 0; 0. 5; 您对本项目的环境保护措施效果满意吗; 满意; 100; 100. 一般; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 6; 本项目是否有利于本地区的经济发展; 有正影响; 24; 80. 有负影响; 0; 0. 无影响; 6; 20. 不知道; 0; 0. 7; 您对本项目的环保工作总体评价; 满意; 100; 100. 基本满意; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 8; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

- 表七、验收监测结论、主要问题及建议

验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设。 本次（二标段）验收仅针对成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）的B3车间、C2车间、C3车间、办公楼、宿舍楼及配套污水管网进行验收；本次验收报告是针对2018年3月20日、21日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）已完成B3车间、C2车间、C3车间、办公楼、宿舍楼及配套配套污水管网的建设，满足验收监测要求。 各类污染物及排放情况 ①废水：本次验收阶段暂未入驻企业，仅对成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）的B3车间、C2车间、C3车间、办公楼、宿舍楼及配套污水管网进行验收，故验收阶段无生产废水产生，此次验收因整个项目只有门卫室3人，产生的生活废水较少，无法采样监测，故本次验收未对废水进行监测。待具备采样条件时，应委托有资质单位进行废水监测。 ②废气：本次验收阶段暂未入驻企业，仅对项目厂房及配套设施进行分期验收，且未建设食堂；故本次验收未对废气进行监测。 ③噪声：厂界环境噪声测点噪声分贝值能够达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1的3类标准。 ④固体废弃物排放情况：本次验收阶段暂未入驻企业，仅对项目厂房及配套设施进行分期验收，故验收阶段无生产固体废物产生。项目生活垃圾交由市政环卫部门集中清运处置，化粪池污泥定期清掏，交由市政环卫部门集中清运处置。 ⑤总量控制指标：由于本项目实质为标准厂房建设项目，基地内拟入驻企业实施的具体项目尚未确定，因此，总量指标待具体项目确定后另行计算。本次环评未给出总量控制指标。 ⑥环境管理检查：本项目从开工到运行严格履行了环保手续，执行各项环保法律、法规，做到了“三同时”制度。公司建立了环境管理体系，成立了环保组织机构，将环保工作纳入日常生产当中，在生产全过程建立了环境管理制度。 ⑦调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；100%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 综上所述，在建设过程中，成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资7000万元，其中环保投资145万元，环保投资占总投资比例为2.07%。项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1 的3类标准；固体废物采取了相应处置措施。项目附近企业对项目环保工作较为满意，公司制定有相应的环境管理制度和应急预案。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 主要建议 - 加强环保设施的管理及维护，加强对环保设施的检查，确保环保设施正常运行。 - 项目原环评所批建设内容建设完成后应另行申请验收。 3. 加强对后期入驻企业各类污染物及排放情况监督管理工作，入驻企业需另行项目申报，另行开展环境影响评价工作及建设项目竣工环境保护验收工作。

附件： 附件1立项 附件2执行标准 附件3《关于成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）环境影响报告表的审查批复》 附件4《关于成都赤湾国际油气基地（油气设备生产加工一期）项目（分期）竣工环境保护验收的批复》 附件5 委托书 附件6 监测报告 附件7公众意见调查表 附件8验收情况说明 附图： 附图1 项目所在地行政区域图 附图2外环境关系及监测布点图 附图3总平面布置图 附图4现状照片 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表