建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

（废水、废气防治设施）

中衡检测验字[2018]第85号

项目名称：    乔富食品机械设备生产项目

委托单位：     成都乔富实业有限公司

四川中衡检测技术有限公司

2018年5月

承担单位：四川中衡检测技术有限公司

法          人：殷万国

技 术 负 责 人：胡宗智

项 目 负 责 人：张  翼

报  告  编  写：刘  钱

审          核：王文超

审          定：胡宗智

四川中衡检测技术有限公司

电话：0838-6185087

传真：0838-6185095

邮编：618000

地址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼

### 表一

| 建设项目名称 | 乔富食品机械设备生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 成都乔富实业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 挤出机、整形机、包装机、条包机 挤出机10台/a、整形机20台/a、包装机25台/a、条包机20台/a 挤出机10台/a、整形机20台/a、包装机25台/a、条包机20台/a |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年7月 | 开工日期 | 2012年10月 |  |  |
| 投入生产时间 | 2012年12月 | 现场监测时间 | 2018年1月31日～2018年2月01日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 都江堰市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 3600万元 | 环保投资总概算 | 16.1万元 | 比例 | 0.45% |
| 实际总投资 | 3600万元 | 实际环保投资 | 6.9万元 | 比例 | 019% |
| 验收监测依据 | - 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环保总令第13号（2001年12月27号），中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017年7月16日）； - 中华人民共和国环境保护部，国环规环评（2017）4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（2017年11月22日）； - 国家环境保护总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（2002年8月21日）； 4、四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》及其附件（2003年1月7日）； 5、四川省环境保护局，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（2006年6月 6日）； 6、成都市环境保护局，成环发[2018]8号，《关于贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的通知》，2018.1.3； 7、都江堰市发展和改革局，都发改备案[2010]77号，《关于乔富食品机械设备生产项目的备案通知书》，2010.5.31； 8、四川省国环环境工程咨询有限公司，《成都乔富实业有限公司乔富食品机械设备生产项目环境影响报告表》，2016.7； 9、都江堰市环境保护局，都环建函 [2016]139号，《关于成都乔富食品机械设备生产项目环境影响报告表的审查批复》，2016.7.20； 10、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 废气：无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放限值。 废水：执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准；氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准。 |  |  |  |  |
| 1、前言 1.1项目概况及验收任务由来 成都乔富实业有限公司乔富食品机械设备生产项目，位于四川都江堰经济开发区拥军路6号。项目主要从事食品机械设备以及代理进口机械设备部分组装，项目总投资3600万元，其中环保投资8.1万元。 本项目于2010年5月31日取得都江堰市发展和改革局的立项批复（都发改备案[2010]77号）；2016年7月，四川省国环环境工程咨询有限公司编制完成该项目环境影响报告表；2016年7月20日，都江堰市环境保护局，以都环建函 [2016]139号文，下达了审查批复。 成都乔富实业有限公司乔富食品机械设备生产项目于2012年12月建成并投入运营，形成了年产挤出机10台、整形机20台、包装机25台、条包机20台的生产能力。目前主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间公司能进行生产负荷调度，运行负荷达设计能力的75%以上，符合验收监测条件。 受成都乔富实业有限公司委托，四川中衡检测技术有限公司于2018年1月对成都乔富实业有限公司乔富食品机械设备生产项目进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础上编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2018年1月31日～2018年2月01日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测表。 本项目位于四川都江堰经济开发区拥军路6号，经现场踏勘可知，项目西北侧紧邻园区公路，项目东北侧为江宁机械厂，项目东侧从南至北依为四川中金医药包装有限公司、成都锦兴绿源环保科技公司、四川齐力绿源工程技术有限公司。项目南侧为青城万发创业、天旺食品工业有限公司、成都市川维工具制造有限公司。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图2。 本项目劳动定员10人，全年工作300天，每天8小时。本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、办公及生活设施等，项目具体组成及主要环境问题见表1-1，主要设备见表1-2，主要原辅材料及能耗表见表1-3。项目水平衡见图1-1。 1.2验收监测范围： 本项目验收范围有：主体工程，辅助工程，公用工程，环保工程等。详见表1-1。（项目1号厂房、2号厂房部分区域已租赁给其他企业，入驻企业需另行项目申报，另行开展环境影响评价工作及建设项目竣工环境保护验收工作） 1.3验收监测内容： - 废气监测； - 废水监测； （3）公众意见调查； （4）环境管理检查。 备注：关于项目的噪声、固体废物污染防治设施的内容另作文本予以阐述。 |  |  |  |  |  |
| 表1-1 项目组成及主要环境问题 项目名称; 项目内容及规模; 产生的环境问题. 环评拟建; 实际建设. 主体工程; 1号厂房; 建筑面积9074.8m2，其中北侧区域为办公区域，东北侧区域为原材料库房区域，其余均为生产产品区域; 实际建筑面积9074.8m2，其中北侧区域为办公区域，其中西南方向厂房已经租赁给乔欣机械有限公司; 粉尘、 运输扬尘、 生产废水、噪声、 固废. 2号厂房; 建筑面积4972.8m2，1F，主要用于原材料铸件的加工; 建筑面积4972.8m2，1F，目前2号厂房已经租赁给万盛机械. 辅助工程; 机动车位; 设置20个机动车位; 与环评一致; /. 公用工程; 供电; 园区供电管网供给; 与环评一致; 低频噪声. 供水; 由园区自来水系统提供; 与环评一致. 供气; 园区供气设施供给; 与环评一致. 空调系统; 本项目不采用中央空调，采用分体式空调; 与环评一致; /. 生活办公设施; 研发楼; 建筑面积3557.8m2，4楼，用于企业传统办公，研发主要为一台设备的组装及测试; 与环评一致; 生活废水、生活垃圾. 环保工程; 预处理池; 2个，容积均为2m3，分别设置在食堂南侧以及厂区次入口东侧绿化带内，地埋式。; 项目未设置食堂，并设置了1个化粪池，容积为18m3，位于项目西南侧，其它与环评一致; /. 隔油池; 1个，容积1m3，设置在食堂的东侧绿化带内，地埋式。; 项目未设置食堂，故未设置隔油池; /. 垃圾暂存点; 1个，1#厂房南侧区域，用于厂区垃圾的暂存; 与环评一致. 危废暂存间; 1个，建筑面积10m2，位于2#厂房南侧，用于项目生产过程产生的危废暂存; 1个，位于1#厂房西南侧，用于项目生产过程产生的危废暂存; /. 消防水池; 1个，容积为30m3，设置在大门出入口左侧，露天式; 与环评一致; /. 项目变更情况： （1）环评拟建1号厂房，建筑面积9074.8m2，其中北侧区域为办公区域，东北侧区域为原材料库房区域，其余均为生产产品区域；实际建设1号厂房建筑面积9074.8m2，其中北侧区域为办公区域，其中西南方向厂房已经租赁给乔欣机械有限公司。 （2）环评拟建2号厂房，建筑面积4972.8m2，1F，主要用于原材料铸件的加工；实际建设2号厂房建筑面积4972.8m2，1F，目前2号厂房已经租赁给万盛机械。 （3）环评拟设化粪池2个（每个2m3），食堂1处，并设置食堂隔油池；实际项目未建食堂，故未设置食堂隔油池，设置化粪池1个（容积18m3）。 （4）环评拟将危废暂存间设置在2号厂房内；实际位于1号厂房内。 表1-2 主要设备一览表 序号; 环评拟设置; 实际设置. 设备名称; 数量/台; 设备名称; 数量/台. 1; 车床; 2; 车床; 2. 2; 立式铣床; 2; 立式铣床; 2. 3; 精密镗床; 2; 精密镗床; 2. 4; 精密龙门镗铣床; 1; 精密龙门镗铣床; 1. 5; 摇臂钻床; 1; 摇臂钻床; 1. 表1-3 主要原辅材料及能耗情况表 项目; 原辅料名称; 环评预测年用量; 实际年用量; 来源. 1; 铸件; 6.5吨; 6.5吨; 成都量力钢材城. 2; 密封圈; 5套; 5套; 精工哈轴. 3; 电子器件; 5套; 5套; 成都杰兴特自动化设备有限公司. 4; 转换开关; 1个; 1个. 5; 断路器3p; 1个; 1个. 6; 断路器2p; 5个; 5个. 7; 中间继电器; 6个; 6个. 8; 中间继电器座子; 6个; 6个. 9; 开关电源; 2个; 2个. 10; PLC CPU; 1个; 1个. 11; 温度模块; 2个; 2个. 12; 模拟量输出模块; 1个; 1个. 13; 变频器; 2个; 2个. 14; 触摸屏; 1个; 1个. 15; 绿色按钮; 1个; 1个. 16; 蘑菇头按钮; 2个; 2个. 17; 热电阻; 2个; 2个. 18; 加热器; 2个; 2个. 19; 指示灯; 1个; 1个. 20; 水泵; 2个; 2个. 21; 主电机; 2个; 2个. 22; 交流接触; 3个; 3个. 23; 端子; 100个; 100个. 24; 端子; 10个; 10个. 25; 机械油; 0.05吨; 0.05吨; 外购. 能源; 水; 849m3; 150m3; 市政供水. 电; 127.41万kw·h; 127.41万kw·h; 城市电网. 图1-1本项目水平衡图 （m3/d） |

### 表二

2主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 工艺流程简述： 首先外购各类铸件，同时将外购的电子元件进行组装，电流测试成功后与铸件进行组装，整个组装均为人工手动组装，组装成产品后经过电流测试后包装出产。本项目生产加工过程中不包含喷涂，喷涂工艺具均为外协处理。项目设计到的四种产品的组装生产工艺一致。本项目生产流程及产污示意图如下： 图2-1 项目工艺流程及产污环节图

### 表三

3.主要污染物的产生、治理及排放 （废水、废气） 3.1废水的产生、治理及排放 项目产生的废水主要为生活废水、洗手废水。 治理措施： 项目废水排放量为：0.45m3/d，其中洗手废水（0.09m3/d）经隔油处理后与生活废水（0.36m3/d）一起经化粪池（容积18m3）处理后排入园区市政污水管网，后排入青城山污水处理厂B厂处理后排入蒲阳河。 3.2废气的产生、治理及排放 项目成品检测时会使用砂轮机进行打磨，会产生打磨粉尘。 治理措施：打磨粉尘属于金属粉尘，金属粉尘易沉降，通过加强车间机械通风无组织排放。 3.3处理设施 项目总投资3600万元，环保投资6.9万元，其中废水治理、废气治理、及风险防范措施投资共计3.5万元，占总投资的0.1%。 表3-2 环保设施（措施）一览表 (万元) 项目; 环评拟设置治理措施; 环评拟投资; 实际治理措施; 实际投资. 废水; 预处理池2个，有效容积均为2m3，分别设置在食堂南侧以及厂区次入口东侧绿化带内; 1.0; 预处理池1个，有效容积均为18m3，位于项目西南侧; 1.0. 隔油池（1m3，）设置在食堂东侧绿化带内，地埋式; 0.2; 项目未设食堂，故未修建隔油池; /. 废气; 项目食堂油烟通过油烟净化器处理后屋顶高空排放; 1.0; 项目未设食堂; /. 风险防范措施; 设置风险防范措施，建设消防水池30m31个; 2.5; 已设置消防水池，1个，30m3; 2.5. 合计; /; 合计; 3.5. 表3-3 污染源及处理设施对照表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 环评拟建防治措施; 实际防治措施. 大气 污染物; 餐饮; 油烟废气; 安装油烟净化器，通过烟道排放; 未设置食堂，不涉及油烟废气. 水污染物; 职工办公生活; 生活污水; 经化粪池处理后，排入市政污水管网，进入污水处理厂; 生活污水经过化粪池处理后排入市政管网，，后排入青城山污水处理厂B厂处理后排入蒲阳河.

### 表四

4、环评结论、建议及要求 4.1产业政策符合性分析 项目规划建设净用地面积17456.1m2，总建筑面积178997m2。项目总投资3600万元，主要包括厂房1号、2号楼、研发楼1栋以及一栋食堂，项目项目建成后现目前实际年产挤出机10台，整形机20台，包装机25台、条包机20台，具体设备数量根据产品需求量而定。 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》(国发(2005)40号)的规定,拟建项目不属于限制类和淘汰类项目。本项目设备、规模和工艺不在其限制类和淘汰类之列；也不属于工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》(2010年本)中的淘汰装备和产品;故本项目为允许类项目。 同时本项目以成都乔富食品工业有限公司的名义已于2010年5月31日在都江堰市发展和改革局进行了备案(备案号：都发改备案[2010]77号)，后期都江堰市商务局以都商务发[2013]21号文件统一成都乔富实业有限公司吸收合并成都乔富食品工业有限公司。因此,项目建设符合国家现行产业政策。 因此，本项目符合国家现行产业政策。 4.2选址合理性分析 （1）规划符合性分析 （1）与都江堰市土地利用规划符合性分析 项目选址于四川都江堰经济开发区，根据香港加天尼有限公司与都江堰市人民政府签订的《食品及食品机械生产项目投资合作协议书》，本项目用地为工业用地，用地符合都江堰市《土地利用总体规划》和《该区域内控制性详细规划》。同时，协议明确本项目主要从事生产食品机械，因此本项目用地合法。 根据都江堰市灾后重建总体规划图(2008-2020)以及四川都江堰经济开发区(都江堰工业集中发展区)用地布局规划图，本项目为工业用地，符合规划。 同时，根据都经开函[2012]120号文件“四川都江堰经济开发区管委会关于成都乔富实业有限公司变更住所地址的函”可知，本项目房产证正在办理过程中，该公司房屋性质属于工业用房。同时根据都江堰市规划管理局出具的经开区用地规划说明(2016)第01号文件“关于成都乔富实业有限公司建设用地规划许可办理的情况说明”可知，项目的规划部门方案审查已通过。 （2）项目与四川都江堰经济开发区(都江堰市工业集中发展区)规划符合性分析由成都市环境保护科学研究院编制完成、并经成都市环境保护局以成环建[2005]复字633号文批复的《都江堰市工业集中发展区区域开发环境影响报告书》规定的入区企业限制条件为：“根据工业集中发展区的功能定位及区位环境特点，给出禁止、限制、鼓励入区企业类型如下： 禁止类:化工、纺织、印染、电镀、制革、化肥、造纸； 限制类:冶金、医药合成； 鼓励类:特色食品、生物医药(限复配、分装)、机械加工、新材料等单位产值污染物排放量小，资源消耗量少的产业及有利于形成循环经济产业链的工业企业。”本项目为食品机械加工，属于四川都江堰经济开发区(都江堰市工业集中发展区)鼓励类的产业类别，符合四川都江堰经济开发区规划及园区产业定位要求。 （2）外环境相容性分析 根据外环境关系图可知，项目西北侧紧邻双槐路,道路对侧紧邻西南电磁测试场办公厂房，位于本项目西北侧58m处。项目东北侧及东侧紧邻厂房处主要为待建荒地,项目东北侧193m处为江宁机械厂房,东侧122m处为四川中金医药包装有限公司生产厂房，依次从东往西,项目东南侧168m处为成都锦兴绿源环保科技公司办公厂房，项目东南侧160m为四川齐力绿源工程技术有限公司生产厂房。项目南侧30m处为青城万发创业园办公及生产厂房,项目南侧198m处为天旺食品工业有限公司生产厂房，项目西南侧49m处为成都市川维工具制造有限公司，项目西南侧170m处为居住小区经现场调查，本项目周围均为与本项目性质相似的生产厂房以及其余办公厂房。经现场调查，本项目南侧紧邻排洪渠,排洪渠不涉及饮用水源取水口，水体功能为排洪灌溉同时项目所在地周围1km范围内无风景名胜区、旅游景区、水厂以及饮用水源取水口和饮用水源保护区等,外环境无重大环境制约因素。 因此，项目外环境相对简单,不存在明显的环境制约因素,与外环境相容,项目选址合理。 4.3环境质量现状 环境空气质量现状:本项目环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求表明该区域内环境空气质量较好。 地表水环境质量现状：本项目环境区域地表水各监测断面各监测项目均未出现超标，单项指数值均小于1，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准说明评价区蒲阳河水环境质量尚有容量。 声学环境质量现状：区域的环境噪声现状质量能够达到国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类的要求。 4.4环境影响分析 （1）大气环境 食堂采用天然气作为能源，天然气为清洁能源，污染物浓度排放低，能实现达标排放，对周围大气环境质量影响较小。 （2）地表水环境 本项目外排废水包括生活废水。生活废水经预处理池处理(食堂废水先经隔油池处理)达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后废水一起排入园区污水管网，最后经过青城山污水处理厂B厂处理后最终排入蒲阳河。 （3）声学环境 本项目所在区域声学环境质量良好，加之在严格管理并采取各种隔声降噪措施及管理措施确保其实现达标外排后，通过监测表明，本项目营运期厂界外1m处昼间、夜间噪声监测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 （4）固废 项目所有危险废物均纳入全厂危废处理系统，分类收集，并分别交由有资质单位处理，从而实现无害化处置；废金属屑定期回收利用；生活垃圾等由工业区环卫部门统清运方式处理。另外，环评要求危废不能混入生活垃圾，应经桶装单独收集在厂内暂存后统一交由有危险废物处理资质的单位处置。对危废临时贮存场所,应作相应的防渗防漏处理，并设置明显标志,同时应及时、妥善清运危废，尽量减少危废临时贮存量，危废暂存处还必须作好防渗漏措施。经完善相关措施后，项目所产生的固体废物去向明确，对周围环境影响较小。 4.5清洁生产 项目建设的本身就是有利于提高能源资源综合利用水平，是走可持续发展之路。较好的贯物了以“节能、降耗、减污”为目标的清洁生产，因此，本项目的建设基本符合清洁生产原则。 4.6总量控制 污水:项目污水排入污水预处理池处理后经市污水管网进入青城山污水处理厂B厂，参考指标如下： 厂区排污口：COD：0.28t/a，NH3-N：0.02t/a 园区污水处理厂排污口：COD：0.03t/a，NH3-N：0.03t/a 4.7项目建设的环境可行性结论 综上所述,评价认为:成都乔富实业有限公司投资的乔富食品机械设备生产项目符合国家产业发展政策，选址合理，符合四川都江堰经济开发区规划要求，总平面布置基本合理。工程采取的污染防治措施和本评价要求的对策经济技术可行，在环保设施连续稳定运行，确保污染物稳定达标排放的基础上，项目建成运行后不会改变项目区域现有的环境区域功能，工程的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则。因此，本评价认为，只要认真落实本报告表中提出的各项污染防治对策措施及环境风险防范措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。 4.8要求及建议 认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。在当地环保部门的指导下，定期对污染物进行监测，并建立污染物管理档案。 4.9环评批复 - 成都乔富实业有限公司 - 你单位报送的《乔富食品机械设备生产项目环境影响报告表》及相关材料收悉。经过审查，现批复如下： - 该项目位于四川都江堰经济开发区,建设1号厂房、2号厂房、研发楼及相关配套设施,年产挤出机10台、整形机20台、包装机25台、条包机20台在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，不利环境影响可以得到减缓和控制。我局同意报告表作为项目建设和营运的环境保护依据。 - 项目应做好以下工作 （一）落实项目各项水污染防治措施。项目餐饮废水经隔油池处理后，与办公生活污水一起经预处理池收集后，排放园区市政污水收集管网，最终进入青城山污水处理厂B厂处理。 （二）落实项目各项大气污染防治措施。食堂油烟由油烟净化器处理达《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)后排放。 （三）落实项目各项防噪措施。各噪声须达《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准排放限值。 （四）落实项目各项固体废物收集、转运措施。废金属屑废包装材料经收集后外卖；餐厨垃圾由专人清运;废活性炭交由供应商回收；预处理池污泥及生活垃圾由环卫部门清运;废机油、含油抹布和棉纱交由具有危废处理资质的单位处置。项目应按要求落实危废暂存间的规范化设置。 （五）落实项目地下水污染防治措施。预处理池、隔油池危废暂存间应按要求做好防渗漏措施；车间地面应做好硬化。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目必须按规定程序申请环保验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。违反本规定要求的,承担相应环境保护法律责任。 四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动时，你单位须按国家相关规定向有审批权限的环保部门重新报批建设项目的环境影响评价文件。 五、该项目建设运行期间的环境保护监督检查工作由都江堰市环境监察执法大队负责。 4.10验收监测标准 1、执行标准 根据执行标准及该项目目前实际情况。无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的无组织排放标准；废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准。 2、标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 废气; 标准; 无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的无组织排放标准；; 标准; 《大气污染综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值；. 项目; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率 （kg/ h）; 项目; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率 （kg/ h）. 无组织废气; 颗粒物; 1.0; /; 颗粒物; 1.0; /. 废水; 办公生活废水; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）. pH; 6～9; SS; 400; pH; 6～9; SS; 400. COD; 500; 氨氮; 45; COD; 500; 氨氮; /. BOD5; 300; 石油类; 20; BOD5; 300; 石油类; 20. 3、总量控制指标 废水：厂区排污口：COD ：0.28t/a 氨氮：0.02t/a 园区污水处理厂排污口：COD ：0.03t/a 氨氮：0.003t/a

### 表五

5验收监测内容 5.1验收期间工况情况 2018年1月31日、2月01日，成都乔富实业有限公司乔富食品机械设备生产项目正常生产，生产负荷率均在75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表5-1 验收监测生产负荷表 日期; 产品名称; 设计产量（台/d）; 实际产量（台/d）; 运行负荷%. 2018.1.31; 挤出机; 0.042; 0.033; 78. 2018.1.31; 整形机; 0.083; 0.065; 78. 2018.1.31; 包装机; 0.104; 0.081; 78. 2018.1.31; 条包机; 0.083; 0.065; 78. 2018.2.1; 挤出机; 0.042; 0.033; 79. 2018.2.1; 整形机; 0.083; 0.066; 79. 2018.2.1; 包装机; 0.104; 0.082; 79. 2018.2.1; 条包机; 0.083; 0.066; 79. 5.2质量保证和质量控制 1、验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 2、现场采样和测试严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 3、监测质量保证按《环境监测技术规范》进行全过程质量控制。 4、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 5、所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 6、水样测定过程中按《水和废水监测分析方法》的要求进行测定。 7、气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核，校核合格后使用。 8、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。 5.3废气监测 1、废气监测点位、项目及时间频率 表5-2 废气监测点位、项目及时间频率 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 生产车间; 项目厂界上风向1#; 颗粒物; 监测2天，每天3次. 2; 项目厂界下风向2#; 颗粒物; 监测2天，每天3次. 3; 项目厂界下风向3#; 颗粒物; 监测2天，每天3次. 4; 项目厂界下风向4#; 颗粒物; 监测2天，每天3次. 2、废气分析方法 表5-3 无组织排放废气监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 0.001mg/m³. 3、监测结果 表5-4 无组织排放废气监测结果表 单位：mg/m3 点位 项目; 01月31日; 02月01日; 标准 限值. 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#; 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#. 颗粒物; 第一次; 0.112; 0.151; 0.169; 0.190; 0.149; 0.223; 0.167; 0.223; 1.0. 第二次; 0.076; 0.134; 0.114; 0.115; 0.113; 0.169; 0.169; 0.226. 第三次; 0.077; 0.173; 0.135; 0.175; 0.153; 0.172; 0.172; 0.172. 监测结果表明，项目无组织排放的颗粒物排放浓度满足《大气污染综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。 5.4废水监测 5.5.1废水监测点位、项目及频率 表5-5 废水监测项目、点位及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 废水总排口; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、石油类; 每天3次，监测2天. 5.5.2废水监测方法 表5-6 废水监测项目及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH值; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W375 SX-620笔式pH计; /. 化学需氧量; 快速消解分光光度法; HJ/T 399-2007; ZHJC-W142 723 可见分光光度计; 3.0mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009; ZHJC-W142 723 可见分光光度计; 0.025mg/L. 五日生化 需氧量; 稀释与接种法; HJ505-2009; ZHJC-W319 SHP-150生化培养箱ZHJC-W351 MP516溶解氧测量仪; 0.5mg/L. 悬浮物; 重量法; GB/T11901-1989; ZHJC-W027 ESJ200-4A 全自动分析天平; 4mg/L. 石油类; 红外分光光度法; HJ637-2012; ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; 0.04mg/L. 5.5.2废水监测结果 表5-7 废水监测结果表 点位 项目; 废水总排口; 标准限值. 01月31日; 02月01日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. pH值（无量纲）; 6.74; 6.76; 6.73; 6.75; 6.73; 6.77; 6~9. 化学需氧量; 239; 245; 226; 112; 147; 121; 500. 五日生化需氧量; 86.2; 88.5; 85.4; 65.8; 65.1; 66.2; 300. 氨氮; 42.2; 42.9; 42.4; 43.6; 43.2; 43.5; 45. 悬浮物; 74; 70; 67; 39; 33; 33; 400. 石油类; 4.57; 4.11; 3.90; 1.13; 1.74; 1.53; 20. 监测结果表明，废水总排口所测项目：SS、COD、BOD5、石油类排放浓度及pH值均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；NH3-N排放浓度能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准。 5.5环评、验收监测因子对照 环评、验收监测因子对照见表5-8。 表5-8 环评、验收监测污染因子对照表 污染类型; 污染源; 主要污染因子; 特征污染因子; 评价因子断面（点位）; 验收监测断面（点位）; 验收监测污染因子. 废水; 生活污水; COD、氨氮; COD、氨氮; 蒲阳河入口处； 蒲阳河出境处。; 废水总排口; COD、氨氮. 废气; 生产粉尘; 颗粒物; 颗粒物; /; 厂界上风向1个，下风向3个监控点; 颗粒物.

### 表六、环境管理检查结果

6.1环保管理制度 1、环境管理机构：成都乔富实业有限公司成立了环保组织机构，平时由总经理负责环保管理工作。 2、环境管理制度：成都乔富实业有限公司将环境管理纳入了公司的日常运行管理当中，在营运过程中建立了环境管理制度。 6.2总量控制 根据环评报告表，该项目的总量控制指标： 废水：COD：0.28t/a；氨氮：0.02t/a。 本次验收监测实际排放量为：废水：COD：0.02457t/a；氨氮：0.0058t/a。均小于环评建议总量控制指标。污染物总量对照见表6-1。 表6-1 污染物总量对照 类别; 项目; 总量控制指标; 实际排放量. 排放总量（t/a）; 排放总量（t/a）. 废水; 废水总量; 849; 135. COD; 0.28; 0.0246. 氨氮; 0.02; 0.0058. 6.3环评及批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表6-2。 表6-2 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 落实项目各项水污染防治措施。项目餐饮废水经隔油池处理后，与办公生活污水一起经预处理池收集后，排放园区市政污水收集管网，最终进入青城山污水处理厂B厂处理。; 已落实。 项目未设置食堂，不涉及餐饮废水，项目洗手废水经隔油处理后与办公生活污水一起经化粪池处理后进入市政管网，最终进入青城山污水处理厂B厂处理。. 2; 落实项目各项大气污染防治措施。食堂油烟由油烟净化器处理达《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)后排放。; 项目未设置食堂，不涉及食堂油烟。. 6.4环保设施运行检查 公司环保设施运行正常，管理制度和执行力度基本到位，环保设施维护较好。 6.5建设和生产期间问题调查 本项目在建设期间和生产期间，均不存在环保投诉问题。 6.6环境风险安全措施检查 本项目为食品机械生产项目，所使用的原辅材料均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《重大危险源辩识》（GB18218-2009）中的重大危险源，但本项目机油等物质均为易燃物质。因此本项目的环境风险为火灾导致的安全及大气污染事故。目前公司颁布并实施了《环境风险应急预案》，制定了相应的污染事故处置措施、事故上报流程及时恢复流程等。 6.7公众意见调查 本次公众意见调查对厂区周围公司的员工共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。 调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；100%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意；100%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐无影响；100%的被调查公众表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活无影响；100%的被调查公众认为项目对环境无影响；100%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意；100%的被调查者认为项目对本地区的经济发展有正影响；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 调查结果表明见表6-3。 表6-3 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目建设的态度; 支持; 30; 100. 反对; 0; 0. 不关心; 0; 0. 2; 您对本项目的环保工作总体评价; 满意; 30; 100. 基本满意; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 3; 本项目施工对您的生活、学习、工作方面的影响; 有影响可承受; 0; 0. 有影响不可承受; 0; 0. 无影响; 30; 100. 4; 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响; 正影响; 0; 0. 有负影响可承受; 0; 0. 有负影响不可承受; 0; 0. 无影响; 30; 100. 5; 您认为本项目的主要环境影响有哪些; 水污染物; 0; 0. 大气污染物; 0; 0. 固体废物; 0; 0. 噪声; 0; 0. 生态破坏; 0; 0. 环境风险; 0; 0. 没有影响; 30; 100. 不清楚; 0; 0. 6; 您对本项目环境保护措施效果满意吗; 满意; 30; 100. 基本满意; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 7; 本项目是够有利于本地区的经济发展; 有正影响; 30; 100. 有负影响; 0; 0. 无影响; 0; 0. 不知道; 0; 0. 8; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

### 表七、验收监测结论、主要问题及建议

7.1验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2018年1月31日～2018年2月1日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，成都乔富实业有限公司乔富食品机械设备生产项目生产负荷达到要求，满足验收监测要求。 废水、废气污染物及排放情况 1、废水：废水总排口所测项目：SS、COD、BOD5、石油类排放浓度及pH值均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；NH3-N排放浓度能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准。 2、废气：项目无组织排放的颗粒物排放浓度满足《大气污染综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。 3、总量控制指标： 本次验收监测实际排放量为：废水：COD：0.02457t/a；氨氮：0.0058t/a。均小于环评建议总量控制指标。 4、环境管理检查：本项目从开工到运行严格履行了环保手续，执行各项环保法律、法规，做到了“三同时”制度。公司建立了环境管理体系，成立了环保组织机构，将环保工作纳入日常生产当中，在生产全过程建立了环境管理制度。 5、调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；100%的被调查者对项目的环境保护总体评价表示满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 综上所述，在建设过程中，成都乔富实业有限公司乔富食品机械设备生产项目 执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资3600万元，其中环保投资6.9万元，环保投资占总投资比例为0.19%。项目废水总排口所测项目：SS、COD、BOD5、石油类排放浓度及pH值均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；NH3-N排放浓度能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准；项目无组织排放的颗粒物排放浓度满足《大气污染综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。项目附近企业员工对项目环保工作较为满意，公司制定有相应的环境管理制度和应急预案。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 7.2主要建议 1、加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。 2、加强对入驻企业各类污染物及排放情况监督管理工作，入驻企业需另行项目申报，另行开展环境影响评价工作及建设项目竣工环境保护验收工作。

附件： 附件1立项文件 附件2 执行标准批复 附件3 环评批复 附件4 委托书 附件5 危废协议 附件6环境监测报告 附件7工况证明 附件8公众意见调查样表 附件9验收情况说明 附图： 附图1行政区域图 附图2 外环境关系及监测布点图 附图3总平面图 附图4 现状照片 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表