建设项目竣工环境保护

验收报告表

（废水、废气防治设施）

中衡检测验字[2018]第106号

项目名称：      郫县安德红专加油站项目

委托单位：    成都市郫都区安德红专加油站

四川中衡检测技术有限公司

2018年5月

承担单位：四川中衡检测技术有限公司

法          人：殷万国

技 术 负 责 人：胡宗智

项 目 负 责 人：张  翼

报  告  编  写：刘  钱

审          核：王文超

审          定：胡宗智

现场监测负责人：

参  加  单  位：

参  加  人  员：

四川中衡检测技术有限公司

电话：0838-6185087

传真：0838-6185095

邮编：618000

地址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼

- 表一

| 建设项目名称 | 郫县安德红专加油站项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 成都市郫都区安德红专加油站 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 销售汽油和柴油 年销售汽油210t，年销售柴油200t 年销售汽油210t，年销售柴油200t |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年6月 | 开工日期 | 1997年3月 |  |  |
| 投入生产时间 | 1998年12月 | 现场监测时间 | 2018年04月23日至2018年04月24日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | / | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦美环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 100万元 | 环保投资总概算 | / | 比例 | / |
| 实际总投资 | 100万元 | 实际环保投资 | 40万元 | 比例 | 40 % |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环保总令第13号（2001年12月27号），中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017年7月16日）； 2、环境保护部，国环规环评[2017]4号，关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，（2017年11月22日）； 3、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）； 4、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施，（2015年8月29日修订）； 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施，（1996年10月29日修订）； 7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施，（2016年11月7日修改）； 8、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号，（2013年9月10日）； 9、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，（2015年4月12日）； 10、四川省环境保护厅，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，（2006年6月6日）； 11、四川省环境保护厅，川环办发[2018]26号，关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知，（2018年3月2日）； 12、成都市环境保护局，成环发[2018]8号，《关于贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的通知》，2018.1.3； 13、安徽锦美环保科技有限公司，《郫县安德红专加油站项目环境影响备案报告》，2016.8； 14、郫县环境保护局，郫环建备[2016]424号，《建设项目备案通知》，2016.10.17； 15、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 废气：执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。 地下水：参照执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1、表2中Ⅲ类水质标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类水域标准； |  |  |  |  |
| 1、前言 1.1项目概况及验收任务由来 成都市郫都区安德红专加油站位于位于成都市郫都区安德镇红专村，加油站始建于1997年3月，1998年12月建成，主要经营成品汽油、柴油零售业务，营业至今。 2016年8月，安徽锦美环保科技有限公司编制完成该项目环境影响备案报告；2016 年10月17日郫县环境保护局，以郫环建备[2016]424号文下达了备案通知。 “成都市郫都区安德红专加油站”于1998年12月建成投产，项目建成后形成了年销售汽油210吨，年销售柴油200吨的能力。目前主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间加油站运行正常，运行负荷达设计能力的75%以上。符合验收监测条件。 受成都市郫都区安德红专加油站委托，四川中衡检测技术有限公司于2018年3月对“红专加油站”进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2018年04月23日至2018年04月24日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测报告表。 本项目位于成都市郫都区安德镇红专村。项目东面为乡间小路，路对面为农田、苗圃；南侧为317国道，国道对面为面铺；西侧为苗圃；北侧农田。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图2。 本项目劳动定员8人，实行两班工作制，每班工作24小时，年工作日365天。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、办公生活设施和环保工程组成。项目组成及主要环境问题见表1-1，主要设备见表1-2，主要原辅材料及能耗表见表1-3。项目水量平衡见图1-1。 1.2验收监测范围： 红专加油站验收范围有：主体工程、辅助工程、公用工程、办公生活设施和环保工程。详见表1-1。 1.3验收监测内容： （1）废气监测； （2）地下水监测； （3）公众意见调查； （4）环境管理检查。 备注：本项目无生产废水，生活废水排入修建的化粪池，不外排，用于农灌，因此，此次未对废水排放情况进行监测。关于项目的噪声、固体废物污染防治设施的内容另作文本予以阐述。 表1-1 项目组成及主要环境问题 名称; 项目; 建设内容; 主要环境问题. 环评拟建; 实际建成. 主体工程; 储油区; 地埋卧式钢质油罐4个，总容积85m3，位于厂区东北角；30m3的0#柴油储罐2个；15m3的93#汽油储罐1个；10m3的93#汽油储罐1个。; 项目油罐已经更换为双层油罐，总容积50m3（柴油折半计），位于加油站的西北角，其中20m3的0#柴油储罐1个，20m3的92#汽油储罐1个，20m3的95#汽油储罐1个; 挥发油气、固废、加油机噪声、环境风险. 加油棚; 双枪电脑税控加油机4台; 与环评一致; 废气、废水、噪声. 辅助工程; 卸油场; 位于储油区南侧; 与环评一致; 挥发油气. 消防设施; 消防器材柜、消防沙、消防水池; 与环评一致; /. 柴油发电机; 位于电机房内，1组、17kW; 与环评一致; 噪声、废气. 便利店; 位于储油区西侧; 与环评一致; 生活废水、生活垃圾. 油桶堆放区; 位于厂区西面; 项目不涉及废油桶; /. 公用工程; 供水系统; 雨污分流制、自取地下水; 与环评一致; /. 供电系统; 市政电网; 与环评一致; /. 环保工程; 废水治理; 生活污水：厕所废水进入预处理池处理后进入市政污水管网，食堂废水、浴室废水直接进入市政污水管网；地面冲洗水（含油废水）：用沙子掩盖处理后，将沙子作为生活垃圾处理; 生活污水：厕所废水、浴室废水经化粪池处理后，周边农民定期清掏用于苗圃灌溉；地面冲洗水（含油废水）经隔油池处理后排入地表水，项目不设食堂，不涉及食堂废水; 废水. 废气治理; 油气废气：设置有一、二次油气回收系统；柴油发电机燃烧废气：自带的油烟处理装置等；汽车尾气：直接排放到大气中；食堂油烟：直接排放到大气中; 已安装一、二次油气回收装置；汽车尾气直接排放到大气中；柴油发电机燃烧废气经自带的油烟处理装置处理后排入室外；项目不设食堂，不涉及食堂油烟; 废气. 固废处置; 固废：司乘人员及员工生活垃圾、沾油废物（废手套、废棉纱等）由环卫部门统一处理; 固废：司乘人员及员工生活垃圾、沾油废物（废手套、废棉纱）由环卫部门统一处理; 固废. 项目变更情况： （1）环评拟建地埋卧式钢质油罐4个，总容积85m3，位于厂区东北角；30m3的0#柴油储罐2个；15m3的93#汽油储罐1个；10m3的93#汽油储罐1个。实际项目油罐已经更换为双层油罐，总容积50m3（柴油折半计），位于加油站的西北角；20m3的0#柴油储罐1个，20m3的92#汽油储罐1个，20m3的95#汽油储罐1个。 （2）环评拟建食堂一座；实际项目不设食堂，不涉及食堂废水及食堂油烟。 表1-2 主要设备一览表 类别; 环评拟建; 实际建成. 设备名称; 数量; 设备名称; 数量; 备注. 加油设备; 15m393#汽油罐; 1个; 92#汽油罐; 1个; 双层罐，容积20m3. 10m393#汽油罐; 1个; 95#汽油罐; 1个; 双层罐，容积20m3. 30m30#柴油罐; 2台; 0#柴油罐; 1台; 双层罐，容积20m3. 税控双枪加油机; 4台; 税控双枪加油机; 4台; /. 表1-3主要原辅材料消耗情况表 产品; 环评预测; 实际消耗; 来源. 名称; 年耗量; 名称; 年耗量. 主（辅）料; 汽油; 210t; 汽油; 210t; 中国石油天然气股份有限公司成品油配送中心配送. 柴油; 200t; 柴油; 200t. 水耗; 地表水; 1800m3; 地下水; 511m3; 地下水. 能源; 电; 2.16万kW.h/a; 电; 2.16万kW.h/a; 市政电网. 图1-1本项目水平衡图 （m3/d） |

### 表二

2主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 2.1项目营运期工艺流程及产污位置 本项目油品由专用罐车拉运至站内卸油场，通过密闭接头连接油槽车和卸油口，以自流方式卸油，油品按照不同规格分别固定贮存于双层油罐中。给汽车加油时，通过加油机将油品计量打入汽车油箱。项目工艺流程及产污位置图详见图2-1。 - 卸油工艺 本项目成品油由汽车槽车运来，采用密闭卸油方式从槽车自流卸入成品油储罐储存。 按汽油各种标号设置，油罐车用导静电软管连接埋地储罐卸油阀门，按大于2‰的坡度坡向油罐，采取单管分品种独立卸油方式，配备快速接头和卸油软管，利用位差，油料自流到地下储罐中。通气管道以大于1%的坡度坡向油罐。 - 储油工艺 汽油、柴油在储存罐中常压储存。油罐进行清洗、防腐处理后设置，并考虑油罐在地下水位以下时采取防止油罐上浮的抗浮措施。直埋地下油罐的外表面进行防腐处理后采用回填不少于0.3m 级配砂石保护层处理。卸油管向下伸至罐内距罐底0.15m 处，并设置3根Ф50 通气管，高度为4m。通气管口安装Ф50 阻火器。 （3）加油工艺 加油站的加油机均为税控加油机。工作人员根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误，提枪加油。提枪加油时，控制系统启动安装在油罐人孔上的潜油泵将油品经加油枪向汽车油箱加油，加油完毕后收枪复位，控制系统终止潜油泵运行。 抽取 自流 油罐车来油 地埋储油罐 加油机 提枪加油 收枪复位 计量 图2-1 项目营运期工艺流程图 油罐车 地埋储油罐 加油机 加油车 汽车尾气、交通噪声 挥发油气 噪声、挥发油气 汽车尾气、交通噪声 油品 图2-2 项目营运期产污环节框图

### 表三

3.主要污染物的产生、治理及排放 （废水、废气） 3.1废水的产生、治理及排放 本项目产生的废水主要为生活污水，场地冲洗水。 （1）生活污水 本项目员工和司乘人员会产生生活污水，产生量为0.96m3/d。生活污水经化粪池（容积为8m3）处理后，用于农田灌溉。 （2）场地冲洗水 场地冲洗水，产生量为0.16m3/d，经环保沟收集后进入隔油池（容积为2m3），隔油处理后排入地表水。 项目地埋油罐长期储油会有少量的废水和油垢，约3年清洗一次，委托专业清洗单位进行清洗，清洗水量较少，由清洗单位回收处置。目前本站于2017年改造完成双层罐，油罐还未清洗过，暂无清洗废水产生，后期产生清洗废水后，交由有资质的单位处置。 3.2废气的产生、治理及排放 本项目运营期生产过程中产生的废气主要包括：柴油发电机废气、汽车尾气、油罐大小呼吸及加油机作业等排放的非甲烷总烃。 （1）发电机废气 项目在运营过程中配备发电机组1台，仅在停电时临时使用。柴油发电机燃烧废气的主要污染物为烟尘、SO2和NOX。 治理措施：使用清洁能源0＃柴油，规范操作，控制燃烧条件，产生的废气通过专用管道排放至房外。 （2）汽车尾气 项目在运营过程中加油的来往车辆会产生汽车尾气，主要污染物为CO、NOX。 治理措施：通过加强管理，合理规划行驶路线，减少汽车的尾气排放。 （3）油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃 本项目在运营过程中在卸油、储存、加油的过程中会产生一定的油气排放，主要的污染物为非甲烷总烃。 治理措施： ①卸油口安装一次油气回收系统，加油机安装二次油气回收系统，减少罐车卸油及加油车加油过程中产生的非甲烷总烃。采用地埋式储油罐，密闭性较好，减少油罐小呼吸蒸发损耗。 ②储油罐通气管口高出地面4m及以上，并安装了阻火器。 ③进液管、液相回流管和气相回管上设止回阀，出液管和卸车用的气相平衡管上设过流阀，防止管道发生意外泄漏。 ④选择质量优良、密封性能好的管道、阀体、法兰、垫片和设备。 ⑤加强设备维护、检修。 3.3地下水污染防治 本项目运营期可能对地下水造成污染的途径主要有：加油区、油罐区等对地下水造成的污染。 采取的防治措施主要有：加油站油罐为地埋式双层油罐。本项目对地下油罐区池底、池壁采取内部加层和加强保护，对加油机区和卸油平台进行了重点防渗处理，同时加强管理，规范操作，安装液位报警器、避免项目运营对地下水造成影响。 3.4处理设施 表3-1 环保设施（措施）一览表（单位：万元） 类别; 环评环保措施; 投资; 实际环保措施; 投资. 废水治理; 隔油池; /; 隔油池一座，容积2m3; 2. 化粪池; /; 化粪池一座，容积8m3; 5. 废气治理; 油气回收系统; /; 油气回收系统; 30. 合计; /; 37. 表3-3 污染源及处理设施对照表 类别; 污染源; 主要污染物; 环评要求; 实际落实; 排放去向. 废气; 发电机废气; SO2、NOX; 自带的油烟处理装置等; 采用清洁能源，加强管理，燃烧废气通过专用管道排放至房外; 外环境. 汽车尾气; CO、NOX; 无组织排放; 加强管理，合理规划行驶路线，无组织排放; 外环境. 储油罐、滴漏油; 非甲烷总烃; 加强管理，尽量减少滴漏现象，并安装有油气回收装置; 加强管理、规范操作；卸油口安装一次油气回收装置，加油机安装二次油气回收装置; 外环境. 食堂; 食堂油烟; 设置油烟净化器; 未设置食堂，不涉及油烟废气; /. 废水; 冲洗废水; SS、石油类; 隔油池处理后排入化粪池，后进入市政管网; 场地冲洗废水经环保沟收集后进入隔油池处理后排入地表水; -. 生活用水; BOD5、COD、SS、NH3-N; 生活污水直接排入化粪池处理; 生活污水直接排入化粪池处理后，用于农肥使用; -.

### 表四

4、环评结论、建议及要求 4.1产业政策及规划符合性 （1）产业政策符合性 本项目属机动车燃料零售，不属于“国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)”中的鼓励类、限制类和淘汰类,符合相关法律法规和政规定，属于允许类。2015年8月,项目取得了四川省经济和信息化委员会核发的《成品油零售经营批准证书》(油零售证书第A0560号) 因此，项目符合国家产业政策。 （2）规划符合性 经调查，项目位于成都市郫县安德镇红专村，项目无规划部门出具的同意用地规划的文件，无国土出具的用地预审意见，项目不符合规划选址。 4.2达标排放及影响分析 项目成品油挥发的烃类气体、柴油发电机燃烧废气、汽车尾气、食堂油烟能够达标排放，对周边大气环境影响很小；厕所废水进入预处理池处理后进入市政污水管网，食堂废水、浴室废水直接进入市政污水管网，地面冲洗水(含油废水)经隔油池隔油后，排入预处理池，和厕所废水一同处理后排入市政污水管网，不会对水环境造成影响；各固体废物去向明确，均得到了妥当处置，所产生的固体废物对周围环境影响较小；各种噪声通过加强管理，使用低噪设备等措施后，能够满足限值要求，不会对周围声环境生明显影响。 综上，项目在现有治理的基础上，切实落实好本备案提出的各项整改措施及建议，废水、废气、噪声均可满足相应的排放标准，实现达标排放，固废能够有效处置。 4.3总量控制 根据国家及地方现有总量控制标准和要求,结合企业排污现状及行业特点,建议本项目废水总量控制指标为: CODcr: 0.099t/a, NH3-N: 0.0073t/a。 4.4备案可行性结论 综上所述，项目符合国家现行产业政策,项目在现有污染治理措施的基础上上，严格落实本环境影响备案报告提出的各项废水、废气、噪声、固废污染防治措施后,确保本项目产生的污染物达标排放，保证环境保护措施的有效运行，确保环境风险可控，则项目从环保角度分析后可以备案。 4.5建议 1、加强油站内部管理，成立环境管理机构，负责全站区的环境管理工作，保证环保装置正常运行，并建立完善的环保档案，接受环保主管部门的指导监督和检验。 2、及时检查各阀门是否泄露，并采取更换措施，保证运行安全，设备完好，防火防爆。 3、加强职工环保教育，指定严格的操作管理制度，杜绝由操作失误造成的环保污染现象出现。 4、委托当地环境监测站，定期进行环境监测，为企业环境管理提供依据。 5、要求建设单位严格控制生产规模，不得再在现址厂区内扩大生产规模；若企业生产性质、规模、建设地点等发生重大变更，需要到环保部门重新申报。 6、企业由于建设时间较早，受条件限制，建议企业今后进行环保措施和管理的持续改进，进一步降低对周围环境的影响。 4.6建设项目备案通知 郫县安德红专加油站： 你公司提交的《郫县安德红专加油站项目环境影响备案报告》收悉。经审查，符合备案相关要求，同意备案。 你公司在日常运行管理中，必须认真落实环境影响备案报告要求，严格遵守环保法律法规，确保各项污染防治设施正常运行，相关环保措施落到实处，各项污染物稳定达标排放。 若国家、省、市对建设项目环境管理有新的规定，遵照新规定执行。 4.7验收监测标准 1.执行标准 根据执行标准，无组织排放废气：执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。地下水：执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1中Ⅲ类水质标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类水域标准。 - 标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 无组织废气; 加油区、储油罐等; 标准; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。. 项目; 排放浓度（mg/m³）; 项目; 排放浓度（mg/m³）. 非甲烷总烃; 4.0; 非甲烷总烃; 4.0. 地下水; 标准; 执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1、表2中Ⅲ类水质标准；石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类水域标准; 标准; 执行《地下水质量标准》GB/T14848-1993表1中Ⅲ类水质标准. 项目; 项目; 浓度; 项目; 浓度; 项目; 浓度; 项目; 浓度. 苯; ≤10mg/L; 甲苯; 700mg/L; 项目; 苯; /; 甲苯; /. 二甲苯; 500mg/L; 乙苯; 300mg/L; 二甲苯; /; 乙苯; /. 石油类; 0.05mg/L; /; /; 石油类; /; /; /. 3.总量控制指标 根据环评备案报告，项目废水总量控制指标为： COD：0.099t/a，NH3-N：0.0073t/a。

### 表五

5验收监测内容 5.1验收期间工况情况 2018年04月23日至2018年04月24日，加油站正常运营，运营负荷率均能达到设计的生产能力的75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表5-1 验收监测生产负荷表 日期; 产品名称; 设计产量 （吨/天）; 实际产量 （吨/天）; 运行负荷%. 2018.4.23; 销售汽油; 0.58; 0.58; 100. 销售柴油; 0.55; 0.55; 100. 2018.4.24; 销售汽油; 0.58; 0.58; 100. 销售柴油; 0.55; 0.55; 100. 5.2质量保证和质量控制 1、验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 2、现场采样和测试严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 3、监测质量保证按《环境监测技术规范》进行全过程质量控制。 4、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 5、所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 6、水样测定过程中按《水和废水监测分析方法》的要求进行测定。 7、气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核，校核合格后使用。 8、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。 5.3废气监测 5.3.1废气监测点位、项目及时间频率 表5-2 无组织废气监测点位、项目及时间频率 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 加油区、储罐区; 加油站上风向1#; 非甲烷总烃; 监测2天，每天3次. 2; 加油站下风向2#; 非甲烷总烃; 监测2天，每天3次. 3; 加油站下风向3#; 非甲烷总烃; 监测2天，每天3次. 4; 加油站下风向4#; 非甲烷总烃; 监测2天，每天3次. 5.3.2废气分析方法 表5-3 无组织排放废气监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 非甲烷总烃; 气相色谱法; HJ/T38-1999; ZHJC-W004 GC9790气相色谱仪; 0.04 mg/m3. 5.3.3监测结果 表5-4 无组织排放废气监测结果表，单位：mg/m3 点位 项目; 04月23日; 04月24日. 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#; 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#. 非甲烷总烃; 第一次; 0.31; 0.62; 0.67; 0.58; 0.51; 0.71; 0.63; 0.68. 第二次; 0.53; 0.79; 0.76; 0.91; 0.64; 0.90; 1.09; 1.02. 第三次; 0.22; 1.00; 0.95; 0.67; 0.32; 0.79; 0.95; 0.88. 监测结果表明，布设的4个无组织浓度排放监控点所测非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 5.4废水监测 本项目无生产废水，生活废水排入修建的化粪池，不外排，用于农灌，因此，此次未对废水排放情况进行监测。 5.5地下水监测 1、地下水监测方法、方法来源、使用仪器 表5-5 地下水监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 苯; 气相色谱法; GB/T11890-1989; ZHJC-W079 TRACE1300气相色谱仪; 0.05mg/L. 甲苯; 气相色谱法; GB/T11890-1989; ZHJC-W079 TRACE1300气相色谱仪; 0.05mg/L. 二甲苯; 气相色谱法; GB/T11890-1989; ZHJC-W079 TRACE1300气相色谱仪; 0.05mg/L. 乙苯; 气相色谱法; GB/T11890-1989; ZHJC-W079 TRACE1300气相色谱仪; 0.05mg/L. 石油类; 红外分光 光度法; HJ637-2012; ZHJC-W005 0IL460型红外分光测油仪; 0.01mg/L. 2、监测结果 表5-6地下水监测结果表 单位：mg/L 点位 项目; 站内地下水井. 04月23日; 04月24日. 苯; 未检出; 未检出. 甲苯; 未检出; 未检出. 二甲苯; 未检出; 未检出. 乙苯; 未检出; 未检出. 石油类; 0.04; 0.05. 监测结果表明，项目地下水所测项目苯、甲苯、二甲苯、乙苯浓度满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1、表2中Ⅲ类水质标准限值，石油类浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类水域标准限值。 5.6、环评、验收监测因子对照 环评、验收监测因子对照见表5-7。 表5-7 环评、验收监测污染因子对照表 污染类型; 污染源; 主要污 染因子; 特征污 染因子; 评价因子断面 （点位）; 验收监测断面 （点位）; 验收监测污染因子. 废水; 生活污水、冲洗废水; COD、 氨氮; COD、 氨氮; /; /; /. 无组织废气; 加油区、储油罐; 非甲烷总烃; 非甲烷 总烃; /; 上风向1个参照点，下风 向3个监控点; 非甲烷总烃. 地下水; 油罐及加油区; 石油类; 石油类; /; 加油站地下水取水点; 石油类.

### 表六

6、环境管理检查结果 6.1、环保管理制度 1.环境管理机构：成都市郫都区安德红专加油站成立了环保组织机构，由站长担任组长并负责。 2.环境管理制度：成都市郫都区安德红专加油站将环境管理纳入了加油站的日常运行管理当中，在营运过程中建立了环境管理制度。 6.2、总量控制 项目废水经化粪池处理后用于周边苗圃灌溉，因此本次验收未进行污染物排放总量的核算。 6.3、环保设施运行检查 加油站环保设施运行正常，管理制度和执行力度基本到位，环保设施维护较好。 6.4、建设和生产期间问题调查 本项目在建设期间和生产期间，均不存在环保投诉问题。加油站所在地为成都市郫县安德镇红专村，不存在敏感点遗留问题。 6.5、环境风险安全措施检查 本项目属于机动车燃料零售，根据《重大危险源辨识》GB18218-2000中规定，本项目涉及的危险物质不构成重大危险源。目前加油站建制定了应急预案，明确了相应的污染事故处置措施、事故上报流程及时恢复流程等。 6.6、公众意见调查 本次公众意见调查对加油站周围的群众共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。 调查结果表明：23.3%的被调查公众表示支持项目建设，66.7%的被调查公众表示不关心项目建设。100%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活无影响。3.3%的被调查公众表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活有正影响，96.7%的被调查公众表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活无影响。100%的被调查公众认为项目对环境无影响。53.3%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意，46.7%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示一般。100%的被调查者认为项目对本地区的经济发展是正影响。100%的被调查公众对本项目的环保工作基本满意。所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 调查结果表明见表6-1。 表6-1 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目建设的态度; 支持; 7; 23.3. 反对; 0; 0. 不关心; 23; 66.7. 2; 本项目施工期对您的生活、工作、学习方面是否有影响; 有影响可接受; 0; 0. 有影响不可接受; 0; 0. 无影响; 30; 100. 3; 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响; 正影响; 1; 3.3. 有负影响可接受; 0; 0. 有负影响不可接受; 0; 0. 无影响; 29; 96.7. 4; 您认为本项目的主要环境影响有哪些; 水污染物; 0; 0. 大气污染物; 0; 0. 固体废物; 0; 0. 噪声; 0; 0. 生态破坏; 0; 0. 环境风险; 0; 0. 没有影响; 30; 100. 不清楚; 0; 0. 5; 您对本项目环境保护措施效果满意吗; 满意; 16; 53.3. 一般; 14; 46.7. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 6; 本项目是够有利于本地区的经济发展; 有正影响; 30; 100. 有负影响; 0; 0. 无影响; 0; 0. 不知道; 0; 0. 7; 您对本项目的环保工作总体评价; 满意; 0; 0. 基本满意; 30; 100. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 8; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

- 表七

7、验收监测结论、主要问题及建议 7.1、验收监测结论 验收监测严格按照环评及其建设项目备案通知文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2018年04月23日至2018年04月24日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，成都市郫都区安德红专加油站运行负荷达到要求，满足验收监测要求。 7.2、废水、废气污染物及排放情况 ①废水：本项目产生的场地冲洗水先经隔油池处理后排入地表水，生活污水经化粪池处理后，用作绿化和农肥使用。 ②废气：布设的4个无组织浓度排放监控点所测非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 ③地下水：项目地下水所测项目苯、甲苯、二甲苯、乙苯浓度满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1、表2中Ⅲ类水质标准限值，石油类浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类水域标准限值。 ④总量控制指标： 项目废水不外排，用于苗圃灌溉，因此本次验收未进行总量的核算。 ⑤环境管理检查：本项目从开工到运行严格履行了环保手续，执行各项环保法律、法规，做到了“三同时”制度。公司建立了环境管理体系，成立了环保组织机构，将环保工作纳入日常生产当中，在生产全过程建立了环境管理制度。 ⑥调查结果表明：23.3%的被调查公众表示支持项目建设，66.7%的被调查公众表示不关心项目建设。100%的被调查公众对本项目的环保工作基本满意。所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 综上所述，在建设过程中，成都市郫都区安德红专加油站工程执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资100万元，其中环保投资40万元，环保投资占总投资比例为40%。无组织废气非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度标准要求。项目生活废水不外排。项目附近群众对项目环保工作较为满意，加油站制定有相应的环境管理制度和应急预案。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 7.3、主要建议 （1）加强对各项环保设施的日常管理和维护，确保各项污染物长期稳定达标排放，进一步加强固体废物的分类贮存、运输、处理等过程的管理，防止造成二次污染。 （2）加油站应认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，落实环境管理规章制度，强化管理，接受当地环保部门的监督和管理。

附件： 附件1 营业执照 附件2建设项目备案通知 附件3危废协议 附件4 委托书 附件5 工况表 附件6 环境监测报告 附件7 环境应急预案回执 附件8粪污消纳协议 附件9公众意见调查表 附件10 验收情况的说明 附图： 附图1 地理位置图 附图2 项目外环境关系及监测布点图 附图3 项目平面布置图 附图4 现状照片 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表