废旧钢铁回收项目

竣工环境保护验收监测报告表

中衡检测验字[2018]第367号

建设单位：    四川省绵竹圣泉废旧金属收购有限公司

编制单位：        四川中衡检测技术有限公司

2018年9月

建设单位法人代表:	林建冰

编制单位法人代表:	殷万国

项目负责人：        马  飞

填表人：             王文超

| 建设单位：四川省绵竹圣泉废旧金属收购有限公司 （盖章） | 编制单位：四川中衡检测技术有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：0838-3217288 | 电话：0838-6185087 |
| 传真：0838-3217555 | 传真：0838-6185095 |
| 邮编：618200 | 邮编：618000 |
| 地址：四川省绵竹市玉泉镇圣母泉村 | 地址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼 |

表一

| 建设项目名称 | 废旧钢铁回收项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川省绵竹圣泉废旧金属收购有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 绵竹市玉泉镇圣母泉村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 回收废钢铁 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年回收废钢铁100万吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年回收废钢铁100万吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年10月 | 开工建设时间 | 2018年11月 |  |  |
| 调试时间 | 2018年11月 | 验收现场监测时间 | 2018年11月14~15日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 绵竹市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 海南深鸿亚环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 25万元 | 比例 | 2.5% |
| 实际总投资 | 1000万元 | 实际环保投资 | 11万元 | 比例 | 1.1% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）； 2、中华人民共和国生态环境部，公告（2018）9号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（2018年5月15日）； 3、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）； 4、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施，（2015年8月29日修订）； 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施，（1996年10月29日修订）； 7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施，（2016年11月7日修改）； 8、四川省环境保护厅，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，（2006年6月6日）； 9、四川省环境保护厅，川环办发[2018]26号，关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知，（2018年3月2日）； 10、绵竹市发展和改革局，川投资备【2018-510683-42-03-261666】FGQB-0214号，《四川省固定资产投资项目备案表》，2018.4.16； 11、海南深鸿亚环保科技有限公司，《废旧钢铁回收项目环境影响报告表》，2018.10； 12、绵竹市环境保护局，竹环建管函﹝2018﹞58号，《关于对四川省绵竹圣泉废旧金属收购有限公司废旧钢铁回收项目环境影响报告表的批复》，2018.11.6； 13、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 废气：执行《大气污染物排放综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度限值。 厂界环境噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。 |  |  |  |  |
| 1前言 绵竹金泉钢铁有限公司（以下简称金泉钢铁）位于绵竹市，其前身是国企绵竹市玉泉钢铁厂，因经营不善，严重亏损濒临破产，后经绵竹市政府招商引资成立了金泉钢铁厂。绵竹金泉钢铁有限公司建设有炼钢电炉（80万吨/年）、连铸机（40万吨/年）、热轧生产线（30万吨/年）和冷轧生产线（16万吨/年）、铸钢生产线（40万吨/年）。以上生产线对废钢铁消耗量约100万吨/年。 由于绵竹金泉钢铁有限公司废钢铁消耗量较大，废钢铁收购主要从小的废旧钢铁收购公司进行购买，并运送至厂区。由于没有规范的废旧钢铁回收公司，收购的废钢铁从供应量和质量上均得不到保障。为此，四川省绵竹圣泉废旧金属收购有限公司与绵竹金泉钢铁有限公司达成合作，实施“废旧钢铁回收项目（即本项目）。”本项目租用绵竹金泉钢铁有限公司场地及厂房，建设废钢铁回收车间及库房，年回收废钢铁100万吨。 “废旧钢铁回收项目”于2018年4月16日经绵竹市发展和改革局出具了《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2018-510683-42-03-26166】FGQB-0214号），2018年10月海南深鸿亚环保科技有限公司所编制完成该项目环境影响报告表；2018年11月6日，绵竹市环境保护局以竹环建管函〔2018〕58号文下达了审查批复。 “废旧钢铁回收项目”于2018年11月开始建设，2018年11月建成并投产，项目建成后年回收废钢铁100万吨。目前主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间公司能进行生产负荷调度，达设计能力的80%以上。符合验收监测条件。 受四川省绵竹圣泉废旧金属收购有限公司委托，四川中衡检测技术有限公司于2018年11月对四川省绵竹圣泉废旧金属收购有限公司“废旧钢铁回收项目”进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2018年11月14~15日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测表。 项目位于绵竹市圣母泉村，位于玉泉镇场镇东部，距离场镇最近距离约200m；位于绵竹市市区西南约9km处。项目周边主要为居民、工业企业、农田。项目近距离外环境关系如下： 西面：项目原料库房西侧127m为诚兴羽绒厂，西面270~680m为玉泉镇场镇（常住人口10000人），西北380m为玉泉卫生院，西北500m为玉泉镇政府。 南面：项目加工车间南侧105m处为楚峰羽绒制衣公司，项目原料库房南面30m为金泉路，南面45~110m为临路居民和商铺，包括10户居民和商户。南面100~185m有5户。南侧185m为玉泉学校（师生共计约1000人），西南120m为玉泉幼儿园。南侧350m有3户居民。西南200~540m为玉泉镇场镇居民和商铺。 东面：项目加工车间东17~220m处有19户（约80人）圣母泉村农户，东南130~290m有12户（约40人）圣母泉村农户，东南270~600m有约20户居民（约80人）。东北面255~410m处为有20户（约80人）圣母泉村农户。 北面：项目加工车间北侧70~365m处有20户（约80人）圣母泉村农户。原料库房北侧160~270m有10户居民，北侧390m有8户居民，西北280m有约10户居民。 项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图2。 项目配置55名员工。年生产300天，生产分三班倒，每班8小时。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施、贮运工程等组成。项目组成及主要环境问题见表2-1，主要设备见表2-2，主要原辅材料及能耗表见表2-4。项目水量平衡见图2-1。 1.2验收监测范围： 四川省绵竹圣泉废旧金属收购有限公司废旧钢铁回收项目验收范围有：主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施、贮运工程等。详见表2-1。 1.3验收监测内容： （1）厂界环境噪声监测； （2）废水监测； （3）废气监测； （4）固体废物处理处置检查； （5）公众意见调查； （6）环境管理检查。 |  |  |  |  |  |

### 表二

2项目工程内容及工艺流程介绍 2.1 工程建设内容及工程变更 2.1.1项目建设内容 项目租用绵竹金泉钢铁有限公司厂区南部闲置厂房作为原料库房，东侧车间南侧3垮作为回收加工车间。办公和生活设施依托绵竹金泉钢铁有限公司设施，无单独设施。项目投产后具备年回收废钢铁100万吨。 表2-1 项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 环评拟建; 实际建成. 主体工程; 回收加工车间，含剪断机、打包机、金属压饼机、行车等设备，年回收废钢铁100万吨; 与环评一致; 噪声、废渣、设备维护产生的废油. 辅助工程; 冷却水循环系统; 冷却塔和冷却水循环池，为防止结垢，定期更换冷却水（为清净水），由雨水管道排放; 与环评一致; /. 地磅; 设置在大门口北侧; 与环评一致; /. 公用工程; 供电; 依托金泉公司配电房和供电设施; 与环评一致; /. 供水; 供水依托金泉公司厂区已有水井; 与环评一致; /. 办公和生活设施; 依托金泉公司已有办公楼和宿舍; 与环评一致; 生活污水和生活垃圾. 贮运工程; 原料库房，占地面积约3000m2，最大贮存量约5万吨。库房内配套行车进行卸料; 与环评一致; 卸料噪声. 2.1.2项目主要设备介绍 表2-2 主要设备一览表 单位：台（套） 序号; 环评拟购置; 实际购置; 备注. 设备名称; 型号; 数量; 设备名称; 型号; 数量. 1; 液压压饼机; /; 1; 液压压饼机; /; 1; 包括：刨花料破碎机、皮带输送机、液压压饼机. 2; 液压打包机; /; 1; 液压打包机; /; 1. 3; 龙门剪; /; 1; 龙门剪; /; 1. 4; 抓机; WZY20-6; 1; 抓机; WZY20-6; 1. 5; 起重机; QA16-25.5A6; 9; 起重机; QA16-25.5A6; 9. 2.1.3项目变更情况 项目与原环评存在差异，主要为：危废暂存间依托未新建。但上述变更不会导致环境影响发生显著变化。根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”。因此，本项目不属于重大变动。变动情况见表2-3。 表2-3 项目变动情况汇总 类别; 环评要求; 实际建设; 变动情况说明. 环保工程; 危废暂存间重点防渗处理，加工区和原料库房一般防渗处理; 依托金泉公司危废暂存间，加工区一般防渗处理; 依托绵竹金泉钢铁有限公司危废暂存间暂存、收集危废，目前原料库房部分未防渗，业主承诺限期整改。. 2.2 原辅材料消耗及水平衡 2.2.1原辅材料消耗 表2-4 主要原辅材料及能耗情况表 项目; 名称; 单位; 年耗量; 来源; 运输方式; 贮存位置. 环评; 实际. 原辅材料; 废钢铁; t; 1001003; 1001003; 当地废旧钢铁回收商; 运载车运输; 原料库房. 液压油; t; 1; 1; 市场购买; 汽车运输; 加工车间. 润滑油; t; 2; 1; 市场购买; 汽车运输; 加工车间. 能源; 电; kw·h; 450万; 100万; 当地电网; /; /. 水; 地下水; m3; 6240; 3150; 地下水井; /; /. 2.2.2项目水平衡 本项目用水量为10.5m3/d。设备间接冷却用水循环使用，定期更换，排入雨水管道；生活污水，产生量为5m3/d，依托绵竹金泉钢铁有限公司二级生化污水处理站处理。项目水平衡图详见图2-1。 设备间接冷却用水 5 新鲜水 5.5 10.5 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 循环利用95 生活用水 损耗0.5 金泉公司污水处理设施 地表水 5 5 雨水管道 定期更换 2.3主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 项目建成后进行废钢铁回收，年回收废钢铁100万吨。 项目产品方案见表2-5。 表2-5 项目产品方案表 产品类型; 加工量（万吨/年）; 产品控制技术要求. 环评; 实际. 精选钢料; 50; 50; 执行《废钢铁标准》 （GB4223-2004）5 技术要求部分. 废旧钢铁压缩包; 40; 40. 废旧钢屑压缩饼; 10; 10. 合计; 100; 100. 工艺流程及产污节点见图2-2。

图2-2 本项目生产工艺及产污位置图 运输进厂 交通运输噪声 辐射监测 行车卸料 人工分拣 上报辐射管理单位依法处置 废钢铁 无放射性的来料 具有放射性的来料 卸车噪声 杂物粉尘 剪切 噪声 废油 打包压块 噪声 废油 压饼 噪声 废乳化液 废油 直接利用 大废钢铁件 带料、卷料或薄片 钢屑 成品堆放 成品堆放 成品堆放 成品堆放 工艺流程简述： （1）原料及入厂 废钢铁来源为绵竹市和周边地区个体回收商，回收商均在当地公安局备案，具备回收执照，项目不收购无证单位和个人供应原料。项目严格控制回收废旧钢铁种类，杜绝废钢中混入密封罐、灭火器、液压缸、减震器、液化气瓶、氧气瓶、乙炔瓶及其他各种密封容器，也不收购沾有油类、盛装过有毒有害、易燃易爆、强腐蚀性化学品或具备放射源的金属、不锈钢和有色金属。 废钢铁由个体商配送或项目配置车辆运至厂区，先进行辐射检验。合格原料过磅和卸车后堆存在原料库房内或加工车间闲置区，原料库房内物料通过装载车转入加工车间。不合格品上报辐射安全管理部门依法处置。关于涉及辐射和放射性的设备需单独进行辐射验收，本次验收不包括辐射验收。 废钢铁来料卸料均在厂房内进行，不露天卸料。废钢铁卸料和转移采用行车，利用吸盘磁力作用吸住废钢铁件进行转移，转移放料落差不高于50cm。 （2）分拣 检测后的废钢铁经过人工分拣，分选出少量非金属夹杂物，包括塑料、木料、锈渣等，均为一般固废。其中塑料可外售废品收购商，锈渣售予废品收购站。分拣杂物的同时，对废钢铁料进行分类，分选出大件、卷料和可直接利用的废钢铁料。 （3）剪切和打包 不便于直接入炉的异性废钢或大块料，需要进行剪切处理。剪切使用龙门剪。龙门剪切过程将产生噪声，剪切机会使用液压油，检修时会产生废油。尺寸较大带料、薄片、卷料需要进行打包处理，采用液压打包机，将废钢压缩成500×500×500mm的方块。液压打包机会使用使用液压油，检修时会产生废油。机加工过程产生的钢屑需要进行压块处理。压块采用液压压饼机，压缩成φ100×100mm的圆柱块。钢屑料一般带有乳化液和废油，压饼过程中会有废乳化液和废油，集中收集后送有资质的单位进行处理。打包和压饼过程中废钢铁采用行车或抓机转移。 经加工好的废钢铁料在车间成品堆放区存放，然后采用行车转入绵竹金泉钢铁有限公司熔化车间进行利用。

### 表三

3主要污染源、污染物处理和排放 3.1废水的产生、治理及排放 本项目产生的废水主要为压饼机和打包机使用时产生的间接冷却水，以及员工办公生活产生的生活污水。 间接冷却水循环使用，定期进行少量更换以防治结垢，更换的冷却水属于清净水，由雨水管道排放。生活污水产生量为5m3/d，依托金泉钢铁公司二级生化污水处理站（设计处理能力65m3/d，剩余处理能力17m3/d）处理后排入当地水沟，最终汇入石亭江。 3.2废气的产生、治理及排放 项目废气包括废钢铁转移过程中的粉尘、运输车辆尾气。 （1）废钢铁转移过程产生的粉尘 项目废钢铁表面铁锈较多，转移过程铁锈脱落易产生粉尘，呈无组织排放。 防治措施：加强转移组织和管理，尽量做到废钢铁件轻放，以减少起尘量。项目车间开阔，通风条件好，废钢铁锈尘经沉降后无组织排放。 （2）运输车辆尾气 项目废钢铁进厂运输量100万余吨，运输车次较多，每天约50~100车次。运输汽车采用柴油作燃料，尾气主要污染物NOX和CO等。 防治措施：加强管理、合理规划行驶路线、稀释扩散、限速行驶。 3.3噪声的产生、治理 本项目噪声污染源主要来自龙门剪、打包机、压饼机、抓机、收尘风机等设备噪声和废钢铁件转移过程产生的噪声、交通噪声。 采取的降噪措施主要有：厂房隔声、基座减振、规范作业时间、合理安排运输路线、限速行驶。 监测表明，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3.4固体废弃物的产生、治理及排放 项目营运期固废主要为废夹杂物、废油、废乳化液、废含油棉纱手套及抹布以及员工生活垃圾。 （1）废乳化液：项目压饼过程中会有废乳化液，其为油水混合物。废乳化液产生量约0.1t/a，目前暂存于危废暂存间，后期委托有资质的单位进行处理。 （2）废矿物油：项目机加工设备会使用机油润滑，润滑油中杂质过多或老化后将进行更换；液压系统会更换液压油。项目废油产生量约1t/a。废油采用防漏容器妥善收集后，送什邡开源环保科技有限公司进行处理。 （3）废矿物油包装桶：项目废矿物油包装桶产生量较小，均用于盛装废矿物油，送什邡开源环保科技有限公司进行处理。 （4）含油废棉纱和手套：项目设备机修和维护过程会有矿物油污粘在废棉纱手套上，产生量约0.1t/a，属于危废豁免类，交市政环卫部门清运。 （5）夹杂物：项目回收过程产生的塑料及有色金属等夹杂物量约1000t/a，其塑料及有色金属收集后售予废品收购公司利用。 （6）生活垃圾：项目生活垃圾产生量约8.2t/a，由当地环卫部门统一清运和处理。 项目固体废弃物详细处置情况见表3-1。 表3-1 固体废物排放及处理方法 污染物名称; 产生量（t/a）; 废物类别; 处理方法. 废矿物油; 1; HW08废矿物油与含矿物油废物; 送什邡开源环保科技有限公司进行处理. 废油桶; /; HW49其他废物; 均用于盛装废矿物油，送什邡开源环保科技有限公司进行处理. 废乳化液; 0.1; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 后期委托有资质的单位进行处理. 废含油棉纱手套; 0.1; HW49其他废物; 属于危废豁免类，交市政环卫部门清运. 夹杂物; 1000; 一般工业固废; 售予废品收购公司. 办公生活垃圾; 8.2; 一般废物; 委托环卫部门处理. 3.5地下水污染防治 项目对地下水的污染主要来源于废油、乳化液、废水下渗进入地表水及地下水环境，对地下水质造成影响。为避免项目对所在区域地下水造成污染，本项目主要采取以下防治措施： （1）源头控制 圣泉公司加强巡检并及时处理污染物“跑冒滴漏”，同时加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 （2）分区防渗 依托绵竹金泉钢铁有限公司危废暂存间，该危废暂存间已进行重点防渗处理，采用抗渗混凝土+环氧树脂。加工区、原料库（部分地面）使用混凝土进行防渗。 （3）地下水污染监控及应急响应 项目依绵竹金泉钢铁有限公司地下水井，建立了地下水污染监控制度和环境管理体系，制定监测计划，以便发现问题及时采取措施。 3.6处理设施 表3-2 环保设施（措施）一览表 单位：万元 项目; 环评拟建; 实际建成. 环保措施; 投资; 环保措施; 投资. 废气治理; 加强转料组织和管理，废钢铁件轻放，放料落差不高于50cm，以减少起尘；加强车辆的维修和检验，确保车辆的正常运行; /; 加强转料组织和管理，废钢铁件轻放，放料落差不高于50cm，以减少起尘；加强车辆的维修和检验，确保车辆的正常运行; /. 噪声治理; 风机; 设置消声器; 4; 风机; 设置消声器; 4. 压饼机; 基座减振; 压饼机; 基座减振. 废钢铁转移; 加强废钢铁转移管理，尽量轻拿轻放，降低废钢铁转移过程钢铁件碰撞噪声源强; 废钢铁转移; 加强废钢铁转移管理，尽量轻拿轻放，降低废钢铁转移过程钢铁件碰撞噪声源强. 交通噪声; 加强运输车辆管理，禁止超速和随意鸣笛，禁止野蛮装卸，合理安排运输路线，控制运输速度，在场镇和居民密集区运输时，必须限速，控制鸣笛。严控运输时间，夜间20：00-早上8:00不进行运输; 交通噪声; 加强运输车辆管理，禁止超速和随意鸣笛，禁止野蛮装卸，合理安排运输路线，控制运输速度，在场镇和居民密集区运输时，必须限速，控制鸣笛。严控运输时间，夜间20：00-早上8:00不进行运输. 废水治理; 依托金泉公司二级生化污水处理站; /; 依托金泉公司二级生化污水处理站; /. 地下水污染防治; 危废暂存间重点防渗处理，加工区和原料库房一般防渗处理; 20; 依托金泉公司危废暂存间，加工区一般防渗处理; 7. 固体废物; 危废暂存间，设置在库房内，并防风防雨防晒防流失处理; 1; 依托金泉公司危废暂存间; /. 环境风险; 润滑油、液压油贮存区和危险废物暂存区设置围堰; /; 润滑油、液压油贮存区设置接油托盘，润滑油、液压油贮存区和危险废物暂存区设置围堰; /. 合计; 25; 11. 表3-3 污染源及处理设施对照表 类别; 污染源; 污染物名称; 环评要求; 实际落实; 排放去向. 大气 污染物; 废钢铁转移; 粉尘; 加强转料组织和管理，废钢铁件轻放，放料落差不高于50cm，以减少起尘; 加强转料组织和管理，废钢铁件轻放，放料落差不高于50cm，以减少起尘; 外环境. 运输车辆; 尾气; 加强车辆的维修和检验，使用合格车辆和燃料，确保车辆的正常运行; 加强车辆的维修和检验，使用合格车辆和燃料，确保车辆的正常运行; 外环境. 水污 染物; 生活设施; 生活污水; 依托金泉公司二级生化污水处理站; 依托金泉公司二级生化污水处理站; 石亭江. 固体 废物; 废钢铁回收加工; 废乳化液; 委托有资质单位处理; 委托有资质单位处理; --. 废矿物油; 委托有资质单位处理; 委托什邡开源环保科技有限公司处理; --. 废矿物油包装桶; 委托有资质单位处理; 均用于盛装废矿物油，送什邡开源环保科技有限公司进行处理。; --. 含油废棉纱手套; 委托有资质单位处理; 属于危废豁免类，交市政环卫部门清运; --. 夹杂物; 售予废品收购站; 售予废品收购站; --. 不合格回收料; 上报辐射安全管理部门依法处置; 上报辐射安全管理部门依法处置; --. 生活设施; 生活垃圾; 由当地环卫部门清运和处理; 由当地环卫部门清运和处理; --. 噪声; 风机; 设备噪声和交通噪声; 厂房隔声、风机加装消声器; 厂房隔声、风机加装消声器; 外环境.

### 表四

4建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环评主要结论 四川省绵竹圣泉废旧金属收购有限公司废旧钢铁回收项目符合国家现行产业政策，符合当地用地规划，选址合理。项目项目采取相应的环保治理措施并加强维护，可确保污染物的长期、稳定达标排放。项目满足总量控制要求，可确保不降低区域环境质量功能等级。项目风险防范应急及管理措施可行，环境风险水平可接受。 因此，评价从环境角度分析，认为项目建设是可行的。 4. 2环评建议 （1）要求建设单位严格按照“三同时”要求进行建设，所有环保、消防、安全防护措施通过验收后方可营运。 （2）建设单位应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量减少和避免事故排放情况发生，确保污染物达标排放。 （3）认真贯彻执行国家和四川省各项环保法规和要求，遵守当地环保主管部门关于环保治理措施管理的规定，接受环保管理部门的监督。 （4）规范各排污口管理、按环保部门要求设置相应标准等。 （5）严格执行和落实本报告提出的各项环保和风险防范应急措施，以确保达标排放和满足总量控制要求。 4.3环评批复 四川省绵竹圣泉废旧金属收购有限公司： 你公司报送的《废旧钢铁回收项目环境影响报告表》已收悉。现提出以下批复意见： 一、项目为新建环评。总投资1000万元，环保投资25万元，占总投资的2.5%。项目备案号：川投资备[2018-510683-42-03-261666]FGQB-0214号；项目位于绵竹金泉钢铁有限公司厂内，由玉泉镇人民政府出具证明，同意项目实施。 建设内容与规模：建设废钢铁回收车间及原料库房，年回收废钢铁100万吨。项目回收绵竹市及周边市域内废旧钢铁，供应对象为绵竹金泉钢铁有限公司。项目产品包括精选钢铁，供应对象为绵竹金泉钢铁有限公司。项目产品包括精选钢料、废旧钢铁压缩包、废旧钢屑压缩饼。 项目建设符合国家现行产业政策，符合相关规划要求。项目通过公众媒体上的全文公示和审批公示，无意见反馈。我局同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 二、项目在实施过程中应做好以下几项工作： （一）项目必须按照环评报告要求认真落实施工期、运营期各项污染治理整改措施，落实环保资金的投入，保证环境保护设施的可靠稳定运行。 （二）项目施工期主要是房内装修和设备的安装。要严格按照环评报告的要求，落实建筑垃圾的收集和处置，以及减少施工扬尘的措施，对运输车辆注意遮蔽。合理安排施工时间，避免扰民。 （三）废钢铁转移过程加强组织和管理，废钢铁件轻放，减少起尘。加强车辆的维修和检验，减少厂内车辆的运输废气影响。 （四）项目产生的间接冷却水循环使用，定期进行少量更换以防止结垢。更换的冷却水可由雨水管道排放。生活污水由二级生化污水处理站处理后达标排放。 （五）通过采取厂房隔声、基座减振、设置消声器等措施，减小设备噪声影响。废钢铁不露天卸料，夜间20:00-早上8:00时间段不卸料，不进行原料运输。禁止车辆超速和随意鸣笛、野蛮装卸，合理安排运输路线，确保厂界噪声达标。 （六）项目产生的废油桶、废乳化液、废矿物油和废含油棉纱手套属于危险废物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行收集、暂存。设置专门的危废暂存间，并做好“三防”处理。严格遵守《危险废物转移联单管理办法》，交由有相关资质的单位进行处置，办理转移手续。一般固废合理处置，避免产生二次污染。 （七）严格按照环评报告要求，做好地下水防治措施。对危废暂存间进行重点防渗处理；加工区和原料库房进行一般防渗处理；依托周边居民和金泉钢铁公司地下水井，建立地下水污染监控制度和环境管理体系，制定监测计划和应急预案。 （八）严格按照环评要求，落实事故风险防范措施，建立环境风险事故应急预案，并不断更新和完善，力求全面周到、切实可行，杜绝事故性排放、确保环境安全。加强项目环境保护管理工作，确保设施正常稳定运行，防止“跑、冒、滴、漏”现象产生。 （九）总量控制指标：已由我局下达CODCr 0.852t/a；NH3-N 0.128t/a。 三、建设单位应严格执行《中华人民共和国环境保护法》第四十一条“建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置”的规定。请环境监察执法大队做好日常监察工作。 4.4验收监测标准 4.4.1执行标准 根据执行标准及项目实际生产情况，无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放浓度限值；废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4.4.2标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废水; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准. 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）. pH; 6～9; SS; 70; pH; 6～9; SS; 70. COD; 100; 氨氮; 15; COD; 100; 氨氮; 15. BOD5; 20; 动植 物油; 10; BOD5; 20; 动植 物油; 10. 废气; 标准; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织排放浓度限值; 标准; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放浓度限值. 项目; 无组织浓度标准值; 项目; 无组织浓度标准值. 颗粒物; 1.0mg/m3; 颗粒物; 1.0mg/m3. 厂界环境噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 60; 昼间; 60. 夜间; 50; 夜间; 50.

### 表五

5验收监测质量保证及质量控制 （1）验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 （2）现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 （3）监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （4）环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （5）环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （6）气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。 （7）噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 （8）实验室分析质量控制。 （9）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

### 表六

6.验收监测内容 6.1废水监测 6.1.1废水监测点位、项目及频率 表6-1 废水监测项目、点位及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 污水总排口; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油; 每天4次，监测2天. 6.1.2废水监测方法、方法来源、使用仪器 表6-2 废水监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 化学 需氧量; 快速消解分光 光度法; HJ/T399-2007; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 3.0mg/L. pH值; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W370 SX-620笔式pH计; /. 氨氮; 纳氏试剂分光 光度法; HJ535-2009; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.025mg/L. 悬浮物; 重量法; GB/T11901-1989; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 4mg/L. 五日生化需氧量; 非稀释与接种法; HJ505-2009; ZHJC-W625 SHP-150生化培养箱ZHJC-W351 MP516溶解氧测量仪; 0.5mg/L. 动植物油; 红外分光光度法; HJ637-2012; ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; 0.04mg/L. 6.2废气监测 6.2.1废气监测点位、项目及频率 表6-3 无组织废气监测项目、点位及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 厂区上风向1#; 颗粒物; 每天3次，监测2天. 2; 厂区下风向2#. 3; 厂区下风向3#. 4; 厂区下风向4#. 6.2.2废气监测方法 表6-4 无组织废气监测项目及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 0.001mg/m3. 6.3噪声监测 6.3.1噪声监测点位、项目及频率 表6-5 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法 监测点位; 监测时间、频率; 监测方法; 方法来源. 东厂界外1m; 监测2天，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008. 南厂界外1m. 西厂界外1m. 北厂界外1m. 6.3.2监测时间、频率及监测方法见表6-6。 表6-6 噪声监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; ZHJC-W272 HS6288型噪声频谱分析仪.

### 表七

7验收监测期间生产工况记录及验收监测结果 7.1验收期间工况情况 2018年11月14日、15日，废旧钢铁回收项目正常生产，生产负荷率均达到75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表7-1 验收监测生产负荷表 日期; 产品名称; 设计产量（t/d）; 实际产量（t/d）; 运行负荷%. 2018.11.14; 回收钢铁; 3333.3; 2800; 84. 2018.11.15; 回收钢铁; 3333.3; 2700; 81.

7.2验收监测结果 7.2.1废水监测结果 表7-2 废水监测结果表 单位：mg/L 点位 项目; 废水总排口; 标准 限值; 结果 评价. 11月14日; 11月15日. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH值 （无量纲）; 6.91; 6.89; 6.92; 6.96; 6.90; 6.94; 7.02; 6.99; 6~9; 达标. 五日生化 需氧量; 4.3; 4.5; 5.0; 4.3; 4.8; 5.0; 5.3; 5.4; 20; 达标. 化学需氧量; 17.4; 19.0; 23.8; 20.6; 22.2; 20.6; 23.8; 20.6; 100; 达标. 悬浮物; 10; 12; 12; 11; 9; 12; 12; 11; 70; 达标. 氨氮; 4.13; 4.07; 3.94; 4.19; 3.40; 3.72; 3.52; 3.84; 15; 达标. 动植物油; 0.04; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 10; 达标. 监测结果表明，绵竹金泉钢铁有限公司废水总排口所测pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中一级标准限值。 7.2.2废气监测结果 表7-2 无组织废气监测结果表 （单位：mg/m3） 点位 项目; 11月14日; 11月15日; 标准 限值; 结果评价. 厂界上风向; 厂界下风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界上风向; 厂界下风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#. 颗粒物; 第一次; 0.113; 0.151; 0.151; 0.132; 0.076; 0.095; 0.095; 0.113; 1.0; 达标. 第二次; 0.094; 0.113; 0.151; 0.132; 0.075; 0.095; 0.114; 0.114. 第三次; 0.113; 0.132; 0.151; 0.132; 0.076; 0.114; 0.094; 0.095. 监测结果表明，项目厂区上下风向所测颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放最高允许排放浓度标准限值。 7.2.3厂界噪声监测结果 表7-6 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 2018.11.14; 2018.11.15. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界外1m; 56.4; 42.5; 54.4; 42.1. 南厂界外1m; 56.1; 44.2; 54.7; 43.7. 西厂界外1m; 59.1; 42.1; 57.6; 41.5. 北厂界外1m; 55.0; 45.1; 56.3; 44.5. 标准值; 昼间 60; 夜间 50. 监测结果表明，项目厂界噪声监测点位昼间噪声分贝值在54.4~59.1dB(A)之间，夜间噪声分贝值在41.5~45.1dB(A)之间，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准。 7.2.4固体废弃物处置 项目营运期固废主要为废夹杂物、废油、废乳化液、废含油棉纱手套及抹布以及员工生活垃圾。 废乳化液目前暂存于危废暂存间，后期委托有资质的单位进行处理；废矿物油采用防漏容器妥善收集后，送什邡开源环保科技有限公司进行处理；废矿物油包装桶产生量较小，均用于盛装废矿物油，送什邡开源环保科技有限公司进行处理；含油废棉纱和手套属于危废豁免类，交市政环卫部门清运；夹杂物经收集后售予废品收购公司利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运和处理。

### 表八

8总量控制及环评批复检查 8.1总量控制 根据环境影响报告表及批复，本项目总量控制指标为CODCr：0.426t/a，NH3-N：0.064t/a。本次验收监测，污染物排放量为：CODCr：0.032t/a，NH3-N：0.006t/a，均小于环评总量控制指标。 表8-1 污染物总量对照 类别; 项目; 排放总量（t/a）. 环评总量控制; 实际排放量. 废水; 废水总量; 4260; 1500. COD; 0.426; 0.032. 氨氮; 0.064; 0.006. 计算过程： COD：21mg/L×1500t/a×10-6=0.028t/a ；NH3-N：3.85mg/L×1500t/a×10-6=0.006t/a. 8.2环评批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表8-2。 表8-2 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 项目必须按照环评报告要求认真落实施工期、运营期各项污染治理整改措施，落实环保资金的投入，保证环境保护设施的可靠稳定运行; 已落实。 建设方已按照环评报告要求认真落实施工期、运营期各项污染治理整改措施，项目环保投资11万元，通过加强环保设施维护，保证设施稳定运行。. 2; 项目施工期主要是房内装修和设备的安装。要严格按照环评报告的要求，落实建筑垃圾的收集和处置，以及减少施工扬尘的措施，对运输车辆注意遮蔽。合理安排施工时间，避免扰民。; 已落实。 项目施工期已结束，根据现场踏勘及调查，现场无施工期遗留建筑垃圾，项目施工期未造成环境纠纷及污染事件。. 3; 废钢铁转移过程加强组织和管理，废钢铁件轻放，减少起尘。加强车辆的维修和检验，减少厂内车辆的运输废气影响。; 已落实。 运营期加强组织和管理，废钢铁件轻放，减少起尘。同时加强了车辆的管理、维修、检验，减少厂内车辆运输废气的产生。. 4; 项目产生的间接冷却水循环使用，定期进行少量更换以防止结垢。更换的冷却水可由雨水管道排放。生活污水由二级生化污水处理站处理后达标排放。; 已落实。 项目产生的间接冷却水循环使用，定期进行少量更换以防止结垢。更换的冷却水由雨水管道排放。生活污水由二级生化污水处理站处理后排入当地水沟，最终汇入石亭江。. 5; 通过采取厂房隔声、基座减振、设置消声器等措施，减小设备噪声影响。废钢铁不露天卸料，夜间20:00-早上8:00时间段不卸料，不进行原料运输。禁止车辆超速和随意鸣笛、野蛮装卸，合理安排运输路线，确保厂界噪声达标。; 已落实。 采取厂房隔声、基座减振、设置消声器等措施，减小设备噪声影响。废钢铁不露天卸料，夜间20:00-早上8:00时间段不卸料，不进行原料运输。禁止车辆超速和随意鸣笛、野蛮装卸，合理安排运输路线。. 6; 项目产生的废油桶、废乳化液、废矿物油和废含油棉纱手套属于危险废物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行收集、暂存。设置专门的危废暂存间，并做好“三防”处理。严格遵守《危险废物转移联单管理办法》，交由有相关资质的单位进行处置，办理转移手续。一般固废合理处置，避免产生二次污染。; 已落实。 废乳化液目前暂存于危废暂存间，后期委托有资质的单位进行处理；废矿物油采用防漏容器妥善收集后，送什邡开源环保科技有限公司进行处理；废矿物油包装桶产生量较小，均用于盛装废矿物油，送什邡开源环保科技有限公司进行处理；含油废棉纱和手套属于危废豁免类，交市政环卫部门清运；夹杂物经收集后售予废品收购公司利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运和处理。. 7; 严格按照环评报告要求，做好地下水防治措施。对危废暂存间进行重点防渗处理；加工区和原料库房进行一般防渗处理；依托周边居民和金泉钢铁公司地下水井，建立地下水污染监控制度和环境管理体系，制定监测计划和应急预案。; 部分落实。 项目依托绵竹金泉钢铁有限公司已有危废暂存间。加工区已进行一般防渗处理，但原料库房目前未进行防渗处理。项目依托周边居民和金泉钢铁公司地下水井，并建立了地下水污染监控制度和环境管理体系，制定了监测计划。公司正在编制应急预案，后期须送至环境保护管理部门备案。. 严格按照环评要求，落实事故风险防范措施，建立环境风险事故应急预案，并不断更新和完善，力求全面周到、切实可行，杜绝事故性排放、确保环境安全。加强项目环境保护管理工作，确保设施正常稳定运行，防止“跑、冒、滴、漏”现象产生。; 部分落实。 已严格按照环评要求，落实了事故风险防范措施，建立了环境风险事故应急预案（备案号：510-683-2018-008-L），杜绝事故性排放、确保环境安全。加强项目环境保护管理工作，确保设施正常稳定运行，防止“跑、冒、滴、漏”现象产生。. 总量控制指标：已由我局下达CODCr 0.852t/a；NH3-N 0.128t/a。; 已落实。 本次验收监测，污染物排放量为：CODCr：0.032t/a，NH3-N：0.006t/a，均小于环评总量控制指标。. 8.3公众意见调查 本次公众意见调查对厂区周围住户共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。 调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；3.3%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐有影响可接受，96.7%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐无影响；100%的被调查公众表示表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活无影响；3.3%的被调查公众认为项目的主要环境影响为噪声，96.7%的被调查公众认为项目运行无影响；100%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意；100%的被调查者认为项目对本地区的经济发展有正影响；100%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 调查结果表明见表8-3。 表8-3 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目建设的态度; 支持; 30; 100. 反对; 0; 0. 不关心; 0; 0. 2; 本项目施工对您的生活、学习、工作方面的影响; 有影响可接受; 1; 3.3. 有影响不可接受; 0; 0. 无影响; 29; 96.7. 3; 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响; 正影响; 0; 0. 有负影响可接受; 0; 0. 有负影响不可接受; 0; 0. 无影响; 30; 100. 4; 您认为本项目的主要环境影响有哪些; 水污染物; 0; 0. 大气污染物; 6; 20. 固体废物; 0; 0. 噪声; 1; 3.3. 生态破坏; 0; 0. 环境风险; 0; 0. 没有影响; 29; 96.7. 不清楚; 0; 0. 5; 您对本项目环境保护措施效果满意吗; 满意; 30; 100. 一般; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 6; 本项目是够有利于本地区的经济发展; 有正影响; 30; 100. 有负影响; 0; 0. 无影响; 0; 0. 不知道; 0; 0. 7; 您对本项目的环保工作总体评价; 满意; 30; 100. 基本满意; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 8; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

### 表九

9验收监测结论、主要问题及建议 9.1验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2018年11月14~15日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，四川省绵竹圣泉废旧金属收购有限公司废旧钢铁回收项目生产负荷达到要求，满足验收监测要求。 各类污染物及排放情况 废水：绵竹金泉钢铁有限公司废水总排口所测pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中一级标准限值。 废气：项目厂区上下风向所测颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放最高允许排放浓度标准限值。 ③噪声：项目厂界噪声监测点位昼间噪声分贝值在54.4~59.1dB(A)之间，夜间噪声分贝值在41.5~45.1dB(A)之间，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准。 ④固体废弃物排放情况：废乳化液目前暂存于危废暂存间，后期委托有资质的单位进行处理；废矿物油采用防漏容器妥善收集后，送什邡开源环保科技有限公司进行处理；废矿物油包装桶产生量较小，均用于盛装废矿物油，送什邡开源环保科技有限公司进行处理；含油废棉纱和手套属于危废豁免类，交市政环卫部门清运；夹杂物经收集后售予废品收购公司利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运和处理。 ⑤总量控制指标：根据环境影响报告表及批复，本项目总量控制指标为CODCr：0.426t/a，NH3-N：0.064t/a。本次验收监测，污染物排放量为：CODCr：0.032t/a，NH3-N：0.006t/a，均小于环评总量控制指标。 ⑥调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；100%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 综上所述，在建设过程中，四川省绵竹圣泉废旧金属收购有限公司废旧钢铁回收项目执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投1000万元，其中环保投资11万元，环保投资占总投资比例为1.1%。间接冷却水循环使用，定期进行少量更换以防治结垢，更换的冷却水由雨水管道排放，生活污水依托金泉钢铁公司二级生化污水处理站处理后排入当地水沟。废钢铁转移过程中产生的粉尘、运输车辆尾气无组织排放。厂界噪声监测点位噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。固体废物采取了相应处置措施。项目附近住户对项目环保工作较为满意。因此，建议本项目整改后通过竣工环保验收。 9.2主要建议 1.继续做好固体废物的分类管理和处置，尤其要做好危险废弃物的暂存管理和委托处理，做好危险废物暂存间的防渗工作，并规范危废暂存间标识标牌。 2.加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。 3.目前项目废乳化液产生量较少，暂存于危废暂存间内，后期须送有资质单位处理。 4.项目原料库房地面未全部硬化，须进行硬化。

附件： 附件1《四川省固定资产投资项目备案表》 附件2营业执照 附件3租赁合同 附件4关于对《四川省绵竹圣泉废旧金属收购有限公司废旧钢铁回收项目环境影响报告表》的批复 附件5危废协议 附件6委托书 附件7工况证明 附件8监测报告 附件9公众意见调查表 附件10关于危险废物处置情况说明 附件11真实性承诺 附件12 关于原料库地面硬化承诺书 附件13 危废暂存间依托协议 附件14应急预案备案表 附图： 附图1 地理位置图 附图2 外环境关系图 附图3 绵竹金泉钢铁有限公司总平面及监测布点图 附图4本项目回收加工车间平面图 附图5现状照片 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表