资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目

竣工环境保护验收监测报告表

中衡检测验字[2018]第[404]号

建设单位：  资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场

编制单位：  四川中衡检测技术有限公司

2018年12月

建 设 单 位 法 人 代 表：杨先军

编 制 单 位 法 人 代 表：殷万国

项    目   负   责   人：许  喆

填         表        人：汪凌祥

| 建设单位：资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场（盖章） | 编制单位：四川中衡检测技术有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：15983242818 | 电话： 0838-6185087 |
| 传真：/ | 传真： 0838-6185095 |
| 邮编：641317 | 邮编： 618000 |
| 地址：资阳市雁江区新场乡肖家沟村 2 社 | 地址： 德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼 |

表一

| 建设项目名称 | 资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建√ （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 资阳市雁江区新场乡肖家沟村2社 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 生猪屠宰 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年屠宰生猪4000头 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年屠宰生猪4000头 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2016年8月 | 开工建设时间 | 2016年3月 |  |  |
| 调试时间 | 2016年6月 | 验收现场 监测时间 | 2018年5月2~3日，2018年8月30~31日； |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 资阳市环境 保护局 | 环评报告表 编制单位 | 新疆鑫旺德胜土地环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 40万元 | 环保投资总概算 | 8万元 | 比例 | 20% |
| 实际总投资 | 55万元 | 实际环保投资 | 17万元 | 比例 | 30.9% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年7月16日）； 2、中华人民共和国生态环境部，公告（2018）9号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（2018年5月15日）； 3、国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（2017年11月20日）； 4、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）； 5、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）； 6、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施，（2015年8月29日修订）； 7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施，（1996年10月29日修订）； 8、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施，（2016年11月7日修改）； 9、四川省环境保护厅，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，（2006年6月6日）； 10、四川省环境保护厅，川环办发[2018]26号，关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知，（2018年3月2日）； 11、资阳市人民政府，资府函[2016]237号，《资阳市人民政府关于征求生猪定点屠宰资格审核认定意见的函》，（2016年9月27日）； 12、新疆鑫旺德胜土地环境工程有限公司，《资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目环境影响报告表》，2016年12月； 13、资阳市雁江区环境保护局，资雁环函[2016]81号，《资阳市雁江区环境保护局关于资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目环境影响评价执行环境标准的函》，2016年9月6日； 14、资阳市环境保护局，资环建函[2017]5号，《资阳市环境保护局关于资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目环境影响评价表审批的函》，2017年1月11日； 15验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、 标号、级别 | 废气：无组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中新扩改建二级排放浓度限值；有组织废气执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2中燃气锅炉排放浓度限值； 厂界环境噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准限值。 |  |  |  |  |
| 1前言 1.1项目概况及验收任务由来 资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场原位于新场乡平桥村九社，屠宰加工行业整体水平不高，屠宰规模小，采用手工屠宰技术水平偏低，周边住户多，导致产生的废水、固废等污染物未得到有效处理，对周边地表水及土壤生态环境造成了不同程度的破坏，屠宰时产生的恶臭及噪声也对周边居民的生活造成了一定影响。 2016年按照资阳市人民政府下发文件资府函[2016]237号文件规定进行停产整改，并进行异地迁建，资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场新址已经取得乡镇部门、乡镇政府同意。 资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目于2016年3月开始建设，2016年6月建成并投入生产调试，项目建成后形成年屠宰4000头的生产能力。2016年12月由新疆鑫旺德胜土地环境工程有限公司编制完成该项目环境影响报告表（属补办环评）。2017年1月11日资阳市环境保护局以资环建函[2017]5号文件下达了项目的审查批复。目前主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间公司能进行生产负荷调度，运行负荷均达设计能力的75%以上，符合验收监测条件。 受资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场委托，四川中衡检测技术有限公司于2018年3月对资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。依据该方案，在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2018年5月2 日～3日及2018年12月11 日～12日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该项目竣工环境保护验收监测表。 本项目为迁建项目，位于资阳市雁江区新场乡肖家沟村二组，根据现场踏勘，项目地周边均为山体林地，项目南面最近住户距离本项目地约160m，北面最近住户与本项目相距220m，项目西面和东面300m内无居民。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图3。 本项目员工定员3人，实行1班制，全年生产365天，每天工作4小时。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成。项目组成及主要环境问题见表2-1，主要设备见表2-2，主要原辅材料及能耗表见表2-4，项目水量平衡见图2-1。 1.2验收监测范围 资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目验收范围有：主体工程，辅助工程、公用工程，环保工程。详见表2-1。 1.3验收监测内容 （1）废气监测； （2）厂界环境噪声监测； （3）废水排放检查； （4）固体废物处理处置检查； （5）公众意见调查； （6）环境管理检查。 |  |  |  |  |  |

### 表二

2项目工程内容及工艺流程介绍 2.1 工程建设内容及工程变更 2.1.1项目建设内容 本项目占地约1.94亩（1293m2），项目投产后具备年屠宰生猪4000头的生产能力。项目组成及主要环境问题见表2-1。 表2- 1 项目组成及主要环境问题 名称; 项目名称; 建设内容; 环境问题. 环评拟建; 实际建成. 主体 工程; 待宰间; 3间，两间25m2，一间20m2共70m2，砖混结构，用于生猪暂存; 3间，两间20m2，一间12m2共52m2，砖混结构，用于生猪暂存; 废水、噪声、 固废、恶臭. 观察间; 1间，15m2，砖混结构; 1间，8m2，砖混结构. 屠宰间; 1间，190m2，砖混结构，设置一条生猪屠宰线; 1间，170m2，砖混结构，设置一条生猪屠宰线. 内脏清理台; 1间，10m2，砖混结构，用于内脏的清理; 1间，4m2，砖混结构，用于内脏的清理. 隔离间; 1间，6m2，砖混结构，用于病猪的隔离; 与环评一致. 生产办公室; 1间，24m2，砖混结构; 与环评一致. 检验室; 1间，砖混结构，占地面积24m2，负责待宰生猪的防疫检验; 与环评一致. 辅助工程; 办公室; 1间，砖混结构，24m2，供员工办公生活使用; 与环评一致; 生活垃圾. 厕所; 1间，4m2，砖混结构，位于待宰间旁; 与环评一致; 固废、废水. 更衣室; 1间，4m2，砖混结构，位于厕所旁; 1间，24m2，砖混结构，位于进场区第一个房间; /. 休息室; 1间，砖混结构，24m2，供员工休息; 与环评一致; /. 消毒池; 1个，容积约1m3，位于厂区进门口; 与环评一致; /. 锅炉房; 设置一台额定蒸发量为0.05t/h的锅炉，生物质作为燃料; 现已改成天然气锅炉，额定蒸发量为0.1t/h; 废气、噪声. 公用 工程; 供电; 乡镇供电所供给; 与环评一致; /. 供水; 厂区井水; 与环评一致; /. 环保工程; 沼气池; 1个，容积100m3，位于厂区的西面; 与环评一致; 废水、固废、恶臭. 沉淀池; 1个，容积150m3，位于厂区的西面沼气池旁; 2个，1个容积100m3，1个容积60m3，位于厂区的西面沼气池旁. 隔油池; 1个，容积0.49m3; 与环评一致. 废水暂存池; 1个，容积523.8m3; 1个，容积350m3. 固废暂存间; 1间，存放塑料暂存桶和废水处理设施产生的固废; 与环评一致. 绿化; 绿化面积为227m2; 绿化面积为10m2; /. 2.1.2项目主要设备介绍 表2-2 主要设备一览表 序号; 环评拟购置; 实际购置; 备注. 设备名称; 单位; 数量; 设备名称; 单位; 数量. 1; 打毛机; 台; 1; 打毛机; 台; 1. 2; 提升机; 台; 2; 提升机; 台; 2. 3; 轨道; 米; 40; 轨道; 米; 40. 4; 供电箱、配电箱; 台; 2; 供电箱、配电箱; 台; 2. 5; 变压器; 台; 1; 变压器; 台; 0. 6; 电动机; 台; 4; 电动机; 台; 4. 7; 水泵; 台; 2; 水泵; 台; 4; 2台备用. 8; 锅炉; 台; 1; 锅炉; 台; 1. 9; 柴油发电机; 台; 1; 柴油发电机; 台; 1. 10; 屠宰工具; /; 若干; 屠宰工具; /; 若干. 11; 高压水枪; 台; 1; 高压水枪; 台; 1. 12; 空气开关; 个; 2; 空气开关; 个; 2. 2.1.3项目变更情况 待宰间、屠宰间、内脏清理台、隔离间、厕所建筑面积、变压器与原环评不一致，锅炉房改成天然气锅炉，变压器利用新场乡变压器，不会导致环境影响发生显著变化。根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”因此，本项目界定为不属于重大变动。变动情况见表2-3。 表2-3 项目变动情况汇总 类别; 环评要求; 实际建设; 变动情况说明. 主体工程; 待宰间3间，两间25m2，一间20m2共70m2，砖混结构，用于生猪暂存; 待宰间3间，两间20m2，一间12m2共52m2，砖混结构，用于生猪暂存; 布局及面积、设备与环评有差异，不增加污染物的产生，不属于重大变动。. 观察间1间，15m2，砖混结构; 观察间1间，8m2，砖混结构. 屠宰间1间，190m2，砖混结构，设置一条生猪屠宰线; 屠宰间1间，170m2，砖混结构，设置一条生猪屠宰线. 内脏清理台1间，10m2，砖混结构，用于内脏的清理; 内脏清理台1间，8m2，砖混结构，用于内脏的清理. 生产办公室1间，24m2，砖混结构; 生产办公室1间，24m2，砖混结构. 更衣室1间，4m2，砖混结构，位于厕所旁; 设于办公室内. 锅炉房设置一台额定蒸发量为0.05t/h的锅炉，生物质作为燃料; 锅炉房改设一台天然气锅炉，额定蒸汽发生量为0.1t/h. 环保工程; 沉淀池1个，容积150m3，位于厂区的西面沼气池旁; 沉淀池2个，1个容积100m3，1个容积60m3，位于厂区的西面沼气池旁. 废水暂存池1个，容积523.8m3; 废水暂存池1个，容积350m3; 根据实际情况，目前废水暂存池容积350m3，暂存池容积虽有减少，但满足生产需求，不会新增产污。. 绿化227m2; 绿化10m2; 因项目周边均为耕地和林地，借助其可达到降噪效果。. 主要设备; 变压器1台; 无; 利用肖家沟村的变压器，能满足生产要求。. 水泵2台; 水泵4台（备用2台）; 满足生产需求，新增两台为备用，不会新增产污.

2.2 原辅材料消耗及水平衡 2.2.1原辅材料消耗 表2-4 主要原辅材料及能耗情况表 项目; 原辅料名称; 单位; 用量; 来源. 环评; 实际. 原料; 生猪; 头; 4000; 4000; 当地收购. 能耗; 水; m3; 1400; 1450; 地下水井. 电; kwh/a; 20000; 3600; 乡镇电网. 2.2.2项目水平衡 0.15 周边农田施肥 3.18 0.12 2.64 0.42 全部损耗0.002 6 0.66 0.03 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 0.1 3.972 冲洗用水 污水处理设施 绿化用水 0.002 0.52 生活用水 屠宰加工用水 3.3

2.3主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 本项目仅为生猪屠宰项目，不提供肉类加工服务，不进行肉食品的冷藏。项目建成后形成年屠宰4000头的生产能力，其运营期的工艺流程及产污环节详见图2-2 屠宰工艺流程简述： （1）生猪进厂：运毛猪车由厂区大门进入，车辆首先经过高压水枪对车轮进行清洗，清洗后车辆进入厂区待宰圈，将毛猪卸下后运猪空车到清洗点对车辆整车清洁，清洁干净的空车出厂。 （2）检疫：宰前检验的目的是通过检疫、检测，以控制各种疾病的传入和扩散，减少污染，维护产品质量，宰前检验主要包括三个环节：进厂检疫、候宰检查、宰前检疫。 进厂检疫是在未卸车之前，由项目检疫员向运送人员索取检疫证或者防疫注射证，并及时观察牲畜的状态，当发现并确诊疫病时，应及时封锁，上报疫情，并采取措施，并由项目专业人员处理，确保人畜安全，要求病死猪及时上报当地畜牧局，在当地畜牧局指导下进行安全填埋。 宰前检疫是在临宰前对生猪进行一次普查，确保其健康，是减少屠宰过程中病猪与健康猪之间相互污染，保证产品质量的有效措施。 （3）消毒、喷淋：对检疫合格的生猪进行喷淋消毒，检疫合格进行消毒喷淋，以减少屠宰过程中生猪身上的附着物对生猪胴体的污染。 （4）电麻：将生猪赶入宰杀圈，在90V左右的电压下对猪进行约5-10s的电麻，将其电晕。 （5）放血：致昏的生猪宰杀后尽快放血。采血刀自动消毒，无污染，在采血过程中进行多道自动检疫，采集后的血液直接出售。 （6）喷淋：放血完成后，再次对屠体进行喷淋，清洗干净。 （7）烫毛、刨毛：宰杀放血后的猪体，进入烫毛池进行烫毛，本项目采用燃气锅炉提供热水，进行烫毛。烫毛后的猪体在台板上进行刮毛。热烫刮毛后仍不能将猪体上的毛全部除净，尤其是头、蹄和腋下等部位，需要进一步处理。 （8）清洗：对猪体用喷淋水冲淋清洗血污、粪污及其他污物。 （9）开膛、开边：开膛取脏。打开猪的胸腔后，从猪的胸膛内取下肠、肚、心、肝、肺。取出的内脏进行清洗检验，对不合格的内脏送往卫生防疫部门进行处理，合格的内脏进行外售。 （10）宰后复检：对猪胴体、内脏等实施同步卫生检验。根据《中华人民共和国动物防疫法》和《中华人民共和国进出口动植物检疫法》中的有关规定，卫生检疫后屠体的处理如下：检验合格的方能作为食品销售；对不合格的猪肉及病胴体交由卫生防疫部门进行处理。 （11）出售：对合格的猪胴体盖章后由专门运肉车直接送至市场出售，不能立即运出市场的则放置冷柜储存，冷柜布置于生产车间内。 外卖 沼气池 生猪 图2-2本项目工艺流程及产污环节图 检疫 合格生猪 清洗 刨毛 烫毛 喷淋 放血 电麻 待宰 喷淋、消毒 白条肉 复检 开膛、开边 消毒液 不合格生猪 无害化处理 猪血 水 热水 猪毛 水 内脏 合格内脏 检查 不合格内脏 废水、 固废 废水 废水 废水 农田施肥 不合格猪肉

### 表三

3主要污染源、污染物处理和排放 3.1废水的产生、治理及排放 本项目运营期废水主要为生活污水、生产废水，生产废水包括生猪冲淋水、地面冲洗水、解刨时内脏以及猪肉等冲洗水、烫猪用水。 生活废水产生量为0.12m3/d；屠宰加工废水产生量为2.64m3/d，设备及地面冲洗用水产生量为0.42m3/d，因此，生产废水总排放量为3.18m3/d。 采取防治措施：生活废水与生产废水一起经隔油池、沼气池和沉淀池处理，处理后废水用作农作物施肥。（已与周边农户签订污水协议，见附件8）。 3.2废气的产生、治理及排放 本项目运营期产生的废气主要是锅炉废气和恶臭。 （1）恶臭：主要为待宰间的猪粪、猪尿产生的恶臭和屠宰过程中猪腹内容物及血水等散发的恶臭、堆粪场产生的恶臭以及猪毛产生的恶臭。 治理措施：采取对屠宰场的清洁做到日产日清；定期进行杀虫灭蝇、灭鼠工作；厂界周边种植树木，立体绿化；每日定时喷洒除臭剂等措施降低恶臭对周边环境的影响。 监测表明，本项目无组织排放的氨和硫化氢的浓度能满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1中二级新扩改建标准限值。 （2）锅炉废气：主要污染物为二氧化硫、烟尘、氮氧化物。 治理措施：使用天然气作为燃料，再通过8m排气筒外排。 监测结果表明本项目排放的二氧化硫、烟尘、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2燃气锅炉标准限值。 根据环境影响评价报告表，项目设定以项目厂界为中心的100m大气卫生防护距离，根据现场踏勘，距离项目厂界约100m范围内无居民、学校、医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标，满足100m大气卫生防护距离要求。 3.3噪声的产生、治理 本项目污染物为待宰间猪叫声、屠宰机械噪声和锅炉噪声。 采取措施：选用低噪声设备、厂房隔声；采用电麻技术；锅炉安装软性接头。 监测表明，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准限值。 3.4固体废弃物的产生、治理及排放 项目运营期固体废弃物主要包括：猪粪、猪毛、动物下脚料（包括骨渣、碎肉）、胃内容物、病死猪及病胴体、生活垃圾和沼气池、沉淀池污泥。 项目固体废弃物详细处置情况见表3-1。 表3-1 固体废物排放及处理方法 单位：t/a 序号; 废弃物名称; 产生量; 废物类别; 处理方法. 1; 猪粪; 8; 一般固废; 用作农肥. 2; 猪毛; 1.6; 收集外卖. 3; 动物下脚料 胃内容物; 6; 交由内江环态动物无害化处理有限责任公司进行无害化处理；胃内容物经干湿分离后交由农户施肥. 4; 病死猪及 病胴体; 3.5. 5; 生活垃圾; 0.55; 统一收集后运至指定垃圾场由环卫部门处理，日产日清. 6; 沼气池、沉淀池污泥; 1.0; 定期清掏，用作农肥. 3.5地下水污染防治措施 厂区划分了重点防渗区和一般防渗区。重点防渗区包括沼气池、沉淀池、废水暂存池、待宰间、屠宰间、隔离间、固废暂存间等，重点防渗区采用两层防水砂浆防水层、底层采用防水砂浆防水层、上层防水采用防水混凝土。堆粪场进行地面硬化，同时使用砖混水泥结构修建围挡措施并修建遮雨棚防止雨水冲刷粪便，对场地进行有效的防渗漏处理。一般防渗区域包括厂区道路、办公生活区等，采用抗渗混凝土进行防渗。 3.6处理设施 表3-2 环保设施（措施）一览表 单位：万元 项目; 环评拟建; 实际建成; 备注. 内容; 投资; 内容; 投资. 废气治理; 对屠宰间、待宰间每天清扫，定期喷洒消毒除臭剂; 0.5; 对屠宰间、待宰间每天清扫，定期喷洒消毒除臭剂; 0.5; /. 锅炉安装1套水膜除尘装置，至少20m烟囱; 0.5; 改装成天然气锅炉装置，锅炉排气筒12m高; 7.0; /. 废水治理; 职工生活和屠宰过程污水处理设施，沼气池1个容积100m3，沉淀池1个容积150m3; 3.0; 污水处理设施，沼气池1个容积150m3，沉淀池2个，1个容积100m3，1个容积60m3; 4.5; /. 屠宰场综合废水1个容积不小于523.8m3废水暂存池; 1.0; 1个容积为350m3废水暂存池; 2.5. 隔油池综合废水1个容积不小于0.49m3的隔油池; 0.5; 1个容积为0.5m3的隔油池; 0.5. 噪声治理; 屠宰车间加强绿化减噪; 0.5; 屠宰车间加强绿化减噪; 0.5; /. 固废治理; 猪粪用于农田施肥; 1.0; 猪粪、胃内容物用于农田施肥; 1.0; /. 病死猪在当地畜牧局指导下进行安全填埋无害化处理; 病死猪及病胴体、动物下脚料冰箱暂存后交由内江环态动物无害化处理有限责任公司进行无害化处理，猪毛外卖; /. 猪毛、动物下角料外卖; /. 生活垃圾交由环卫部门处理; 生活垃圾统一收集后运至指定垃圾场由环卫部门处理，日产日清; /. 污泥用于农田施肥; 污泥用于农田施肥. 绿化; /; 1.0; 种植树木; 0.5; /. 合计; 8.0; 17.0; /. 表3-3 污染源及处理设施对照表 类别; 污染源; 主要污染物; 环评要求; 实际落实; 排放去向. 大气; 待宰间; 恶臭; 加强管理，加强绿化，定期洒水冲洗、消毒; 加强管理，加强绿化，定期洒水冲洗、消毒; 外环境. 锅炉; 锅炉废气; 安装水膜除尘装置和修建20m高的排气筒，引至高空排放; 改装成天然气锅炉装置，修建8m高的排气筒，引至高空排放; 外环境. 废水; 废水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 经过污水处理设施（隔油池+沼气池+沉淀池）处理后，用于周边农作物施肥; 经过污水处理设施（隔油池+沼气池+沉淀池）处理后，用于周边农作物施肥; /. 噪声; 待宰间; 猪叫声; 进行电麻后再进行屠宰; 进行电麻后再进行屠宰; /. 机械噪声; 选用低噪声设备; 选用低噪声设备. 锅炉噪声; 选用低噪声设备、隔声; 选用低噪声设备、隔声. 固废; 屠宰; 猪粪; 干湿分离后交由农户施肥; 干湿分离后交由农户施肥; /. 猪毛、动物下角料、胃肠内容物; 分类集中收集后外卖; 病死猪及病胴体、动物下脚料放冰箱暂存后交由内江环态动物无害化处理有限责任公司进行无害化处理，猪毛外卖，胃内容物经干湿分离后交由农户施肥. 病死猪及病死胴体; 在当地畜牧局指导下进行安全填埋无害化处理. 污泥; 定期清掏，交由农户施肥; 定期清掏，交由农户施肥. 生活; 生活垃圾; 集中收集，日产日清，交由环卫部门处置; 统一收集后运至指定垃圾场由环卫部门处理，日产日清.

### 表四

4建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环评主要结论 资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目符合国家产业政策，选址合理，且建设区域无明显环境制约因素；项目运营过程中，只要严格落实本评价提出的各项污染防治措施，并确保环保设施正常运行，各污染物可做到达标排放，对周围环境的影响较小，本项目建设符合“达标排放、总量控制”的原则。因此，本评价认为，本工程在全面落实环保设施及完善环评要求前提条件下，从环境的角度来看，本项目的建设是可行的。 4.2环评建议及要求 1、工程必须保证足够的环保资金，以实施与本项目有关的各项治污措施，做好项目建设的三同时工作。加强管理，健全各种生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检验和维护工作。 2、设置一名专职检疫人员，对进场生猪及猪肉进行检疫工作。 3、厂方每年定期对场区工作人员进行健康检查，持健康证上岗，确保肉食品的安全。 4、做好所有管道的防渗、防漏处理，防止污染地下水。 5、噪声较大的车间，生产时应关闭门窗，保证噪声实现达标排放。 6、加强厂区四周的绿化，减少项目恶臭的影响。加强对项目厂区内及运输车辆的清洗及消毒工作，避免苍蝇及老鼠滋生。保证项目周围的卫生环境。 7、本环评要求：项目业主应定期委托监测部门对其进行监管，并且随时接受环境监察部门进行监督。 4.3环评批复 你单位报送的《资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目环境影响报告表》及审批申请收悉，经组织专家技术评估和审查研究，对该建设项目报告表批复如下： 资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目总投资40万元，建设地点位于资阳市雁江区新场乡肖家沟村2社，占地面积1293平方米。该项目实行整体搬迁，实施待宰间、屠宰间、隔离间、检疫室、办公场所、污水处理设施及配套购置相应的设施建设等。项目迁建后达到年屠宰4000头生猪的能力。 该项目《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）限制类，为迁建项目，经资阳市人民政府（资府函[2016]237号）同意，符合国家产业政策。项目选址经新场乡政府同意，符合新场规划。因此，我局同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、建设内容和拟采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 二、项目建设应重点做好以下工作： 1、生活废水与经隔油池预处理后生产废水一起进入沼气池进行厌氧处理后用于周边土地农作物施肥。 2、生物质燃料锅炉废气经水膜除尘装置处理达标后排放；加强绿化、及时冲洗屠宰间并加强猪舍消毒减少恶臭。 3、猪粪每天定时清理进行干湿分离后交由农户用于农田施肥；猪毛、动物下脚料、胃肠内容物经专门容器集中收集后外卖；病死猪及病胴体进行安全填埋；水膜除尘装置污泥和污水处理的余渣集中收集后交由附近村民堆肥处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 4、加强管理，合理安排宰杀时间，进行车间隔声，设施安装软性接头，种植绿化等措施实现场界噪声达标排放。 三、项目开工建设前，必须依法完备行政许可相关手续。 四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，项目建成后，按有关规定进行竣工环境保护验收。 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。 五、请雁江区环保局、资阳市环境监察支队做好项目的日常监督管理工作。 请建设单位在收到本批复后10个工作日内，将经批复的环境影响报告表文本送雁江区环保局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。 4.4验收监测标准 4.4.1执行标准 根据执行标准，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放浓度标准，恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准；噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值；固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相应标准。 4.4.2标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 有组织废气; 标准; 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2中燃气锅炉排放浓度标准限值; 标准; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）Ⅱ时段二类区标准限值（燃煤锅炉）. 项目; SO2; NOX; 烟（粉）尘; 项目; SO2; NOX; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）; 50; 200; 20; 排放浓度（mg/m3）; 300; 300; 50. 排放速率（kg/h）; -; -; -; 排放速率（kg/h）; -; -; -. 无组织废气; 标准; 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1中二级新扩改建标准限值; 标准; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准. 项目; 氨; 硫化氢; 项目; 氨; 硫化氢. 排放浓度（mg/m3）; 1.5; 0.06; 排放浓度（mg/m3）; 1.5; 0.06. 排放速率（kg/h）; -; -; 排放速率（kg/h）; -; -. 厂界环境噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 60; 昼间; 60. 夜间; 50; 夜间; 50. 备注：有组织废气环评标准为燃煤标准限值，项目所有区域接通天燃气后业主建成燃气锅炉，检测标准使用燃气锅炉标准中的排放标准限值。

### 表五

5验收监测质量保证及质量控制 （1）验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 （2）现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 （3）监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （4）环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （5）环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （6）气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。 （7）噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 （8）实验室分析质量控制。 （9）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

### 表六

6.验收监测内容 6.1废水监测 本项目运营期产生生产废水（屠宰废水及冲洗废水）与生活废水一起经隔油池、沼气池和沉淀池处理后用作农作物施肥，故本次验收未监测废水。 6.2废气监测 6.2.1废气监测点位、项目及频率 表6-1 无组织废气监测项目、点位及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 厂区上风向1#; 氨、硫化氢; 每天3次，监测2天. 2; 厂区下风向2#. 3; 厂区下风向3#. 4; 厂区下风向4#. 表6-2 有组织废气监测项目、点位及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 锅炉排气筒; 烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物; 每天3次，监测2天. 6.2.2废气监测方法 表6-3 无组织废气监测项目及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 氨; 纳氏试剂 分光光度法; HJ533-2009; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.01mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝 分光光度法; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.001mg/m3. 表6-4 有组织排放废气监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 烟（粉）尘; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; GB/T16157-1996; ZYJ-W015 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; /. 氮氧化物; 定电位电解法; HJ693-2014; ZYJ-W015 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪; 3mg/m3. 二氧化硫; 定电位电解法; HJ57-2017; ZYJ-W015 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪; 3mg/m3. 6.3噪声监测 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法见表6-5。 表6-5 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境 噪声排放标准; GB12348-2008; ZYJ-W006 HS6288B型噪声频谱分析仪.

### 表七

7验收监测期间生产工况记录及验收监测结果 7.1验收期间工况情况 2018年5月2~3日和2018年12月11~12日资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目正常生产，生产负荷率均达到75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表7-1 验收监测生产负荷表 日期; 产品名称; 设计产量; 实际产量; 运行负荷%. 2018.05.02; 生猪屠宰; 11头/天; 9头/天; 81. 2018.05.03; 生猪屠宰; 11头/天; 9头/天; 81. 2018.12.11; 生猪屠宰; 11头/天; 9头/天; 81. 2018.12.12; 生猪屠宰; 11头/天; 9头/天; 81. 7.2验收监测结果 7.2.1废气监测结果 表7-2 无组织废气监测结果表（单位：mg/m3） 点位 项目; 05月02日; 05月03日; 标准 限值. 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#; 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#. 氨; 第一次; 0.050; 0.058; 0.123; 0.195; 0.061; 0.096; 0.146; 0.166; 1.5. 第二次; 0.122; 0.122; 0.210; 0.192; 0.084; 0.091; 0.120; 0.144. 第三次; 0.083; 0.083; 0.067; 0.058; 0.152; 0.169; 0.158; 0.170. 硫化氢; 第一次; 0.004; 0.005; 0.012; 0.041; 0.005; 0.009; 0.008; 0.049; 0.06. 第二次; 0.004; 0.012; 0.010; 0.029; 0.004; 0.006; 0.006; 0.035. 第三次; 0.005; 0.011; 0.011; 0.035; 0.005; 0.007; 0.006; 0.051. 监测结果表明，项目厂区上下风向所测氨和硫化氢指标均符合《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1中新扩改建二级排放浓度限值。 表7-3 有组织废气监测结果表 点位 项目; 排气筒高度12m，测孔距地面高度4m; 标准 限值. 12月11日; 12月12日. 第一次; 第二次; 第三次; 均值; 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 标干流量（m3/h）; 203; 207; 225; -; 231; 230; 220; -; -. 烟（粉）尘; 排放浓度*（mg/m3）; <20 3.82; <20 5.60; <20 4.31; <20 4.58; <20 4.16; <20 3.35; <20 5.28; <20 4.27; 20. 排放速率（kg/h）; 6.25×10-4; 9.34×10-4; 7.81×10-4; 7.80×10-4; 7.80×10-4; 6.22×10-4; 9.36×10-4; 7.79×10-4; -. 二氧化硫; 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 50. 排放速率（kg/h）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; -. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; 13; 6; 7; 9; 8; 12; 9; 10; 200. 排放速率（kg/h）; 2.23×10-3; 1.04×10-3; 1.35×10-3; 1.54×10-3; 1.64×10-3; 2.30×10-3; 1.54×10-3; 1.83×10-3; -. （注：*表示：括号内的数据为烟（粉）尘实际测得值，根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996修改单要求，采用本标准测定浓度小于等于20mg/m3时，测定结果表示为<20mg/m3。） 监测结果表明，燃气锅炉排气筒所测各项指标均符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2中燃气锅炉排放浓度限值。 7.2.2厂界噪声监测结果 表7-4 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 测量时间; Leq; 标准限值. 1#厂界东侧外1m处; 05月02日; 昼间; 55.4; 昼间60 夜间50. 夜间; 46.6. 05月03日; 昼间; 46.6. 夜间; 45.7. 2#厂界南侧外1m处; 05月02日; 昼间; 43.7. 夜间; 46.3. 05月03日; 昼间; 44.4. 夜间; 45.4. 3#厂界西侧外1m处; 05月02日; 昼间; 48.5. 夜间; 47.4. 05月03日; 昼间; 45.3. 夜间; 49.1. 4#厂界北侧外1m处; 05月02日; 昼间; 57.9. 夜间; 47.2. 05月03日; 昼间; 48.3. 夜间; 46.9. 监测结果表明，厂界环境噪声监测点昼间噪声分贝值在43.7~55.4dB(A)之间，夜间噪声分贝值在45.7~49.1 dB(A)之间，因此项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准限值。

### 表八

8总量控制及环评批复检查 8.1总量控制 根据环境影响评价报告表，项目总量控制指标为：SO2：0.01862t/a，NOx：0.01117t/a，烟尘：0.01027t/a。本次验收监测排放量：SO2：0.0004796t/a，NOx：0.0024583t/a，烟尘：0.00113825t/a，均未超过环评总量控制指标。计算过程如下： 本次验收监测，污染物排放总量为： 由于SO2未检出，故其总量以仪器检出限浓度二分之一计算 SO2： 1.5×219×4×365/109=0.0004796 t/a NOx：1.684×4×365/106=0.0024583t/a 烟尘：7.796×4×365/107=0.00113825t/a 污染物总量排放情况见表8-1： 表8-1 污染物总量对照 类别; 项目; 排放总量（t/a）. 环评总量控制; 本次验收监测排放量. 废气; SO2; 0.01862; 0.0004796. NOx; 0.01117; 0.0024583. 烟尘; 0.01027; 0.00113825. 8.2环评批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表8-2： 表8-2 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 生活废水与经隔油池预处理后生活废水一起进入沼气池进行厌氧处理后用于周边农作物施肥; 已落实。 生产废水（屠宰废水及冲洗废水）与生活废水一起经隔油池、沼气池和沉淀池处理后用作农作物施肥。. 2; 生物质燃料锅炉废气经水膜除尘装置处理达标后排放，加强绿化、及时冲洗屠宰间并加强猪舍消毒减少恶臭; 已落实。 项目改用燃气锅炉，使用清洁能源天然气为原料，燃烧废气收集后经12m高排气筒排放；及时对屠宰车间进行冲洗、消毒，减少恶臭对周围环境的影响。. 3; 猪粪每天定时进行清理进行干湿分离后交由周边农户用于农田施肥，猪毛、动物下脚料、胃肠内容物经专门容器集中收集后外卖，病死猪及病胴体及时进行安全填埋，水膜除尘装置污泥和污水处理的余渣集中收集后交由附件村民堆肥处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运。; 已落实。 猪粪、胃肠内容物每天定时进行清理后交由周边农户用于农田施肥；猪毛外卖；动物下脚料经专门容器集中收集和病死猪及病胴体放冰箱暂存后交由内江环态动物无害化处理有限责任公司进行处理；生活垃圾统一收集后运至指定垃圾场由环卫部门处理。. 4; 加强管理，合理安排宰杀时间，进行车间隔声，设施安装软性接头，种植绿化等措施实现场界噪声达标排放。; 已落实。 加强管理，合理安排宰杀时间，进行车间隔声，设施安装软性接头，种植绿化等措施实现场界噪声达标排放。. 8.3公众意见调查 本次公众意见调查对厂区周围公司员工共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。 调查结果表明： （1）93%的被调查公众表示支持项目建设，7%的被调查公众表示不关心项目建设； （2）7%的被调查公众表示本项目的建设对自己的生活、工作、学习、有影响可接受，93%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活无影响； （3）7%的被调查公众表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活有负影响可接受，93%的被调查公众表示表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活无影响； （4）3%的被调查公众表示本项目对环境有大气污染物的影响，3%的被调查公众表示本项目对环境有固体废物的影响，3%的被调查公众表示本项目对环境有噪声的影响，23%的被调查公众表示本项目对环境影响不清楚，68%的被调查公众表本项目对环境没有影响； （5）50%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意，40%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示一般，10%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示无所谓； （6）7%的被调查者认为项目对本地区的经济发展有负影响，73%的被调查者认为项目对本地区的经济发展有无影响，20%的被调查者认为项目对本地区的经济发展不知道有何影响； （7）60%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意，33%被调查者对本项目的环保工作总体评价为基本满意，7%被调查者对本项目的环保工作总体评价为无所谓。 所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。调查结果表明见表8-3： 表8-3 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目建设的态度; 支持; 28; 93. 反对; 0; 0. 不关心; 2; 7. 2; 本项目施工对您的生活、学习、工作方面的影响; 有影响可承受; 2; 7. 有影响不可承受; 0; 0. 无影响; 28; 93. 3; 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响; 正影响; 0; 0. 有负影响可承受; 2; 7. 有负影响不可承受; 0; 0. 无影响; 28; 93. 4; 您认为本项目的主要环境影响有哪些; 水污染物; 0; 0. 大气污染物; 1; 3. 固体废物; 1; 3. 噪声; 1; 3. 生态破坏; 0; 0. 环境风险; 0; 0. 没有影响; 20; 67. 不清楚; 7; 24. 5; 您对本项目环境保护措施效果满意吗; 满意; 15; 50. 一般; 12; 40. 不满意; 0; 0. 无所谓; 3; 10. 6; 本项目是够有利于本地区的经济发展; 有正影响; 0; 0. 有负影响; 2; 7. 无影响; 22; 73. 不知道; 6; 20. 7; 您对本项目的环保工作总体评价; 满意; 18; 60. 基本满意; 10; 33. 不满意; 0; 0. 无所谓; 2; 7. 8; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

### 表九

9验收监测结论、主要问题及建议 9.1验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照三同时制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2018年5月2日、3日及2018年12月11日、12日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目生产负荷达到要求，满足验收监测要求。 各类污染物及排放情况： （1）废水：本项目运营期产生生产废水（屠宰废水及冲洗废水）与生活废水一起经隔油池、沼气池和沉淀池处理后用作农作物施肥，故本次验收未监测废水。 （2）废气：项目所布置的4个无组织废气监测点所测氨、硫化氢均符合《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1中二级新扩改建标准限值要求；燃气锅炉排气筒所测项目均符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2中燃气锅炉排放浓度标准限值。 （3）噪声：项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准限值。 （4）固体废弃物排放情况： 项目运营期固废主要为猪粪、猪毛、动物下脚料（包括骨渣、碎肉等）、胃肠内容物、病死猪及病胴体、生活垃圾和沼气池、沉淀池污泥。 本项目运营期猪粪、胃肠内容物交由周边农户施肥还田；猪毛外卖；动物下脚料经专门容器集中收集和病死猪及病胴体放冰箱暂存后交由内江市环态动物无害化处置有限责任公司处理；生活垃圾统一收集后运至指定垃圾场由环卫部门处理，日产日清；沼气池、沉淀池污泥定期清掏，用作农肥。 （5）总量控制指标： 根据环境影响评价报告表，项目总量控制指标为：SO2：0.01862t/a，NOx：0.01117t/a，烟尘：0.01027t/a。本次验收监测排放量：SO2：0.0004796t/a，NOx：0.0024583t/a，烟尘：0.00113825t/a。 （6）调查结果表明：93%的被调查公众表示支持项目建设；60%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意；33%被调查者对本项目的环保工作总体评价为基本满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 综上所述，资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目在建设过程中执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资55万元，其中环保投资17万元，环保投资占总投资比例为30.9%。项目废气、噪声达标排放，废水、固体废物采取了相应处置措施。项目附近民众对项目环保工作较为满意。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 9.2主要建议 1.继续做好固体废物的分类管理和处置，尤其要做好固体废物的暂存管理和委托处理。 2.加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。

附图： 附图1 地理位置图 附图2 项目总平面图 附图3 外环境关系及监测布点图 附图4 雨污管网图 附件5 现状照片 附件6 整改照片 附件： 附件1 《关于资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目环境影响报告表审批的函》 附件2 《关于资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目环境影响评价执行环境标准的函》 附件3 委托书 附件4 工况证明 附件5 环境监测报告 附件6 公众意见调查表 附件7 病死猪处置协议 附件8 废水协议 附件9 固废协议 附件10 关于征求生猪定点屠宰资格审核认定意见的函 附件11 转运单 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

关于资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目

竣工环境保护验收监测表的修改说明

2019年1月18日，资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和资阳市环境保护局的审批决定等要求，邀请3名专家及环评单位对本项目进行验收，现提出验收意见如下：

1、规范洗车场，加强地面防渗及洗车废水收集措施；控制屠宰场出口消毒池内水量，确保消毒池内的消毒液不溢出。

2、完善待宰圈污水收集管的防漏措施，防止待宰圈污水溢漏流入地表水体。

3、补充猪血、三腺肉的台账并明确去向，生产废物、生活固废分类存放并按规范要求处理。

根据资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场“资阳市雁江区兴隆生猪屠宰场迁建项目”竣工环境保护验收监测表的技术审查会专家评审意见，我单位对本报告表进行了修改，修改如下：

| 编号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规范洗车场，加强地面防渗及洗车废水收集措施；控制屠宰场出口消毒池内水量，确保消毒池内的消毒液不溢出。 | 已在附图中补充洗车场整改图片，详见见附图6 |
| 2 | 完善待宰圈污水收集管的防漏措施，防止待宰圈污水溢漏流入地表水体。 | 已在附图中补充待宰圈污水收集管整改图片，详见见附图6 |
| 3 | 补充猪血、三腺肉的台账并明确去向，生产废物、生活固废分类存放并按规范要求处理。 | 已在附件中补充转运单，详见见附件11 |