绵竹市加林动力备件厂机械加工项目竣工环境保护验收报告表

中衡检测验字[2018]第391号

建设单位：绵竹市加林动力备件厂

编制单位：四川中衡检测技术有限公司

2018年12月

建设单位法人：贺兴全

编制单位法人：殷万国

项目负责人  ：马  飞

填  表  人  ：王  欢

建设单位 ：绵竹市加林动力备件厂        编制单位：四川中衡检测技术有限公司

电 话：13808103134                     电 话：0838-6185087

传 真： /                               传 真：0838-6185095

邮 编：618222                           邮 编：618000

地 址：绵竹市遵道镇方泉村               地 址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼

目   录

表一	1

1前言	2

1.1项目概况及验收任务由来	2

1.2验收监测范围：	4

1.3验收监测内容：	4

表二	5

2建设项目工程调查	5

2.1建设规模、内容及工程投资	5

2.2项目工程变动情况	6

2.3原辅材料消耗及主要设备	6

2.4项目水平衡图	8

2.5主要工艺流程及产污环节	9

表三	12

3主要污染物的产生、治理及排放	12

3.1废气的产生、治理及排放	12

3.2废水的产生、治理及排放	12

3.3噪声的产生及治理	12

3.4固体废物	13

3.5其它环境保护设施	14

3.5.1地下水污染防治措施	14

3.5.2环境风险防范设施	15

3.6环保设施及落实情况	17

3.6.1环保设施投资	17

3.6.2处理设施落实情况	18

表四	20

4环境影响评价主要结论及审批部门审批决定	20

4.1环评结论	20

4.2建议	20

4.3环评批复	20

4.4验收监测标准	21

4.4.1执行标准	21

4.4.2标准限值	21

4.5总量控制指标	22

表五	23

5验收监测质量保证及质量控制	23

表六	24

6验收监测内容	24

6.1废气监测	24

6.1.1废气监测点位、项目及频率	24

6.1.2废气分析方法	24

6.2噪声监测	24

6.2.1噪声监测点位、监测时间、频率	24

6.2.2噪声监测方法	25

6.5监测点位示意图	25

表七	26

7验收监测结果	26

7.1验收期间工况	26

7.2验收监测结果	26

7.2.1废气	26

7.2.2废水	27

7.2.3噪声	27

表八	29

8环境管理检查	29

8.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查	29

8.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查	29

8.3环境保护档案管理情况检查	29

8.4环境保护机构设置和环境管理规章制度措施及落实情况	29

8.5总量控制	29

8.6清洁生产检查情况	29

8.7环评批复检查	30

表九	31

9公众意见调查	31

9.1公众意见调查目的	31

9.2公众意见调查方法	31

9.3调查内容及调查范围	31

9.4调查结果	31

10验收监测结论及建议	33

10.1验收监测结论	33

10.2各类污染物及排放监测结果	33

10.3总量控制指标	33

10.4公众意见调查	33

10.5结论	34

10.6主要建议	34

- 附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目外环境关系图

附图3  项目总平面布置及监测布点图

附图4  项目现场照片

附件：

附件1  环评批复

附件2  立项文件

附件3  土地承包协议

附件4  委托书

附件5  工况证明

附件6  环境监测报告

附件7  公众意见调查表

附件8  沼气废液处置协议

附件9  危废处置协议及资质

附件10 环保领导小组

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 表一

| 建设项目名称 | 绵竹市加林动力备件厂机械加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 绵竹市加林动力备件厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 绵竹市遵道镇方泉村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 热电、核电汽轮机低压部套、导流环、轴承箱等 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产200套件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产200套件 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2007年4月 | 开工日期 | 2005年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2007年9月 | 现场监测时间 | 2018年5月2日、3日 |  |  |
| 环评表审批部门 | 绵竹市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 成都市环境保护科学研究院 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资总概算 | 13.5万元 | 比例 | 6.75 % |
| 实际总概算 | 200万元 | 实际环保投资 | 15万元 | 比例 | 7.5% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，（2017年7月16日）； 2、生态环境部，公告（2018）9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，（2018年5月15日）； 3、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）； 4、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施，（2015年8月29日修订）； 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施，（1996年10月29日修订）； 7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施，（2016年11月7日修改）； 8、四川省环境保护厅，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，（2006年6月6日）； 9、四川省环境保护厅，川环办发[2018]26号，关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知，（2018年3月2日）； 10、成都市环境保护科学研究院，《绵竹市加林动力备件厂机械加工项目环境影响评价报告表》，（2007年4月30日）； 11、绵竹市环境保护局，竹环函[2007]65号，《关于对绵竹市加林动力备件厂机械加工项目环境影响报告表批复》，（2007年7月24日）。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 1、废气：无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值； 2、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |
| - 1前言 - 1.1项目概况及验收任务由来 绵竹市加林动力备件厂位于绵竹市遵道镇方泉村，成立于2003年7月，该厂与大型发电设备制造集团东方汽轮机厂及所属企业建立了紧密的协作关系，为东汽厂及有关单位加工低压进汽室、导流环、轴承箱等汽轮机部套30多个品种。 因公司发展需要，经绵竹市发展和改革局以竹发计（2005）13号《关于下达新建绵竹市方泉机械加工厂计划的通知》，同意绵竹市加林动力备件厂（“绵竹市加林动力备件厂”原名“绵竹市方泉机械加工厂”）“机械加工项目”在绵竹市遵道镇方泉村原机砖厂场址处建设。项目投资240万元，总占地面积19343m2，年产热电、核电汽轮机低压部套、导流环、轴承箱等200套件。 绵竹市加林动力备件厂“绵竹市加林动力备件厂机械加工项目”，位于绵竹市遵道镇方泉村。项目于2005年8月开始建设，2007年9月完工，2007年9月调试投入运营。2007年4月30日，成都市环境保护科学研究院编制完成本项目环境影响报告表；2007年7月24日，绵竹市环境保护局以竹环函[2007]65号文下达批复。 项目建成后年产热电、核电汽轮机低压部套、导流环、轴承箱等200套件。目前主体设施和环保设施运行稳定，运行负荷能达到75%以上，满足验收条件。 2018年4月，绵竹市加林动力备件厂委托四川中衡检测技术有限公司对“绵竹市加林动力备件厂机械加工项目”进行竣工环境保护验收工作。四川中衡检测技术有限公司于2018年4月对项目进行了现场踏勘，并在现场踏勘与收集资料的基础上，编制了验收监测方案。依据该方案，四川中衡检测技术有限公司于2018年5月2日、5月3日对项目进行现场验收监测和调查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该项目竣工环境保护验收监测报告表。 项目位于绵竹市遵道镇方泉村，中心坐标为：东经E104º19＇98.99＂，北纬N31º33＇45.07＂，与环评建设位置一致。项目包括上下厂区，间隔约200米，上厂区主要进行机械加工生产，下厂区主要进行装焊；项目地理位置图见附图1，项目总平面布置及监测布点图见附图3。 根据现场勘察，项目上厂区东侧紧邻一条乡道，隔道路30m为方泉村居民点；南侧为废弃化肥厂；西侧为农田；北侧5m为农户。项目下厂区东侧、北侧均为农田及林地；西侧40m有一户居民；南侧20m为居民点。项目外环境关系图见附图2。 企业劳动定员50人，其中管理人员8人，员工42人，年工作日264天，单班12小时工作制。 - 1.2验收监测范围： “绵竹市加林动力备件厂机械加工项目”验收范围有：主体工程、公用工程、辅助工程、贮运工程。 - 1.3验收监测内容： - 废气监测； - 噪声监测； - 固体废物处理处置情况检查； - 环境管理检查； - 公众调查； - 清洁生产检查。 |  |  |  |  |  |

# 表二

# 2建设项目工程调查 ## 2.1建设规模、内容及工程投资 （1）建设规模 项目总占地面积19343m2，建筑面积5000m2，包括上下厂区，各设办公及辅助用房，年产热电、核电汽轮机低压部套、导流环、轴承箱等200套件。 （2）工程投资 项目总投资240万元，环保投资15万元，占总投资比例为6.25%。 （3）建设内容及项目组成 项目组成及主要环境问题见表2-1。 表2-1 项目组成及主要环境问题 名称; 主要建设内容及规模; 主要环境 问题. 环评拟建; 实际建成. 主体 工程; 上厂区（机械加工厂区）; 进行热电、核电汽轮机低压部套、导流环、轴承等套件的机械加工生产; 与环评一致; 噪声、金属渣等. 下厂区（装焊厂区）; 进行热电、核电汽轮机低压部套、导流环、轴承等套件的装焊生产; 与环评一致; 焊烟、噪声、金属渣、焊角渣等. 公用工程; 供水; 生产生活用水，取自地下水; 与环评一致; /. 配电房; 上下厂区各设置一套; 与环评一致; /. 辅助工程; 库房; 原材料及成品堆放处; 与环评一致; 废包装材料. 化粪池; 上下厂区各一座，各20m3; 未建设化粪池，设置沼气池一套，60m3，用于处理上下厂区产生的生活废水; /. 沼气池; /; 废水. 危废暂存间; /; 危废暂存间一个，15m2; 废油. 办公; 上下厂区各设置办公区域; 与环评一致; 生活垃圾. 宿舍; 上下厂区设置职工宿舍; 上下厂区设置职工休息室; 生活垃圾. 贮运工程; 厂区道路; 钢筋混泥土地面; 与环评一致; /. 停车场; 停车位200个; 停车位10个; 噪声、汽车尾气. - 2.2项目工程变动情况 本项目建设变动情况见表2-2。 表2-2 项目变动情况表 类别; 环评要求; 实际建设; 变动情况说明. 辅助工程; 上下厂区设置职工宿舍; 上下厂区设置职工休息室; 员工均为附近居民及住户，故项目仅提供休息室，未设置宿舍. /; 危废暂存间一个，15m2; 为规范危险废物的贮存及转运，项目设置危废暂存间一个. 上下厂区各设化粪池一座，各20m3，用于处理生活废水; 设置沼气池一套，用于处理上下厂区产生的生活废水; 为改善废水处置方式，建设沼气池一套，沼气池利用厌氧净化处理生活污水，对BOD、COD、粪大肠的处理率较高，生活废水经处理后用于绿化及农田林地施肥. 贮运工程; 停车位200个; 停车位10个; 根据实际生产需求，建设10个停车位，能满足日常停车需求. 根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。 本项目主要变动情况为：宿舍的取消、新增危废暂存间、废水处置方式的改善、停车位的减少，以上变动不会导致环境影响发生显著变化。因此，本项目不属于重大变动。 - 2.3原辅材料消耗及主要设备 本项目主要设备表见表2-3，原辅材料及能耗见表2-4所示。 表2-3 主要设备一览表 单位：台 序号; 环评拟购置; 数量; 实际购置; 数量. 设备名称; 型号; 设备名称; 型号. 1; CO2气体保护焊机; MBC-500; 13; CO2气体保护焊机; MBC-500; 13. 2; CO2气体保护焊机; MBK-500; 8; CO2气体保护焊机; MBK-500; 8. 3; CO2气体保护焊机; YL-500; 2; CO2气体保护焊机; YL-500; 2. 4; CO2气体保护焊机; YL-505; 2; CO2气体保护焊机; YL-505; 2. 5; 空气等离子切割机; /; 1; 空气等离子切割机; /; 1. 6; 直流电焊机; /; 1; 直流电焊机; /; 1. 7; 切割机; /; 4; 切割机; /; 4. 8; 空气压缩机; /; 2; 空气压缩机; /; 2. 9; 双梁桥式起重机; （32/10）T; 1; 双梁桥式起重机; （32/10）T; 1. 10; 双梁桥式起重机; （20/5）T; 1; 双梁桥式起重机; （20/5）T; 1. 11; 单梁双轨行吊; （5/10）T; 3; 单梁双轨行吊; （5/10）T; 3. 12; 座式砂轮机; /; 2; 座式砂轮机; /; 2. 13; 双梁桥式起重机; /; 2; 双梁桥式起重机; /; 2. 14; 大型装焊平台; /; 100m2; 大型装焊平台; /; 100m2. 15; 摇臂钻床; ZQ（3080*20）; 2; 摇臂钻床; ZQ（3080*20）; 2. 16; 摇臂钻床; E3050*16; 1; 摇臂钻床; E3050*16; 1. 17; 摇臂钻床; /; 1; 摇臂钻床; /; 1. 18; 车床; /; 1; 车床; /; 1. 19; 车床; C620; 2; 车床; C620; 2. 20; 车床; C630; 1; 车床; C630; 1. 21; 多用磁粉探伤机; CYD-3000A; 1; 多用磁粉探伤机; CYD-3000A; 1. 22; 台式钻机; /; 6; 台式钻机; /; 6. 23; 卧式液压带式锯床; GD4025; 1; 卧式液压带式锯床; GD4025; 1. 24; 万能升降台铣床; X6132; 1; 万能升降台铣床; X6132; 1. 25; 车床; CW6280C; 1; 车床; CW6280C; 1. 26; 车床; C6180; 1; 车床; C6180; 1. 27; 双柱立式车床; C05240-H; 1; 双柱立式车床; C05240-H; 1. 28; 数显落地铣镗床; TX6213A4XYZ; 1; 数显落地铣镗床; TX6213A4XYZ; 1. 29; 电动式压泵; /; 1; 电动式压泵; /; 1. 30; 恒温箱; ZYHC-20; 1; 恒温箱; ZYHC-20; 1. 31; 立式升降铣床; XD50321; 1; 立式升降铣床; XD50321; 1. 表2-4 主要原辅材料及能耗情况表 类别; 名称; 消耗量; 单位; 形态; 来源; 备注. 环评; 实际. 原辅材料; 各类钢板钢材; 1000; 1000; t/a; 固态; 外购; /. 氧气; 3600; 3600; 瓶/a; 气态; 外购; /. 二氧化碳; 50; 50; 瓶/a; 气态; 外购; /. 乙炔; 720; 720; 瓶/a; 气态; 外购; /. 氩气; 36; 36; 瓶/a; 气态; 外购; /. 焊条、焊丝; 10; 10; t/a; 固态; 外购; /. 油类（煤油）; 0.003; 0.03; t/a; 液态; 外购; /. 润滑油; /; 0.2; t/a; 液态; 外购; /. 乳化液; 0.5; 0.5; t/a; 液态; 外购; /. 能源; 电; 75万; 50万; kw▪h/a; /; 电网; /. 水; 6300; 924; m3/a; /; 地下水; 厂区不提供住宿，用水量减少. - 2.4项目水平衡图 总用水量 5.5 4.95 绿化、农田林地施肥 图2-1 项目水平衡图，单位：m3/d 损耗0.99 生活用水 3.96 未预见用水 0.6 吸收、蒸发、损耗 0.6 沼气池 废液 沼气 交由附近居民使用 - 2.5主要工艺流程及产污环节 本项目属于C3513汽轮机及辅件制造行业，运营期流程及产污情况见图2-2。 图2-2 营运期工艺流程及产污环节 工件 切割 噪声 装焊 焊烟、焊渣、噪声 打磨 煤试 废金属渣 探伤 合格工件 出厂 废煤油 工艺流程简介： 运营期工艺流程及产污环节如下： 切割：将外协的工件运送回厂区后，根据生产的规格要求对工件进行一定形状的切割。 装焊：将切割好的工件通过CO2气体保护焊和氩弧焊的方式进行装焊。 打磨：对装焊好的工件进行一定程度的打磨。 煤试：打磨后用刷子对工件焊接口涂抹煤油，试验焊接口的焊接程度。 探伤：经过煤试后的工件采用多磁粉探伤机进行探伤后，合格即为成品（磁粉探伤机是利用磁化电流产生磁化磁场，从而使切割磁化场线的被测工件裂纹等缺陷得以在紫外线灯下显示清晰，故探伤工序不涉及辐射部分）。

# 表三

- 3主要污染物的产生、治理及排放 - 3.1废气的产生、治理及排放 - 项目运营期废气主要为CO2气体保护焊接和氩弧焊过程中产生的焊烟。 治理措施：焊烟经车间排气扇无组织排放，通过绿化稀释扩散。 - 3.2废水的产生、治理及排放 项目无生产废水产生，主要废水为员工生活废水。产生量为3.96t/d。 治理措施： 项目设置一套沼气池（容积60m3），上下厂区产生的生活污水经沼气池进行处理，处理后产生的废液、污泥用于项目区域内绿化及附近农田、林地施肥，不外排。 沼气池利用厌氧净化处理生活污水，对BOD、COD、粪大肠的处理率较高，处理后的污水、污泥含氨、氮、磷较高，具有很高的肥效。 - 3.3噪声的产生及治理 项目营运期产生的噪声主要为设备运行时产生的噪声、人员喧哗噪声、车辆运输噪声。 降噪措施： - 选用低噪设备，将产生噪声较高的设备布置于生产厂房中间，通过墙体隔音、基座减震、距离衰减等措施降低噪声对周围环境的影响； - 通过距离衰减、加强办公区管理、合理布局、种植高大乔木、墙体隔声等措施降低社会生活噪声对周围环境的影响； - 合理规划行驶路线，厂内限速，禁止鸣笛。 主要噪声的产生及治理措施见表3-1。 表3-1 噪声种类及处理设施 种类; 产污位置; 处理设施; 运行方式; 排放去向. 设备噪声; 车间; 选用低噪设备，将产生噪声较高的设备布置于生产厂房中间，通过墙体隔音、基座减震、距离衰减; 连续运行; 外环境. 社会生活噪声; 办公区域; 距离衰减、加强办公区管理、合理布局、种植高大乔木、墙体隔声; 间歇噪声; 外环境. 车辆噪声; 道路; 合理规划行驶路线，厂内限速，禁止鸣笛; 间歇噪声; 外环境. - 3.4固体废物 项目运营期产生的固体废物有一般废物、危险废物。 项目使用焊丝、焊条成分中均不含铅，故产生的焊渣为一般固废；根据业主提供资料，生产过程中使用的乳化液的经供料泵添加，循环使用，无废乳化液产生。 一般废物 本项目一般废物主要有生活垃圾、铁屑、化粪池污泥、焊渣。 采取的防治措施： - 生活垃圾产生量为9.2t/a，生活垃圾实行袋装化，集中收集后交由环卫部门清运处理； - 切割及机加工车间铁屑产生量为7.3t/a，集中收集后定期外售金属回收公司； - 化粪池污泥产生量为0.89t/a，及时清掏后交由环卫部门清运处理； - 焊渣产生量为0.19t/a，交由环卫部门清运处理。 危险废物 本项目危险废物为废煤油、废乳化液容器、废润滑油桶、废润滑油。 - 废煤油产生量为0.001t/a，暂存于危废暂存间，定期交由罗江益达再生资源有限公司转运及处置。 - （2）乳化液盛装容器产生量为0.05t/a，交由供应商回收处置； - （3）废润滑油桶产生量为1个/a，交由供应商回收处置； - （4）废润滑油产生量为0.02t/a，暂存于危废暂存间，定期交由罗江益达再生资源有限公司转运及处置。 表3-2 固体废物排放及处理方法 序号; 废弃物名称; 排放量; 来源; 废物类别/废物代码; 处理方法. 1; 生活垃圾; 9.2t/a; 办公区域; 一般固废; 交由环卫部门清运处理. 2; 铁屑; 7.3t/a; 切割、机加车间; 一般固废; 集中收集后定期外售金属回收公司. 3; 化粪池污泥; 0.89t/a; 化粪池; 一般固废; 交由环卫部门清运处理. 4; 焊渣; 0.19t/a; 装焊工序; 一般固废; 交由环卫部门清运处理. 5; 废煤油; 0.001t/a; 煤试工序; HW08/900-201-08; 交由罗江益达再生资源有限公司转运及处置. 6; 乳化液容器; 0.05t/a; 切割工序; HW49/900-041-49; 交由供应商回收处置. 7; 废润滑油桶; 1个/a; 设备保养; HW49/900-041-49; 交由供应商回收处置. 8; 废润滑油; 0.02t/a; 设备保养; HW08/900-217-08; 交由罗江益达再生资源有限公司转运及处置. - 固体废物贮存场所： 本项目危废暂存间位于下车间东侧（面积15m2），危废暂存间按照《危险废物储存污染控制标准》规范建设，地面采取了硬化、防渗（JS复合材料）处理，并按要求设置危险废物标识标牌，同时加强危废管理，定期清运处置。 - 3.5其它环境保护设施 - 3.5.1地下水污染防治措施 - 由于该项目在原料储存、生产过程中使用乳化液、煤油、润滑油等物质，若渗透到地下，由于土壤的含水层对污染源的敏感性、纳污的脆弱性，会造成地下水的污染，同时也会造成土地污染。且含水层一旦受到污染，清除、治理、修复十分困难。 - 防治措施：乳化液及煤油采取专用容器储存，地面设置托盘。危废暂存间采取JS复合材料重点防渗处理，避免化学品污染土壤及地下水。 ### 3.5.2环境风险防范设施 - 风险识别 - 项目在生产过程中会使用煤油、乳化液、润滑油、乙炔等物质，根据《环境风险评价技术导则》附录A规定，风险物质为煤油、乙炔，其理化性质如下： 表3-3 煤油的理化性质及危险特性 名称; 煤油；火油；灯油; 外观与性状; 无色或淡黄色液体，略带臭味. 生产场所储存量; 0t; 贮存场所贮存量; 0.003t. 生产场所临界量; 10t; 贮存场所临界量; 100t. 封装形式; 玻璃瓶装; 物质种类; 易燃液体. 毒性危害; 侵入途径; 吸入、食入. 毒性; 家兔经口LD50：28g/kg。人最大耐受浓度为15g/m3×10～15min。成人经口最小致死量估计为100ml。. 健康危害; 对皮肤、粘膜的刺激性较强。. 急救方法; 中毒时立即移至空气新鲜处，松开衣服；停止呼吸时，进行人工呼吸。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪点(℃); ＞40; 爆炸上限（v%）; 5.0. 引燃温度(℃); 210; 爆炸下限（v%）; 0.7. 危险特性; 蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇高热、明火、氧化剂有燃烧的危险。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。应与氧化剂分开储运。灌装时应注意流速，防止产生和积聚静电，应有接地装置。 泄漏处理：切断火源。建议应急处理人员戴好放毒面具和手套。用砂土吸附，倒至空旷地方任其蒸发。对污染地面进行通风，蒸发残余液体，并排除蒸气。. 灭火方法; 用泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、砂土灭火. 表3-4 乙炔的理化性质及危险特性 名称; 乙炔；电石气; 外观与性状; 无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味. 生产场所储存量; 0t; 贮存场所贮存量; 0.035t. 生产场所临界量; 1t; 贮存场所临界量; 10t. 封装形式; 钢瓶装; 物质种类; 易燃气体. 毒性危害; 侵入途径; 吸入. 健康危害; 具有弱麻醉作用。 急性中毒：接触10～20%乙炔，工人可引起不同程度的缺氧症状；吸入高浓度乙炔，初期兴奋、多语、哭笑不安，后眩晕、头痛、恶心和呕吐，共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可迅速消失。 慢性中毒：目前未见有慢性中毒报告。有时可能有混合气体中毒的问题，如磷化氢，应予注意。. 急救方法; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳。. 闪点(℃); -32; 爆炸上限（v%）; 80.0. 引燃温度(℃); 305; 爆炸下限（v%）; 2.1. 危险特性; 极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中, 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 灭火方法; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. （2）风险事故防范措施 ①运输风险物质的车辆应专车专用，并有明显标志；禁止无关人员搭乘； ②厂区设立乙炔贮存间，加强对乙炔等物料的安全管理工作，专人管理，专人负责，做到安全贮存。 ③贮存间保持干燥，常通风，储存库应远离热源和避免阳光直射，禁止一切烟火，并有相应的防火安全措施，设置防火标示牌。 ④定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑤加强管理，厂区内，特别是库房周围严禁明火，禁止吸烟。 ⑥上下厂区各设置应消防废水收集池一个（容积均为50m3）。 （3）风险事故应急预案 ### 企业编制了《突发环境事件应急救援预案》。企业建立健全突发性环境污染事故应急组织体系，明确各应急组织机构职责，成立环境应急指挥部，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。 ## 3.6环保设施及落实情况 ### 3.6.1环保设施投资 项目总投资200万元，环保投资15万元，占总投资比例为7.5%。环保设施（措施）及投资见表3-5。 表3-5 环保设施（措施）一览表 （单位：万元） 类别; 污染源; 环评环保措施; 投资; 实际环保措施; 投资. 废气; 焊接烟气; 焊接烟尘排放系统; 1.5; 焊接烟尘排放系统; 1.5. 施工扬尘; 施工期扬尘防治; 0.5; 施工期扬尘防治; 0.5. 废水; 厕所; 化粪池2个，容积均为20m3; 1; 沼气池一套，容积为60m3；; 5. 噪声; 设备; 风机、空压机、设备建筑隔音、减振、降噪处理; 2; 风机、空压机、设备建筑隔音、减振、降噪处理; 2. 固废; 生活垃圾; 环卫部门统一收集; 0.5; 交由环卫部门清运处理; 0.5. 铁屑; 金属回收公司定期回收; 2.5; 集中收集后定期外售金属回收公司; 2.5. 化粪池污泥; 环卫部门统一收集; 交由环卫部门清运处理. 焊渣; 环卫部门统一收集; 交由环卫部门清运处理. 废煤油; /; 暂存于危废暂存间，交由罗江益达再生资源有限公司转运及处置. 乳化液容器; 原厂回收再利用; 交由供应商回收处置. 废润滑油桶; 交由供应商回收处置. 废润滑油; /; 暂存于危废暂存间，交由罗江益达再生资源有限公司转运及处置. 废乳化液; 送有资质单位进行专业处理. 其它; 生态环境; 绿化; 5; 绿化; 2. 风险事故; 消防废水收集池2个，容积均为50m3; 0.5; 消防废水收集池2个，容积均为50m3; 1.0. 合计; -; 13.5; 合计; 15. ### 3.6.2处理设施落实情况 项目污染源及处理设施见表3-6。 表3-6 污染源及处理设施对照表 类别; 污染源; 污染物名称; 环评要求; 实际落实; 排放去向. 废水; 运营期生活废水; COD BOD5 SS 氨氮; 用于果树及农田浇灌，不外排; 生活废水经沼气池处理后，用于绿化、农田及林地施肥，不外排; /. 废气; 焊烟; 颗粒物; 车间排风系统抽到室外排放; 排气扇抽到室外排放; 外环境. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 环卫部门统一收集; 交由环卫部门清运处理; /. 铁屑; 金属回收公司定期回收; 集中收集后定期外售金属回收公司; /. 化粪池污泥; 环卫部门统一收集; 交由环卫部门清运处理; /. 焊渣; 环卫部门统一收集; 交由环卫部门清运处理; /. 危险废物; 废煤油; /; 暂存于危废暂存间，交由罗江益达再生资源有限公司转运及处置; /. 乳化液容器; 原厂回收再利用; 交由供应商回收处置; /. 废润滑油桶; 交由供应商回收处置; /. 废润滑油; /; 暂存于危废暂存间，交由罗江益达再生资源有限公司转运及处置; /. 废乳化液; 送有资质单位进行专业处理; 生产过程中使用的乳化液的经供料泵添加，循环使用，无废乳化液产生; /. 噪声; 设备、人员、车辆; 设备噪声、社会生活噪声、车辆噪声; 房屋隔音、减震、消声、上厂区夜间禁止进行高噪声机加工序生产; 选用低噪设备，将产生噪声较高的设备布置于生产厂房中间，通过墙体隔音、基座减震、距离衰减、加强办公区管理、合理布局、种植高大乔木、墙体隔声；合理规划行驶路线院，厂内限速，禁止鸣笛; 外环境.

# 表四

# 4环境影响评价主要结论及审批部门审批决定 - 4.1环评结论 - 评价认为，本项目选址符合绵竹市总体规划，项目符合国家产业发展政策。项目建设区域无明显环境制约因素，工程拟采取的污染防治措施和本评价建议及要求的对策经济技术可行，在治污设施连续稳定运行的基础上，项目建成运行后不会改变项目区域现有的环境区域功能，工程的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，因此，本评价认为，本工程在全面落实环保设施及完善环评要求前提条件下，本项目在绵竹市方泉村建设从环境保护的角度而言是可行的。 - 4.2建议 - 加强管理，健全各种生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。 - 2、落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 3、企业应认真执行国家和地方各项环保法规和要求，明确厂内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度。 4、建立应急预案，增加应急设施（如应急池等）；推行安全生产，杜绝污染物事故排放。 - 4.3环评批复 你厂报送的《机械加工项目环境影响报告表》收悉。根据专家评审意见，经研究，作出如下批复意见： - 一、该项目属于补办环评，经绵竹市发改“竹发计（2005）13号”批准立项，符合国家相关产业政策，项目工程建设地位于遵道镇方泉村原机砖厂内，项目总投资200万元，其中环保投资13.5万元。 - 该项目环境影响报告表编制目的明确，内容全面，提出的各项污染治理措施和对策具有一定针对性和操作性，项目在落实各项污染治理措施后，能够达到减少污染排放和污染物达标的要求，经绵竹市环保局项目审查领导小组会审，同意该项目在遵道镇方泉村实施。 - 二、项目在实施过程中应做好以下几项工作： - 1、对生产过程中产生的污染源要求按照报告表提出的处置措施逐项落实，必须做到所有的排放物既要做到达标排放，又要符合总量控制要求。 - 2、切割、机加工过程中产生的废铁屑一年7吨，应在车间建立收集设施，定期清运，并送有关单位回收利用。 - 3、废乳化油一年产生0.05吨，在产生废乳化油的生产环节要注意收集，并将废乳化油送有资质的单位回收处理。 - 4、对产生噪声源的车间和机械设备应具备消声降噪的处理设施，厂界四周多种植高大乔木，即可美化环境又能降噪隔音。 - 三、项目工程建设必须严格执行环保治理设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”的“三同时”制度。项目试生产前须向我局书面申请，经同意后方能试生产；试运行三个月内，环保设施经验收监测合格后，向环保部门书面提出环保治理设施验收申请报告，验收合格后，经批准才能投入正式生产。 - 4.4验收监测标准 - 4.4.1执行标准 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值； 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 - 4.4.2标准限值 本项目验收监测执行标准见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 无组织废气; 焊接; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值. 项目; 排放浓度（mg/m³）; 项目; 排放浓度（mg/m³）. 颗粒物; 1.0; 颗粒物; 1.0. 氮氧化物; 0.12; 氮氧化物; 0.12. 噪声; 设备噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 60; 昼间; 60. 夜间; 50; 夜间; 50. - 4.5总量控制指标 环评及批复未对本项目下达总量控制指标。项目无生产废水产生，生活废水经沼气池处理后用于绿化及林地施肥，不外排。

# 表五

- 5验收监测质量保证及质量控制 （1）验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 （2）现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 （3）监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （4）环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （5）环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （6）气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。 （7）噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 （8）实验室分析质量控制。 （9）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核

# 表六

- 6验收监测内容 - 6.1废气监测 ### 6.1.1废气监测点位、项目及频率 表6-1 无组织废气监测项目、点位及时间频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 上厂区厂界上风向; 颗粒物、氮氧化物; 每天3次，监测2天. 2; 上厂区厂界下风向1#. 3; 上厂区厂界下风向2#. 4; 上厂区厂界下风向3#. 5; 下厂区厂界上风向. 6; 下厂区厂界下风向1#. 7; 下厂区厂界下风向2#. 8; 下厂区厂界下风向3#. ### 6.1.2废气分析方法 表6-2 无组织排放废气监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 0.001mg/m3. 氮氧化物; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ479-2009; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.005mg/m3. - 6.2噪声监测 - 6.2.1噪声监测点位、监测时间、频率 表6-3 噪声监测点位、时间、频率 监测点位; 监测时间、频率; 方法来源. 1#上厂区厂界东侧外1m; 监测2天，昼夜各1次; GB12348-2008. 2#上厂区厂界南侧外1m. 3#上厂区厂界西侧外1m. 4#上厂区厂界北侧外1m. 5#下厂区厂界东侧外1m. 6#下厂区厂界南侧外1m. 7#下厂区厂界西侧外1m. 8#下厂区厂界北侧外1m. - 6.2.2噪声监测方法 表6-4 噪声监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境 噪声排放标准; GB12348-2008; ZHJC-W272 HS6288B型噪声频谱分析仪. 6.5监测点位示意图

### 表七

- 7验收监测结果 - 7.1验收期间工况 2018年5月2日、5月3日，“绵竹市加林动力备件厂机械加工项目”正常生产，生产负荷率均达到75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表7-1 验收监测生产负荷表 日期; 产品类别; 设计/套; 实际/套; 生产负荷%. 2018.5.2; 热电、核电汽轮机低压部套、导流环、轴承箱等; 0.67; 0.6; 89.5. 2018.5.3; 热电、核电汽轮机低压部套、导流环、轴承箱等; 0.67; 0.6; 89.5. ## 7.2验收监测结果 无组织排放废气监测结果见表7-2、7-3、噪声监测结果见表7-4。 - 7.2.1废气 表7-2 无组织排放废气监测结果表 （单位：mg/m3） 点位 项目; 05月02日; 05月03日; 标准 限值. 上厂区 厂界上风向; 上厂区 厂界下风向1#; 上厂区 厂界下风向2#; 上厂区 厂界下风向3#; 上厂区 厂界上风向; 上厂区 厂界下风向1#; 上厂区 厂界下风向2#; 上厂区 厂界下风向3#. 颗粒物; 第一次; 0.237; 0.355; 0.316; 0.354; 0.118; 0.158; 0.130; 0.138; 1.0. 第二次; 0.040; 0.160; 0.151; 0.080; 0.099; 0.119; 0.132; 0.099. 第三次; 0.101; 0.201; 0.226; 0.201; 0.079; 0.080; 0.113; 0.120. 氮氧 化物; 第一次; 0.056; 0.076; 0.078; 0.072; 0.036; 0.062; 0.048; 0.039; 0.12. 第二次; 0.056; 0.074; 0.064; 0.063; 0.021; 0.060; 0.038; 0.035. 第三次; 0.044; 0.064; 0.047; 0.047; 0.023; 0.044; 0.036; 0.032. 表7-3 无组织排放废气监测结果表 （单位：mg/m3） 点位 项目; 05月02日; 05月03日; 标准 限值. 下厂区 厂界上风向; 下厂区 厂界下风向1#; 下厂区 厂界下风向2#; 下厂区 厂界下风向3#; 下厂区 厂界上风向; 下厂区 厂界下风向1#; 下厂区 厂界下风向2#; 下厂区 厂界下风向3#. 颗粒物; 第一次; 0.221; 0.342; 0.297; 0.237; 0.039; 0.199; 0.139; 0.039; 1.0. 第二次; 0.182; 0.183; 0.200; 0.200; 0.139; 0.222; 0.181; 0.239. 第三次; 0.162; 0.183; 0.221; 0.180; 0.160; 0.204; 0.162; 0.241. 氮氧 化物; 第一次; 0.029; 0.069; 0.065; 0.033; 0.026; 0.034; 0.031; 0.030; 0.12. 第二次; 0.029; 0.060; 0.070; 0.061; 0.027; 0.040; 0.068; 0.038. 第三次; 0.036; 0.049; 0.054; 0.043; 0.030; 0.039; 0.041; 0.037. 监测结果表明，项目上厂区上风向、下风向所测指标：颗粒物、氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值；项目下厂区上风向、下风向所测指标：颗粒物、氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值； ### 7.2.2废水 项目无生产废水产生，生活废水经沼气池处理后用于绿化、农田林地施肥，不外排。 - 7.2.3噪声 表7-4 厂界噪声监测结果表 （单位：dB（A）） 点位; 测量时间. 05月02日; 05月03日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#上厂区厂界东侧外1m; 53.1; 40.7; 54.2; 42.0. 2#上厂区厂界南侧外1m; 53.3; 40.1; 54.1; 41.6. 3#上厂区厂界西侧外1m; 53.5; 40.5; 54.1; 41.9. 4#上厂区厂界北侧外1m; 53.3; 41.6; 54.1; 43.3. 5#下厂区厂界东侧外1m; 52.5; 42.4; 53.8; 43.4. 6#下厂区厂界南侧外1m; 52.9; 44.2; 53.9; 44.8. 7#下厂区厂界西侧外1m; 52.9; 40.7; 54.1; 41.5. 8#下厂区厂界北侧外1m; 53.0; 41.0; 54.3; 42.2. 标准限值; 60; 50; 60; 50. 监测结果表明，上厂区厂界噪声监测点昼间噪声分贝值在53.1~54.2dB(A)之间，夜间噪声分贝值在40.1~43.3dB(A)之间；下厂区厂界噪声监测点昼间噪声分贝值在52.5~54.3dB(A)之间，夜间噪声分贝值在40.7~44.8dB(A)之间，均能达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准限值。

### 表八

# 8环境管理检查 ## 8.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查 项目在建设过程中，基本执行“环境影响评价法”及“三同时”制度，环评、生产报批手续基本齐全。 ## 8.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 企业建立健全了相应的环保设施运行、维护制度，将责任具体化，车间主管定期对环保设施进行监督管理，发现问题及时整改，确保环保设施的正常运行。 环保治理设施的日常保养、维护及常规检修均由贺兴全负责，由其制定了相应的管理制度，经现场踏勘，各种环保设施处于良好的运行状态。 ## 8.3环境保护档案管理情况检查 与项目有关的各项环保档案资料（例如：环评报告表、环评批复、执行标准等文件）均由办公室负责统一管理，负责登记归档并保管。 ## 8.4环境保护机构设置和环境管理规章制度措施及落实情况 企业由贺兴全负责安全环保管理事务。 企业制定了《环境管理制度》、《环境突发事故应急预案》等。企业设立了环保领导组织机构，由贺兴全担任环保领导小组组长，领导公司环保工作的开展，由古大成担任环保领导小组副组长，负责掌握工作进展，协调沟通工作情况，督促消防及环保工作的检查，另由张建兵、肖文俊、冯福军等成员负责环保工作的具体落实。 - 8.5总量控制 环评及批复未对本项目下达总量控制指标。项目无生产废水产生，生活废水经沼气池处理后用于绿化及林地施肥，不外排。 ## 8.6清洁生产检查情况 本项目属于C3513汽轮机及辅件制造，本项目将外协的工件运送回厂区后，对工件进行切割装焊加工，生产过程对环境影响较小。 本项目清洁生产内容主要体现如下： ①本项目所使用的焊条为无铅焊条，所有原辅材料均不含有一类污染物。 ②项目选用较先进的生产工艺及设备，并配备了相关的污染物防止措施，使污染物得到有效的控制。 ③项目使用清洁能源电能、沼气。 ④本项目污染物均做到达标排放，运营期无生产废水，生活废水经沼气池处理后用于厂区绿化及林地施肥，不外排。 - 从上面的分析可知，项目在原辅材料及生产设备的选用、生产工艺先进性、节水、节耗及污染物产生及排放量等方面全面贯彻了清洁生产原则。本项目较好地落实了清洁生产原则。 - 8.7环评批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表8-1。 表8-1 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 对生产过程中产生的污染源要求按照报告表提出的处置措施逐项落实，必须做到所有的排放物既要做到达标排放，又要符合总量控制要求。; 已落实。 项目无生产废水产生，生活废水经沼气池处理后用于绿化、农田林地施肥，不外排；焊接烟气经车间通风系统无组织排放；环评批复未对本项目设置总量控制指标。. 2; 切割、机加工过程中产生的废铁屑一年7吨，应在车间建立收集设施，定期清运，并送有关单位回收利用; 已落实。 项目产生的废铁屑外售金属回收公司回收处理。. 3; 废乳化油一年产生0.05吨，在产生废乳化油的生产环节要注意收集，并将废乳化油送有资质的单位回收处理; 基本落实。 根据业主提供资料，生产过程中使用的乳化液的经供料泵添加，循环使用，无废乳化液产生； 废煤油、废润滑油暂存于危废暂存间，定期交由罗江益达再生资源有限公司转运及处置。. 4; 对产生噪声源的车间和机械设备应具备消声降噪的处理设施，厂界四周多种植高大乔木，即可美化环境又能降噪隔音; 已落实 项目选用低噪设备，将产生噪声较高的设备布置于生产厂房中间，通过墙体隔音、基座减震、距离衰减、加强办公区管理、合理布局、种植高大乔木、墙体隔声等措施降噪。.

### 表九

- 9公众意见调查 - 9.1公众意见调查目的 公众意见调查是建设项目竣工环境保护验收监测工作的主要内容之一，是了解项目在建设期和运营期间对周边环境影响程度的重要方法和手段。通过公众意见调查，有助于分析和明确公众关心的热点问题，为企业采取有效措施，完善内部环境保护管理制度，提高环保设施运行效果，为环境保护行政主管部门实施监管提供依据。 - 9.2公众意见调查方法 以发放公众意见调查表及走访形式对周边环境保护敏感区域范围内各年龄段、各层次人群进行随机调查。 - 9.3调查内容及调查范围 根据项目特征，向周边有可能受到影响的群众了解项目的建设和生产期间对其生活和工作的影响，并征求其对项目建设单位环境保护管理方面的意见和建议。调查对象主要是附近的居民。调查内容见表9-1。 - 9.4调查结果 本次公众意见调查对项目周围居民。共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。调查结果表明： （1）80%的被调查公众表示很了解本项目；20%的被调查公众表示了解本项目。 （2）100%的被调查公众表示本项目的建设对自己的生活、工作环境没有影响。 （3）100%的被调查公众表示本项目的废水对自己的生活、工作环境没有影响。（4）100%的被调查公众表示本项目的废气对自己的生活、工作环境没有影响。 （5）96.7%的被调查公众表示本项目的噪声对自己的生活、工作环境没有影响；3.3%的被调查公众表示影响较轻。 （6）100%的被调查公众表示本项目的固体废物对自己的生活、工作环境没有影响。 （7）100%被调查公众对本项目的环保治理措施表示满意。 调查结果表明见表9-1。 表9-1 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目是否了解; 很了解; 24; 80. 了解; 6; 20. 不了解; 0; 0. 2; 本项目的建设是否给您生活、工作环境带来不良影响; 没有影响; 30; 100. 影响较轻; 0; 0. 影响较重; 0; 0. 3; 本项目的废水是否给您生活、工作环境是否产生影响; 没有影响; 30; 100. 影响较轻; 0; 0. 影响较重; 0; 0. 4; 本项目的废气是否给您生活、工作环境是否产生影响; 没有影响; 30; 100. 影响较轻; 0; 0. 影响较重; 0; 0. 5; 本项目的噪声是否给您生活、工作环境是否产生影响; 没有影响; 29; 96.7. 影响较轻; 1; 3.3. 影响较重; 0; 0. 6; 本项目的固体废物是否给您生活、工作环境是否产生影响; 没有影响; 30; 100. 影响较轻; 0; 0. 影响较重; 0; 0. 7; 您对该项目的环保治理措施是否满意; 满意; 30; 100. 较满意; 0; 0. 不满意; 0; 0. 8; 其它意见和建议; 无.

表十

- 10验收监测结论及建议 - 10.1验收监测结论 验收监测期间严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。 本次验收报告是针对2018年5月2日、3日的运行及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，“绵竹市加林动力备件厂机械加工项目”运行负荷达到要求，满足验收监测要求。 - 10.2各类污染物及排放监测结果 （1）废气：验收监测期间，项目上下厂区，上风向、下风向所测指标：颗粒物、氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值； （2）废水：项目无生产废水产生，生活废水经沼气池处理后用于绿化、农田林地施肥，不外排。 （3）噪声：验收监测期间，项目上下厂区厂界噪声测点值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准。 - （4）固体废弃物排放情况：生活垃圾实行袋装化，集中收集后交由环卫部门清运处理；废铁屑集中收集后定期外售金属回收公司；化粪池污泥及时清掏后交由环卫部门清运处理；焊渣交由环卫部门清运处理；废煤油、废润滑油暂存于危废暂存间，定期交由罗江益达再生资源有限公司转运及处置；乳化液盛装容器、废润滑油桶交由供应商回收处置； - 10.3总量控制指标 环评及批复未对本项目下达总量控制指标。项目无生产废水产生，生活废水经沼气池处理后用于绿化、农田林地施肥，不外排。 - 10.4公众意见调查 100%的被调查公众表示了解或者较了解本项目；100%的被调查公众对本项目的环保治理措施表示满意或基本满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 - 10.5结论 综上所述，在建设过程中，“绵竹市加林动力备件厂机械加工项目”基本执行了环境影响评价法及“三同时”。企业内部专人负责固废管理，环保设施运营、维护。项目总投资200万元，环保投资15万元，占总投资比例为7.5%；经监测结果表明，废气满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放标准；项目厂界环境噪声测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准。固体废物做到了分类存放、分类处置，项目环评中提出的污染物防治措施已基本落实，同时建立了环境管理制度和环境风险应急预案。项目附近民众对项目环保工作较为满意，建议本项目通过竣工环保验收。 - 10.6主要建议 1.运营期加强进出车辆的管理，减少车辆产生的噪声和废气污染； 2.继续做好固体废物的分类管理和处置； 3.加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放； 4.严格落实事故风险防范和应急措施，加强环境污染事故应急演练，提高应对突发性污染事故的能力，确保环境安全。