编织袋生产线技改项目

竣工环境保护验收监测报告表

中衡检测(资)验字[2019]第11号

建设单位：      安岳县兴明包装制品有限公司

编制单位：       资阳中衡检测技术有限公司

2019年8月

建设单位法人代表:	陈兴明

编制单位法人代表:	殷万国

项  目 负 责  人: 曾海伦

填     表     人：邹  涛

| 建设单位：安岳县兴明包装制品有限公司（盖章） | 编制单位：资阳中衡检测技术有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：13980813308 | 电话： 028-26026666 |
| 传真：/ | 传真： / |
| 邮编：642357 | 邮编：641300 |
| 地址：四川省资阳市安岳县石羊镇（安岳工业园石羊工业集中区） | 地址：四川省资阳市雁江区外环路西三段139号2号楼4层 |

表一

| 建设项目名称 | 编织袋生产线技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安岳县兴明包装制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改√ 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 四川省资阳市安岳县石羊镇（安岳工业园石羊工业集中区） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 塑料编织袋 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产塑料编织袋800吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产塑料编织袋800吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年3月 | 开工建设时间 | 2014年1月 |  |  |
| 调试时间 | 2014年6月 | 验收现场监测时间 | 2019年3月21日、3月22日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 安岳县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 北京文华东方环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 68万元 | 环保投资总概算 | 29万元 | 比例 | 42.6% |
| 实际总投资 | 68万元 | 实际环保投资 | 23万元 | 比例 | 33.8% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年7月16日）； 2、中华人民共和国生态环境部，公告（2018）9号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（2018年5月15日）； - 3、国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，《关于发布<建设项目竣工环境保护验收验收暂行办法>的公告》（2017年11月20日）； 4、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）； 5、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施（2017年6月27日修订）； 6、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施（2018年10月26日修订）； 7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施（2018年12月29日修订）； - 8、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施（2016年11月7日修改）； - 9、安岳县经济和信息化局，《四川省技术改造投资项目备案表》，备案号：川投资备【2018-512021-29-03-240658】JXQB-0003（2018年1月10日）； - 10、安岳县环境保护局，安岳环函﹝2018﹞74号，《关于安岳县兴明包装制品有限公司编织袋生产线技改项目执行环境标准的函》（2018年3月21日）； - 11、北京文华东方环境科技有限公司，《安岳县兴明包装制品有限公司编织袋生产线技改项目环境影响报告表》（2018年3月）； - 12、安岳县环境保护局，安环审批﹝2018﹞52号，《安岳县环境保护局关于安岳县兴明包装制品有限公司编织袋生产线技改项目环境影响报告表的批复》（2018年4月28日）； 13、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 废水：NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准，其余执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准； 无组织废气：执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51-2377-2017）中表5“其他”标准限值； 有组织废气：执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中“涉及有机溶剂生产和使用的其它行业”标准限值； 厂界环境噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准； 环境噪声：执行《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准限值； 固废：一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |  |  |  |  |
| 1前言 1.1项目概况及验收任务由来 安岳县兴明包装制品有限公司于2011年投资500万元与安岳县长兴塑料制品厂合资在安岳县石羊工业集中区购买12亩土地，建设生产规模为年产塑料编织袋500吨的项目。 项目于2014年1月投资68万元进行了技改扩能，技改内容主要为：新增编织设备26台，新建厂房1000m2，办公用房300m2。技改后项目厂房总建筑面积为 2500m2，办公用房面积600m2，编织设备50台，项目于2014年6月技改完成，年产塑料编织袋800吨。 安岳县经济和信息化局于2018年1月10日以“川投资备【2018-512021-29-03-240658】JXQB-0003”对本项目进行了备案登记。北京文华东方环境科技有限公司于2018年3月完成对安岳县兴明包装制品有限公司编织袋生产线技改项目环境影响报告表的编制工作（补办环评），安岳县环境保护局于2018年4月28日以安环审批﹝2018﹞52号文对项目环境影响报告表下达了批复。项目在施工期和调试期无环境投诉，无违法和处罚记录。 受安岳县兴明包装制品有限公司委托，资阳中衡检测技术有限公司于2019年 1月对安岳县兴明包装制品有限公司“编织袋生产线技改项目”进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。依据该方案，四川中衡检测技术有限公司于2019年3月21日~22日开展了现场监测，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该项目竣工环境保护验收监测报告表。 本项目位于四川省资阳市安岳县石羊镇（安岳工业园石羊工业集中区）。根据现场调查，项目东北侧隔马路20m处为安岳县双龙塑料厂；东南侧相邻为四川四海化工有限公司；西侧为当地农田和荒地，距离130米为石羊河。项目周边环境保护目标主要为项目周围石羊镇散居居民，据现场调查，距离项目厂界东北侧56米处有2户居民点，距离项目厂界东北侧35米处有3户居民点。 项目总人数30人，实行3班制，每班工作时间8小时，年工作日为200天。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程构成。项目组成及主要环境问题见表2-1，主要设备见表2-2，主要原辅材料及能耗表见表2-3，项目水量平衡见图2-1。 1.2验收监测范围 安岳县兴明包装制品有限公司“编织袋生产线技改项目”本次验收范围为主体工程、环保工程、公用工程、办公及生活设施、仓储工程。 1.3验收监测内容 - 噪声监测； - 废气监测； - 废水监测； - 固体废物处理检查； - 公众意见调查； |  |  |  |  |  |

### 表二

2项目工程内容及工艺流程介绍 2.1 工程建设内容及工程变更 2.1.1项目建设内容 项目占地8000m2，年产塑料编织袋800吨。 表2-1 项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容; 可能产生的环境问题. 环评拟建; 实际建成. 主体 工程; 生产车间; 建筑面积1000m2，靠厂区东南侧，内设 搅拌机1台，塑料拉丝机1台，塑料编 织机24台; 新建一个大的车间，包括原料区、成品区、印刷区、拉丝区、搅拌区、原料区、编织区以及维修区，内设搅拌机1台，塑料拉丝机1台，塑料编织机50台，印刷机1台，原有的生产车间和库房现已空置; 噪声、粉尘、废渣. 印刷车间; 建筑面积200m2，位于厂区西南侧，内设1台印刷机. 仓储工程; 原料库房; 建筑面积300m2，位于厂区西南侧，用于堆放原辅材料. 成品库房; 建筑面积1000m2，内设缝纫机、裁袋机，用于堆放项目成品. 公用工程; 供水系统; 石羊镇供水管网; 石羊镇供水管网; /. 供电系统; 石羊镇园区电网; 石羊镇园区电网; /. 综合管网; 厂区雨污分流、清污分流系统; 厂区雨污分流、清污分流系统; /. 办公 生活 设施; 办公室; 建筑面积300m2，位于厂区西北侧; 建筑面积300m2，位于厂区东北侧; 废水. 员工休息室; 建筑面积300m2，位于厂区西北侧; 建筑面积300m2，位于厂区北侧; 废水. 环保工程; 废气; 对拉丝、印刷过程中产生的有机废气进行收集，收集后通过排风管道引至一套“UV 光催化+低温等离子”处理装置处理，风机风量为3000m3/h、集气罩收集率90%、处理效率达90%，处理后由15m高排气筒外排; 对拉丝、印刷过程中产生的有机废气进行收集，收集后通过排风管道引至一套“UV 光催化+低温等离子”处理装置处理后由15m高排气筒外排; 废气. 生活污水处理设施; 新设一体化污水处理设施，处理规模 5m3/d，采用“格栅+调节+生物接触氧化”工艺，近期处理后外排石羊河，远期排入石羊镇污水处理厂; 生活污水经预处理池处理后排入石羊镇污水处理厂; 废水. 噪声; 合理布局，隔声，减振，距离衰减; 合理布局，隔声，减振，距离衰减; 噪声. 危险废物暂存间; 新设危险废物暂存间，建筑面积5m2，位于厂房内部西南角; 危险废物暂存间，建筑面积5m2，位于厂房内部西南角; 废渣. 一般固废暂存间; 新设固废暂存间，建筑面积5m2，位于厂房内部东北角; 固废暂存间，建筑面积5m2，位于厂房内部东北角; /. 2.1.2项目主要设备介绍 表2-2 主要设备一览表 序号; 环评拟购置; 实际购置; 备注. 设备名称; 型号; 数量（台）; 设备名称; 型号; 数量（台）. 1; 塑料拉丝机; /; 1; 塑料拉丝机; /; 1; 利旧. 2; 塑料编织机; 圆筒四梭; 50; 塑料编织机; 圆筒四梭; 24; 新增 26 台. 3; 搅拌机; /; 1; 搅拌机; /; 1; 利旧. 4; 缝纫机; /; 4; 缝纫机; /; 4; 利旧. 5; 裁袋机; /; 2; 裁袋机; /; 2; 利旧. 6; 印刷机; SDY3-800; 1; 印刷机; SDY3-800; 1; 利旧. 2.1.3项目变更情况 项目总平面布置与环评不一致，但不会导致环境影响发生显著变化。根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”因此，本项目不属于重大变动，变动情况见表2-3。 表2-3 项目变动情况汇总 类别; 环评要求; 实际建设; 变动情况说明. 主体工程; 生产车间; 建筑面积1000m2，靠厂区东南侧，内设 搅拌机1台，塑料拉丝机1台，塑料编 织机24台; 新建一个大的车间，包括原料区、成品区、印刷区、拉丝区、搅拌区、原料区、编织区以及维修区，内设搅拌机1台，塑料拉丝机1台，塑料编织机50台，印刷机1台，原有的生产车间和库房现已空置; 主体工程和仓储工程面积较环评报告变小，不产生新的污染物. 印刷车间; 建筑面积200m2，位于厂区西南侧，内设1台印刷机. 仓储工程; 原料库房; 建筑面积300m2，位于厂区西南侧，用于堆放原辅材料. 成品库房; 建筑面积1000m2，内设缝纫机、裁袋机，用于堆放项目成品. 2.2 原辅材料消耗及水平衡 2.2.1原辅材料消耗 表2-4 主要原辅材料及能耗情况表 序号; 名称; 消耗量; 来源. 环评拟消耗; 实际消耗. 1; 聚丙烯颗粒; 600t/a; 600t/a; 四川农资塑化有限公司. 2; 聚乙烯颗粒; 100t/a; 30t/a; 成都顺腾石化. 3; 母料; 200t/a; 200t/a; 安岳国隆塑料. 4; 油墨; 4t/a; 4t/a; 外购. 5; 香蕉水; 2t/a; 2t/a; 外购. 6; 水; 877.8m3/a; 240m3/a; 石羊镇自来水管网. 7; 电; 100万kW·h; 100万kW·h; 石羊镇电网.

2.2.2项目水平衡 1 1.2 0.2 0.2 0.2 损耗 损耗 地下水 生活用水 冷却水 图2-1 项目水平衡图（m3/d） 循环水池 预处理池 石羊镇污水处理厂 0.8

2.3主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 项目专业从事编织袋生产，现有生产线年产塑料编织袋800吨。具体生产工艺流程简述如下： 图2-2 生产工艺流程及产污位置图 配料：将聚丙烯、聚乙烯、母料按照一定比例进行混合，采用搅拌机进行。 拉丝：混合均匀后的原料，进入拉丝机进行拉丝，项目拉丝采用电热，温度 控制在200℃-240℃，原料在此温度下熔融（未分解），熔融态的原料通过拉丝机内模具拉成宽度为2.0~3.0mm 的塑料丝带，而后进入冷却槽冷却固化。冷却槽内冷却水循环使用。 圆织：拉丝完成后的塑料丝带通过绕丝后进入圆织机进行编织，编织原理与 织布机类似，将塑料丝带编织成柱状物编织袋。 印刷：本项目印刷采用丝网印刷，印刷时通过刮板挤压将油墨通过图文部分 的网孔转移到编织袋上，项目油墨使用过程中采用香蕉水进行稀释，稀释比例 为1：2。 裁袋、缝纫：印刷完成的编织袋按照客户要求的规格进行切割和缝纫，完成 后即为成品。

### 表三

3主要污染源、污染物处理和排放 3.1废水的产生、治理及排放 本项目生产用水主要为生产过程中设备的间接冷却水，冷却水全部循环使用不外排，循环水池容积5m3。项目生活废水主要为员工生活污水，生活废水经过预处理池（一个，15m3）处理达三级标准后排入石羊镇污水处理厂。 3.2废气的产生、治理及排放 本项目废气主要是印刷油墨和拉丝工序产生的有机废气。 3.2.1有组织废气 本项目有组织废气主要是印刷油墨和拉丝工序产生的有机废气。 治理措施：经集气罩、排风管、“UV光催化+低温等离子”处理装置处理后由15米高排气筒排放。 3.2.2无组织废气 本项目无组织废气主要是印刷油墨和拉丝工序产生的有机废气。 治理措施：利用自然逸散的特性，加强车间通风，保证无组织废气达标排放。 卫生防护距离检查：根据环境影响报告表，以项目车间边界为起点50m范围内设定为卫生防护距离，经现场踏勘，项目周边50m范围内无居民、医院、学校等敏感点，满足卫生防护距离要求。 3.3噪声的产生、治理 本项目噪声主要来源于设备的运行噪声。 降噪措施：基础减震、合理布局、利用厂房隔声、距离衰减。 3.4固体废弃物的产生、治理及排放 本项目营运期产生的固体废物可分为一般固体废物和危险废物，一般固体废物主要有办公生活垃圾、废边角料、含油棉纱手套，危险废物主要有废矿物油、废油墨和稀释剂包装桶。 （1）一般固体废物 生活垃圾：产生量为5.94t/a，收集后由环卫部门统一清运处置； 含油棉纱手套：产生量约0.01t/a，收集后交由环卫部门统一清运； 废边角料：产生量约为24t/a，收集后回用于生产。 （2）危险废物 废油墨和稀释剂包装桶：产生量为0.5t/a，集中收集于危废暂存间，定期交由厂家（成都双流彩虹油墨厂）回收利用； 废矿物油：设备维修产生少量的废矿物油，产生量为0.1t/a，全部回用于设备的维护和保养。 项目固体废弃物详细处置情况见表3-1。 表3-1 固体废物排放及处理方法 序号; 废弃物名称; 排放量（t/a）; 来源; 废物类别; 处置方式. 1; 生活垃圾; 5.94t/a; 办公生活设施; 一般固废; 收集后由环卫部门统一清运处置. 2; 含油棉纱手套; 0.01t/a; 设备机修. 3; 废边角料; 24t/a; 裁袋和缝纫工艺; 收集后回用于生产. 4; 废油墨和稀释剂包装桶; 0.5t/a; 印刷工序; 危险废物; 集中收集于危废暂存间，定期交由厂家（成都双流彩虹油墨厂）回收利用. 5; 废矿物油; 0.1t/a; 设备维修; 全部回用于设备的维护和保养. 3.5处理设施 表3-2 环保设施（措施）一览表（单位：万元） 类别; 环评拟建; 实际建成. 环保措施; 投资; 环保措施; 投资. 废气治理; 车间; 收集后通过排风管道引至 UV光催化+低温等离子附处理装置处理，风机风量为3000m3/h、集气罩收集率90%、处理效率达90%，处理后由15m高排气筒外排; 20; 收集后通过排风管道引至 UV光催化+低温等离子装置处理后由15m高排气筒外排; 15. 废水处理; 生活污水; 新建1个一体化污水处理设施，处理规模设计为5m3/d，员工生活废水经一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入石羊河，待石羊镇污水厂建成投入运行后再达到《污水排放综合标准》（89789-1996）三级标准后排入污水处理厂。; 4; 生活废水经过预处理池处理达三级标准后排入石羊镇污水处理厂; 3. 固废治理; 生活垃圾; 环卫部门统一清运; /; 收集后由环卫部门统一清运处置; /. 含油棉纱手套; 混入生活垃圾，交环卫部门处置; /; 收集后由环卫部门统一清运处置; /. 废边角料; 设一般固废暂存间存放，由回收公司回收; 0.5; 废边角料和不合格产品收集后回用于生产; 0.5. 废油墨和稀释剂包装桶; 设危废暂存间，分类收集，并交由有资质单位处置; 2.5; 集中收集于危废暂存间，定期交由厂家（成都双流彩虹油墨厂）回收利用; 2.5. 废机油; 实际为废矿物油，全部回用于设备的维护和保养. 噪声治理; 噪声; 实行白班工作制，夜间不生产; /; 基础减震、合理布局、利用厂房隔声、距离衰减; 0.5. 合理布置噪声源; /. 厂房隔声; /. 工程降噪措施; 0.5. 地下水; 危险废物暂存间防渗层采用 2mm 厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。围堰堰体采用防渗混凝土，混凝土P8级渗透系数为 0.261×10-8cm/s，堰体内所有内侧表面涂刷涂环氧树脂防腐防渗（渗透系数应小于1.0×10-10cm/s）; 1.5; 危险废物暂存间采用防渗漆防渗，围堰堰体采用防渗混凝土，堰体内所有内侧表面涂刷防渗漆; 1.5. 一般防渗区采取10~15cm 的水泥进行硬化; /; 一般防渗区采取水泥混凝土进行硬化; /. 合计; /; 29; /; 23. 表3-3 污染源及处理设施对照表 类别; 污染源; 污染物名称; 环评要求; 实际落实; 排放去向. 水污染物; 员工; 生活污水; 新建1个一体化污水处理设施，处理规模设计为5m3/d，员工生活废水经一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入石羊河，待石羊镇污水厂建成投入运行后再达到《污水排放综合标准》（89789-1996）三级标准后排入污水处理厂; 生活废水经过预处理池处理达三级标准后排入石羊镇污水处理厂; 外环境. 大气污染物; 车间; VOCS; 收集后通过排风管道引至UV光催化+低温等离子处理装置处理，风机风量为3000m3/h、集气罩收集率90%、处理效率达90%，处理后由15m高排气筒外排; 收集后通过排风管道引至UV光催化+低温等离子附处理装置处理，风机风量为3000m3/h，处理后由15m高排气筒外排; 外环境. 固体废物; 车间; 废边角料; 设一般固废暂存间存放，由回收公司回收; 废边角料和不合格产品收集后回用于生产; /. 员工; 生活垃圾; 市政统一清运; 收集后由环卫部门统一清运处置; 外环境. 油墨、稀释剂; 废油墨和稀释剂包装桶; 设危废暂存间，分类收集，并交由有资质单位处置; 集中收集于危废暂存间，定期交由厂家（成都双流彩虹油墨厂）回收利用; 外环境. 机修; 废机油; 实际为废矿物油，全部回用于设备的维护和保养; /. 含油棉纱手套; 混入生活垃圾，交环卫部门处置; 收集后由环卫部门统一清运处置; 外环境. 噪声; 营运期; 设备噪声; 采取合理安排工作时间、合理布置 噪声源、厂房隔声及工程降噪措施; 基础减震、合理布局、利用厂房隔声、距离衰减; /. /. /.

### 表四

4建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环评主要结论 1、环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目印刷和拉丝产生的有机废气均由集气罩收集后，经 UV 光催化+低温等离子净化装置处理后由15米高排气筒排放。经处理后项目有机废气排放量0.33t/a，排放速率0.125kg/h，排放浓度41.8mg/m3，可满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）相关限值要求。环评要求，项目业主应严格搞好本企业环保治理工作，减少废气污染物排放，确保其废气达标排放。因此，采取以上措施，项目产生的废气经处理后对周边大气环境的影响很小。 （2）地表水环境影响分析结论 项目营运期废水主要为员工生活废水。 项目营运期废水为生活污水，其产生量为1.95m3/d（643.5m3/a）。整改后， 近期废水经厂区一体化污水处理设备处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后排入石羊河。石羊镇污水处理厂建成后，项目废水经预处理达《污水综合排放标准》（89789-1996）三级标准后排入石羊镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后排入石羊河。 （3）地下水环境影响分析结论 项目可能导致污染地下水的区域主要为危险废物暂存间，通过采取相应的防渗措施，可有效防止污染物渗漏污染地下水，对地下水的影响较小。 （4）声环境影响分析结论 项目通过采用相应的减振、隔声等降噪措施的基础，项目噪声源强将大大降低，再加之距离衰减，其厂界昼间噪声贡献值在 49.6～54.5dB(A)之间，项目营运期噪声贡献值完全可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。因此，项目噪声对周围环境的影响较小。 （5）固体废物环境影响分析结论 本项目运营过程中产生的固体废弃物主要为一般固体废物和危险废弃物。一般固体废物中办公生活垃圾环卫部门统一清运、废边角料由回收公司回收；含油棉纱手套混入生活垃圾由环卫部门统一清运；危险废弃物为废机油和废油墨和稀释剂包装桶，交由有资质单位统一处置。同时项目新设一般固废暂存间和危险废物暂存间，完善固体废物分类收集和贮存措施。项目产生的固废均能得到妥善处理，不会对周围环境造成二次污染。 2、污染治理措施的合理性和有效性 本评价认为，项目采取的环境保护措施经济上可行、技术上合理有效。 3、评价结论 本项目安岳县城市总体规划，符合现行国家产业政策，有良好的社会效益和经济效益，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则。项目在营运期产生的污染物在按照本报告中所提出的环保措施进行治理、确保污染物达标排放的前提下，严格执行“三同时”制度，项目对周围环境不会产生大的影响。 因此，本评价认为，本工程在全面落实环保设施及完善环评要求前提条件下，从环境保护的角度来看，本项目建设是可行的。 4.2环评建议与要求 1、项目在建设过程中应确保足够的环保资金，以实施污染物治理措施，做好建设项目的“三同时”工作。 2、公司应认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。在当地环保部门的指导下，定期对污染物进行监测，并建立污染物管理档案，确保废水、废气、厂界噪声达标排放。 3、加强对固废的分类收集和管理工作，妥善保管废物，定期处置，防止逸散，确保不对周围环境造成二次污染。 4、按国家《清洁生产促进法》的规定，建立有效的环境管理体系，提高企业管理水平，从产品设计、产品生产、商品流通和商品使用的各个环节，从产品的原材料、技术装备、工艺流程、废物排放和废物处置各个方面，进行“全过程控制”，进一步全面提高清洁生产水平，减少原材料消耗，降低能耗，降低生产成本，减少污染物排放。 4.3环评批复 一、项目概况 安岳县兴明包装制品有公司编织袋生产线技改项目位于安岳县石羊镇工业集中区，占地面积为8000m2。主要技改内容为：新建成品库房1000m2，员工休息室300m2，增设塑料编织机24台。技改后该厂共建设生产车间1000m2，印刷车间200m2，原料库房300m2，成品库房1000m2，设置搅拌机1台，塑料拉丝机1台，塑料编织机50台，缝纫机1台，裁袋机2台，印剧机1台。配套建设办公室、供水、供电、供热、成品堆放区、原料堆放区、环保工程等公辅设施。建成后年产塑料编织袋800吨。项目总投资500万元，项目技改资金68万元，其中环保投资10万元。(属补办环评)。 根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正版)，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目。安岳县经济和信息化局对该项目予以备案(川投资备【2018-512021-29-03-240658】JXQB-0003号)；安岳县住房和城乡规划建设局出具了项目属于工业用地的选址意见。因此，该项目符合国家产业政策及安岳县石羊镇工业集中区入驻要求。 该项目严格按照报告表中所列建设项目的地点、性质规模、建设方式和拟采取的环境保护对策措施建设后，对环境的不利影响能够得到减缓或控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。 二、应重点做好的工作 （一）严格落实各项污染防治设施及措施。生活废水经处理达《污水综合排放标准》(G88978-1996)中一级标准后外排，待石羊镇生活污水处理厂建成，处理达《污水综合排放标准》(89789-1996)中三级标准后排入市政污水管网；拉丝、印刷过程中产生的有机废气通过处理达标后，经15米排气简高空排放，不合格产品以及废边角料回用于生产，在破碎过程中产生的粉尘通过吸尘罩收集，经布袋除尘器处里达标后，再由15米排气筒高空排放；对车间进行合理布局，选用低噪设备，采取消声、隔声、减震等措施实现噪声达标排放；产生的固废分类收集、贮存，按规范处置，处置按照综合利用和无害化处理原则，危废暂存间按规范建设，废油墨桶和废胶桶交由有资质的单位清运处置，并建立转运、处理台账。生活垃圾、含油废棉纱由环卫部门统一清运处置。加强厂区的美化和绿化。 (二)项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质规模、地点或污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当重新报我局审核。 (三)项目开工前，必须依法完备行政许可相关手续。 (四)项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，环境保护设施及对策必须按规定程序开展环境保护验收，经验收合格后方可投入生产成者使用。 (五)总量控制指标：COD：0.0214t/a；NH3-N：0.0032t/a；VOCS：0.33t/a。 (六)其它注意事项按照环评和专家意见落实。 三、日常监督管理 项目建设与运营管理过程中的日常环境保护监督管理工作由安岳县环境监察执法大队负责。 四、行政复议与行政诉讼权利 如果你公司认为本批复侵犯了自身合法权益，可以自收到本文件之日起六十日内向安岳县人民政府或资阳市环境保护局提起行政复议，也可自收到本文件之日起三个月内向安岳县人民法院提起行政诉讼。安岳县环境保护局联系方式：电话：028-24522173 传真：028-24530257；通讯地址：四川省资阳市安岳县环境保护局(岳阳镇学沟湾路120号)。 请你公司在收到本批复后10个工作日内将批复送相关部门备案。 4.4验收监测标准 4.4.1执行标准 废水：NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962--2015）标准，其余执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准； 无组织废气：执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51-2377-2017）中表5“其他”标准限值； 有组织废气：执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中“涉及有机溶剂生产和使用的其它行业”标准限值； 厂界环境噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准限值。 环境噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准。 4.4.2标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 废水; 生活污水; 标准; NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962--2015）标准，其余执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准. 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）. pH; 6~9; pH; 6~9. COD; 500; COD; 500. BOD5; 300; BOD5; 300. SS; 400; SS; 400. 动植物油; 100; 动植物油; 100. NH3-N; 45; NH3-N; 45. 废气; 无组织废气; 标准; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51-2377-2017）中表5“其他”标准限值; 标准; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51-2377-2017）中相关标准. 项目; 排放浓度（mg/m³）; 项目; 排放浓度（mg/m³）. VOCS; 2.0; VOCS; 2.0. 有组织废气; 标准; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中“涉及有机溶剂生产和使用的其它行业”标准限值; 标准; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51-2377-2017）中相关标准. 项目; 排放浓度（mg/m³）; 项目; 排放浓度（mg/m³）. VOCS; 60; VOCS; 60. 噪声; 设备噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 60; 昼间; 60. 夜间; 50; 夜间; 50. 环境噪声; 标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准; 标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 60; 昼间; 60. 夜间; 50; 夜间; 50.

### 表五

5验收监测质量保证及质量控制 1、验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 2、现场采样和测试严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 3、监测质量保证按《环境监测技术规范》进行全过程质量控制。 4、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 5、所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 6、水样测定过程中按《水和废水监测分析方法》的要求进行测定。 7、气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核，校核合格后使用。 8、噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 9、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

### 表六

6.验收监测内容 6.1废水监测 （1）废水监测点位、项目及频次 表6-1 废水监测项目、点位及频次 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 废水总排口; pH值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、动植物油、悬浮物; 每天4次，监测2天. （2）废水监测方法、方法来源、使用仪器 表6-2 废水监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH值; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; ZYJ-W052 SX-620酸度计; /. 悬浮物; 重量法; GB/T11901-1989; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 4mg/L. 五日生化 需氧量; 稀释与接种法; HJ505-2009; ZHJC-W625 SHP-150生化培养箱 ZHJC-W808 MP516溶解氧测量仪; 0.5mg/L. 化学需氧量; 快速消解分光光度法; HJ/T399-2007; ZHJC-W422 723可见分光光度法; 3.0mg/L. 动植物油; 红外分光 光度法; HJ637-2018; ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; 0.06mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.025mg/L. 6.2废气监测 6.2.1废气监测点位、项目及频次。 表6-3 无组织废气监测点位、项目及频次 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 排放源上风向1#; 挥发性有机物（VOCS）; 每天3次，监测2天. 2; 厂界下风向2#. 3; 厂界下风向3#. 4; 厂界上风向4#. 表6-4 有组织废气监测点位、项目及频次 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 废气排气筒; 挥发性有机物（VOCS）; 每天3次，监测2天. 6.2.2废气监测方法、方法来源、使用仪器 表6-5 无组织废气监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 挥发性有机物（VOCS）; 气相色谱法; HJ604-2017; ZHJC-W004 GC9790气相色谱仪; 0.07mg/m3. 表6-6 有组织排放废气监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 挥发性有机物（VOCS）; 气相色谱法; HJ38-2017; ZYJ-W015 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W004 GC9790气相色谱仪; 0.07mg/m3. 6.3噪声监测 噪声监测点位、监测时间、频次及监测方法见表6-7。 表6-7 噪声监测点位、监测时间、频次及监测方法 监测点位; 监测时间、频次; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 1#厂界东侧外1m处; 监测2天，昼间1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008; ZYJ-W006/ W022 AWA6228+多功能噪声分析仪. 2#厂界西侧外1m处. 3#厂界北侧外1m处. 4#厂界东北侧居民外1m处（敏感点）; 《声环境质量标准》; GB3096-2008; ZYJ-W006/ W022 AWA6228+多功能噪声分析仪. 注：项目厂界南侧为其它厂区，不具备监测条件，故未设监测点位。.

### 表七

7验收监测期间生产工况记录及验收监测结果 7.1验收期间工况情况 2019年3月21日至22日，安岳县兴明包装制品有限公司“编织袋生产线技改项目”正常生产，生产负荷率达到75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表7-1 验收监测生产负荷表 日期; 产品名称; 设计产量; 实际产量; 运行负荷%. 2019.3.21; 塑料编织袋; 4吨/天; 4吨/天; 100%. 2019.3.22; 4吨/天; 4吨/天; 100%.

7.2验收监测结果 7.2.1废水监测结果 表7-2 生活废水监测结果表 单位：mg/L 点位 项目; 废水总排口; 标准 限值. 03月21日; 03月22日. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. pH值（无量纲）; 7.69; 7.69; 7.71; 7.72; 7.70; 7.71; 7.72; 7.73; 6~9. 悬浮物; 84; 99; 109; 87; 90; 89; 81; 95; 400. 五日生化需氧量; 72.5; 71.1; 70.3; 71.4; 75.9; 69.4; 76.7; 77.0; 300. 化学需氧量; 255; 260; 238; 246; 214; 202; 218; 223; 500. 动植物油; 3.81; 3.55; 3.50; 3.34; 3.35; 3.24; 3.31; 3.23; 100. 氨氮; 43.8; 42.6; 44.1; 42.9; 42.3; 42.0; 43.8; 42.8; 45. 监测结果表明，项目生活废水总排口所测项目pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值；氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准限值。 7.2.2废气监测结果 表7-3 无组织废气监测结果表 （单位：mg/m3） 点位 项目; 03月21日; 03月22日; 标准 限值. 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#; 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#. 挥发性 有机物（VOCS）; 第1次; 0.41; 1.59; 1.58; 1.59; 0.58; 1.66; 1.64; 1.62; 2.0. 第2次; 0.41; 1.71; 1.72; 1.74; 0.62; 1.64; 1.61; 1.67. 第3次; 0.44; 1.68; 1.70; 1.73; 0.66; 1.67; 1.61; 1.63. 表7-4 有组织废气监测结果表 （单位：mg/m3） 点位 项目; 废气排气筒（03月21日） 排气筒高度15m，测孔距地面高度2.5m; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 标干流量（m3/h）; 11478; 11414; 11452; -; -. 挥发性有机物（VOCS）; 排放浓度（mg/m3）; 5.63; 5.51; 5.51; 5.55; 60. 排放速率（kg/h）; 0.0646; 0.0629; 0.0631; 0.0635; 3.4. 表7-5 有组织废气监测结果表 （单位：mg/m3） 点位 项目; 废气排气筒（03月22日） 排气筒高度15m，测孔距地面高度2.5m; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 标干流量（m3/h）; 11414; 11360; 11352; -; -. 挥发性有机物（VOCS）; 排放浓度（mg/m3）; 5.51; 5.47; 5.51; 5.50; 60. 排放速率（kg/h）; 0.0629; 0.0622; 0.0626; 0.0625; 3.4. 表7-6 有组织排放废气参数监测结果表 采样日期; 采样点位; 监测项目; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 03月21日; 废气 排气筒; 截面积（m2）; 0.196; 0.196; 0.196. 烟气流量（m3/h）; 13251; 13181; 13223. 烟气温度（℃）; 26.7; 26.8; 26.8. 大气压（kPa）; 98.09; 98.09; 98.10. 03月21日; 废气排 气筒; 含湿量（%）; 1.8; 1.8; 1.8. 平均流速（m/s）; 18.78; 18.68; 18.74. 03月22日; 废气 排气筒; 截面积（m2）; 0.196; 0.196; 0.196. 烟气流量（m3/h）; 13195; 13131; 13131. 烟气温度（℃）; 27.1; 27.1; 27.3. 大气压（kPa）; 98.09; 98.09; 98.10. 含湿量（%）; 1.8; 1.8; 1.8. 平均流速（m/s）; 18.70; 18.61; 18.61. 监测结果表明，项目厂界上下风向所测的挥发性有机物（VOCS）浓度均符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他行业无组织排放监控浓度标准限值；有组织废气监测的挥发性有机物（VOCS）监测结果均符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值。 7.2.3厂界环境噪声监测结果 表7-7 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 测量时间; Leq; 标准限值. 1#厂界东侧外1m处; 03月21日; 昼间; 52; 昼间60 夜间50. 夜间; 44. 03月22日; 昼间; 50. 夜间; 45. 2#厂界西侧外1m处; 03月21日; 昼间; 58. 夜间; 46. 03月22日; 昼间; 58. 夜间; 48. 3#厂界北侧外1m处; 03月21日; 昼间; 58. 夜间; 47. 03月22日; 昼间; 58. 夜间; 47. 表7-7 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 测量时间; Leq; 标准限值. 4#厂界东北侧居民外1m处（敏感点）; 03月21日; 昼间; 48; 昼间60 夜间50. 夜间; 45. 03月22日; 昼间; 46. 夜间; 45. 监测结果表明，项目昼间厂界环境噪声分贝值在50~58dB（A）之间，夜间厂界环境噪声分贝值在44~48dB（A）之间，厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准限值；敏感点昼间环境噪声分贝值在46~48dB（A）之间，夜间环境噪声分贝值为45dB（A），环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准限值。

### 表八

8总量控制及环评批复检查 8.1总量控制 根据环评批复，本项目设置相关污染物的总量控制指标如下： （1）废水总量控制指标为：COD0.0214t/a 、NH3-N0.0032t/a，由于项目废水前期是处理达一标排入石羊河，根据当时情况批复给出了相应的总量控制指标，实际项目废水目前是达三级标准后排入石羊镇污水处理厂，故本次验收未对废水总量进行核算。 （2）废气总量控制指标为：VOCS：0.33t/a。 计算过程如下： VOCS：6.30375×10-2kg/h×24h/d×200d/a÷1000=0.30258t/a 表8-1污染物总量对照 类别; 项目; 排放总量(t/a). 环评总量控制; 验收监测期间监测数据推算排放量. 废气; VOCS; 0.33; 0.30258. 8.2环评批复检查 本项目环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表8-2。 表8-2 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 生活废水经处理达《污水综合排放标准》(G88978-1996)中一级标准后外排，待石羊镇生活污水处理厂建成，处理达《污水综合排放标准》(89789-1996)中三级标准后排入市政污水管网; 已落实。 生活废水经处理达达《污水综合排放标准》(89789-1996)中三级标准后排入石羊镇污水处理厂. 2; 拉丝、印刷过程中产生的有机废气通过处理达标后，经15米排气简高空排放; 已落实。 拉丝、印刷过程中产生的有机废气通过处理达标后，经15米排气简高空排放. 3; 对车间进行合理布局，选用低噪设备，采取消声、隔声、减震等措施实现噪声达标排放; 已落实。 基础减震、合理布局、利用厂房隔声、距离衰减. 4; 不合格产品以及废边角料回用于生产，产生的固废分类收集、贮存，按规范处置，处置按照综合利用和无害化处理原则，危废暂存间按规范建设，废油墨桶和废胶桶交由有资质的单位清运处置，并建立转运、处理台账。生活垃圾、含油废棉纱由环卫部门统一清运处置; 已落实。 不合格产品以及废边角料回用于生产，废油墨和稀释剂包装桶集中收集于危废暂存间，定期交由厂家（成都双流彩虹油墨厂）回收利用，并建立台账，生活垃圾、含油废棉纱由环卫部门统一清运处置. 8.3公众意见调查 本次公众意见调查对厂区周边公司员工和住户共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。 调查结果表明： （1）70%的被调查公众表示支持本项目建设，30%的被调查公众表示不关心本项目建设； （2）76.7%的被调查公众表示本项目施工期对自己的生活、工作、学习方面无影响，23.3%的被调查公众表示本项目施工期对自己的生活、工作、学习方面有影响可承受； （3）40%的被调查公众表示本项目的运行对自己的生活、工作、学习方面有负影响，可承受，56.7%的被调查公众表示本项目的运行对自己的生活、工作、学习方面无影响，3.3%的被调查公众表示本项目的运行对自己的生活、工作、学习方面无影响； （4）76.7%的被调查公众认为本项目没有环境影响，23.3%的被调查公众不清楚本项目的环境影响； （5）66.7%的被调查公众对本项目的环境保护措施效果表示满意，26.7%的被调查公众对项目的环境保护措施效果表示基本满意；6.6%的被调查公众对本项目的环境保护措施效果表示无所谓； （6）36.7%的被调查公众认为本项目对本地区的经济发展有正影响，16.6%的被调查公众认为本项目对本地区的经济发展无影响，46.7%的被调查公众不清楚本项目对本地区经济发展的影响； （7）53.3%的被调查公众对本项目的环保工作总体评价为满意，36.7%的被调查公众对本项目的环保工作总体评价为基本满意，10%的被调查公众对本项目的环保工作总体评价为无所谓。 所有被调查公众均未提出其他建议和意见。调查结果表明见表8-2。 表8-2 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目建设的态度; 支持; 21; 70. 反对; 0; 0. 不关心; 9; 30. 2; 本项目施工对您的生活、学习、工作方面的影响; 有影响，可承受; 7; 23.3. 有影响，不可承受; 0; 0. 无影响; 23; 76.7. 3; 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响; 正影响; 1; 0. 有负影响可承受; 12; 3.3. 有负影响不可承受; 0; 0. 无影响; 17; 96.7. 4; 您认为本项目的主要环境影响有哪些; 水污染物; 0; 0. 大气污染物; 0; 0. 固体废物; 0; 0. 噪声; 0; 0. 生态破坏; 0; 0. 环境风险; 0; 0. 没有影响; 23; 76.7. 不清楚; 7; 23.3. 5; 您对本项目环境保护措施效果满意吗; 满意; 20; 66.7. 基本满意; 8; 26.7. 不满意; 0; 0. 无所谓; 2; 6.6. 6; 本项目是够有利于本地区的经济发展; 有正影响; 11; 36.7. 有负影响; 0; 0. 无影响; 5; 16.6. 不知道; 14; 46.7. 7; 您对本项目的环保工作总体评价; 满意; 16; 53.3. 基本满意; 11; 36.7. 不满意; 0; 0. 无所谓; 3; 10. 8; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

### 表九

9验收监测结论、主要问题及建议 9.1验收监测结论 本次验收报告是针对2019年3月21日至22日的生产及环境条件下，严格按照环评及其批复文件的结论与建议开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，安岳县兴明包装制品有限公司“编织袋生产线技改项目”生产负荷达到要求，满足验收监测要求。 各类污染物及排放情况 （1）废水：监测结果表明，项目生活废水总排口所测项目pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值；氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准限值。 （2）废气：项目厂界上下风向所测的挥发性有机物（VOCS）浓度均符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他行业无组织排放监控浓度标准限值；有组织废气监测的挥发性有机物（VOCS）监测结果均符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值。 （3）噪声：项目昼间厂界环境噪声分贝值在50~58dB（A）之间，夜间厂界环境噪声分贝值在44~48dB（A）之间，厂界环境噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准限值；敏感点昼间环境噪声分贝值在46~48dB（A）之间，夜间环境噪声分贝值为45dB（A），环境噪声能够符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准限值。 （4）固体废弃物排放情况： 不合格产品以及废边角料回用于生产，废油墨和稀释剂包装桶集中收集于危废暂存间，定期交由厂家（成都双流彩虹油墨厂）回收利用，并建立台账，废矿物油全部回用于设备的维护和保养，生活垃圾、含油废棉纱由环卫部门统一清运处置。 （5）总量控制指标： 根据环评批复，本项目相关污染物的总量控制指标确定为VOCS：0.33t/a。根据本次监测数据核算，污染物实际排放量为：VOCS：0.30258t/a，污染物排放量符合环评批复设置的总量控制指标。 （6）环境管理检查：项目从开工到运行履行了环保手续，执行各项环保法律、法规。项目管理方建立了环境管理体系，将环保工作纳入日常生产当中，在生产全过程建立了环境管理制度。 （7）调查结果表明： 53.3%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意。所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 综上所述，在建设过程中，安岳县兴明包装制品有限公司“编织袋生产线技改项目”执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目废水、废气、噪声监测结果均符合相应标准要求，固体废物采取了相应处置措施，制定有相应的环境管理制度。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 9.2主要建议 - 加强对固废的分类收集和管理工作，妥善保管废物，定期处置，防止逸散，确保部队周围环境造成污染。 - 加强噪声防治。加强设备维护管理，减少噪声对周围环境影响。 - 加强各环境保护设施的维护管理，尤其是有机废气的净化处理工作，确保项目污染物长期稳定达标排放。

附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 外环境关系及监测布点图 附图4 现状照片 附件： 附件1 项目备案表 附件2 执行标准的函 附件3 环评批复 附件4 工况表 附件5 监测报告 附件6 公众意见调查表 附件7 废油墨桶、废稀释剂包装桶回收协议 附件8生活污水证明文件 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表