盐亭县西陵镇龙泉卫生院住院楼及附属配套工程竣工环境保护验收监测报告表

中衡检测验字[2017]第241号

建设单位：盐亭县西陵镇龙泉卫生院

编制单位：四川中衡检测技术有限公司

二〇二〇年十一月

建设单位法人代表：赵  勇

编制单位法人代表：殷万国

项  目  负 责 人：尹  伟

填     表     人：刘博文

建设单位：盐亭县西陵镇龙泉卫生院（盖章）    编制单位：四川中衡检测技术有限公司（盖章）

电    话：13890161592                      电    话：0838-6185095

传    真：/                                 传    真：0838-6185095

邮    编：621600                            邮    编：618000

地    址：绵阳市龙泉乡场镇                  地    址：德阳市金沙江东路207号

目 录

1.前言	1

1.1项目概况及任务由来	1

1.2本次验收范围	2

1.3本次验收监测主要内容	2

2.验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规定	3

2.2建设项目环保技术文件	3

2.3建设项目批复文件	4

2.4建设项目竣工环境保护验收技术规范	4

3.建设项目工程概况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2工程基本情况	5

3.2.1项目名称、地点、性质、规模	5

3.2.2劳动定员和生产制度	5

3.2.3建设规模及投资	5

3.2.4项目主要建设内容	6

3.3主要原辅材料及燃料	8

3.3.1主要能耗、设备及药品消耗	8

3.3.3工艺流程简介及产污位置	8

4.主要污染源及治理措施	10

4.1废气排放及治理	10

4.2废水排放及治理	11

4.3噪声排放及治理措施	12

4.4固体废弃物产生及其治理措施	12

4.5辐射影响	14

4.6主要污染源及处理设施对照	14

4.7环保投资一览表	15

4.8环保设施运行情况	16

5.环境影响评价建议及批复	17

5.1环境影响评价结论	17

5.2环评建议	18

5.3环境影响报告书的审查批复（广朝环审批 [2017]34号）	19

6.验收评价标准	21

7.验收监测内容	23

7.1监测期间工况要求	23

7.2验收监测的内容	23

7.2.1废水监测内容	23

7.2.2废气监测内容	23

7.2.3噪声监测内容	24

8.监测分析方法及质量保证	25

8.1废水监测分析方法与质量控制	25

8.2废气监测分析方法与质量控制	26

8.3噪声监测分析方法与质量控制	27

8.4监测报告审核	27

9.验收监测结果	28

9.1废水监测结果	28

9.2废气监测结果	28

9.3噪声监测结果	30

10.环境管理检查	31

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查	31

10.2环境保护机构及环境管理制度检查	31

10.3环境保护档案管理情况检查	31

10.4总量控制检查	32

10.5排污口规范整治和厂区绿化检查	32

10.6风险事故防范措施与应急预案检查	32

10.6.1事故源分析	32

10.6.2事故防范措施	32

10.6.3应急预案检查	33

10.7环评批复要求落实情况检查	33

11.公众意见调查	35

11.1公众意见调查方法	35

11.2公众意见调查范围及对象	35

11.3公众意见调查内容	35

12.结论与建议	37

12.1项目基本情况	37

12.2环境管理检查结论	37

12.3验收监测结果	37

12.3.1废水	37

12.3.2废气	37

12.3.3噪声	38

12.4固体废物处置情况检查	38

12.5总量控制	38

12.6公众意见调查结果	38

12.7建议	39

附图：

附图1 地理位置图

附图2 外环境关系图

附图3项目总平面布置及监测布点图

附图4现状照片

附件：

附件1立项批复

附件2执行标准

附件3《关于北盐亭县龙泉乡卫生院住院楼及附属配套工程项目环境影响报告表的审查批复》

附件4委托书

附件5工况证明

附件6环境监测报告

附件7公众意见调查表

附件8废包装处理协议

附件9医疗废物处理协议

附件10污水进管网证明

附件11工况情况说明附件

附件12医院名称变更证明

附件13专家验收意见及签到表

附件14公示截图

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记

# 1.前言

## 1.1项目概况及任务由来

2020年8月28日，中央盐亭县委机构编制委员会以盐编委发[2020]33号文下发了《关于同意29所乡镇卫生院、凤灵社区卫生和计划生育服务中心更名的批复》，盐亭县龙泉乡卫生院更名为盐亭县西陵镇龙泉卫生院，仅单位名称与项目名称发生变化，项目内容与审批的龙泉乡卫生院环评项目一致。

盐亭县西陵镇龙泉卫生院隶属于盐亭县卫生局。项目位于盐亭县龙泉乡场镇，占地256.04m2，扩建住院楼800m2及污水处理设施、边坡处理、排水沟、硬化、绿化、堡坎等，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合性医院，是社会保障、医疗保险定点医疗单位。

“盐亭县西陵镇龙泉卫生院住院楼及附属配套工程项目”于2012年3月17日在盐亭县发展和改革局以盐发改【2012】91号备案；2012年12月由绵阳市环境科学研究所编制完成建设项目环境影响报告表；2012年12月1日，盐亭县环境保护局以盐环函﹝2012﹞117号下达了审查批复。

“盐亭县西陵镇龙泉卫生院住院楼及附属配套工程项目”于2013年3月开始建设，2014年8月建成，2015年3月投入生产。建成后年门诊量2万余人次，床位15张，目前主体设施和环保设施运行稳定，满足验收条件。

受盐亭县西陵镇龙泉卫生院委托，四川中衡检测技术有限公司于2017年8月对盐亭县西陵镇龙泉卫生院“盐亭县西陵镇龙泉卫生院住院楼及附属配套工程项目”进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2017年8月10日、12日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该项目竣工环境保护验收监测表。

## 1.2本次验收范围

盐亭县西陵镇龙泉卫生院住院楼及附属配套工程项目主要范围有：主体工程、公辅工程、办公及生活设施。详见表3-1。

本卫生院不设置传染病房、口腔科，辐射装置已单独进行了验收，不在本次验收范围内。

## 1.3本次验收监测主要内容

（1）废水监测；

（2）废气监测；

（2）噪声监测；

（3）固体废物处理处置情况检查；

（4）环境管理检查；

（5）公众意见调查；

（6）风险防范措施检查。

# 2.验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规定

（1）中华人民共和国国务院令第[682]号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，（2017年7月16日）；

（2）四川省环保局，川环发[2006]61号，《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，（2006年6月6日）；

（3）四川省环境保护厅办公室，川环办发〔2018〕26号，《关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知》，（2018年3月2日）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施，（2015年8月29日修订）；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施，（2018年12月29日修订）；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施，（2020年4月29日修订）。

## 2.2建设项目环保技术文件

绵阳市环境科学研究所，《盐亭县龙泉乡卫生院住院楼及附属配套工程项目环境影响报告表》，（2012年12月）。

## 2.3建设项目批复文件

（1）盐亭县发展和改革局，盐发改[2012]91号，《关于盐亭县龙泉乡、茶亭乡等七个乡镇卫生院业务用房及附属工程建设立项的批复》，（2012年3月17日）；

（2）盐亭县环境保护局，盐环函﹝2012﹞117号，《关于盐亭县龙泉乡卫生院住院楼及附属配套工程项目环境影响报告表的批复》，（2012年12月1日）；

（3）盐亭县环境保护局，盐环函［2012］103号《关于盐亭县龙泉乡卫生院住院楼及附属配套工程项目环境影响评价执行标准的函》,（2012年11月6日）。

## 2.4建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）环境保护部，公告[2016]31号，《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016），2016年8月1日；

（2）生态环境部，公告[2018]第9号，《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，（2018年5月15日）。

# 3.建设项目工程概况

## 3.1地理位置及平面布置

本项目建设于绵阳市盐亭县龙泉乡场镇，项目中心点坐标为东经E105°30′36.57″，北纬N31°2′41.77″，与环评建设位置一致。项目地理位置图见附图1。

根据现场踏勘，项目周边外环境较为简单，为乡镇居民区，本项目东面紧邻街道，街道一侧为龙泉乡中心小学；项目西面为农田、林地；项目东北面135m处为龙泉乡小学，北面为龙泉乡场镇。项目外环境关系图见附图2。

本项目位于盐亭县西陵镇龙泉卫生院内，住院楼位于用地南面，门诊楼位于住院楼北面，用地东南侧为食堂，中心位置为绿化和停车用地。项目平面布置图见附图3。

## 3.2工程基本情况

### 3.2.1项目名称、地点、性质、规模

项目名称：盐亭县西陵镇龙泉卫生院住院楼及附属配套工程项目

建设单位：盐亭县西陵镇龙泉卫生院

项目性质：扩建

建设地点：四川省绵阳市盐亭县龙泉乡

### 3.2.2劳动定员和生产制度

医院共有员工12人，年工作日为365天，除部分医务人员（急诊室）采取三班制外，其余均为一班制，每班工作8小时。

### 3.2.3建设规模及投资

项目总投资188万元，其中环保投资16.25万元，占总投资8.64%。

### 3.2.4项目主要建设内容

本项目占地面积256.04m2，扩建住院楼800m2及污水处理设施、边坡处理、排水沟、硬化、绿化、堡坎等。其项目的组成、楼层分布及主要环境问题见表3-1。

表3-1  项目组成、楼层分布及主要环境问题

| 类别 | 名称 | 主要建设的内容及规模 |  | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评拟建 | 实际建成 |  |
| 主体工程 | 住院楼 | 总建筑面积为800m2为3层框架结构住院楼建筑及坝子硬化。 包括各类功能用房：消毒供应室，综合用途室。该建筑1F楼为功能区，2F、3F为病房，拟设床位20张。 | 总建筑面积为800m2为3层框架结构住院楼建筑及坝子硬化。 该建筑1F楼为心电室、检验科、放射科，2F为住院病房，3F为家属住房，设置床位15张。 | 医疗废水、医疗固废、生活垃圾、生活污水 |
| 公用工程 | 污水处理系统 | 污水处理站1座，采用二级生化处理工艺，设计处理水量50m³/d | 与环评一致 | 废气、废水、污泥 |
|  | 固废暂存间 | 增设一般固废收集房1个，要求设置明显标示。新建1个医疗垃圾暂存间。 | 与环评一致 | 固废 |
|  | 通风动力系统 | 回风、送风净化系统，防、排烟系统，大楼内各功能区、护理单元、各设备机房进行通风、空气调节。 | 采取自然通风 | 噪声、废气 |
|  | 变配电系统 | 电力配电系统为三相四线制系统，接地型式为TN-S系统。设置1台400KW备用柴油发电机组。 | 与环评一致 | 噪声、废气 |
|  | 给水系统 | 自来水用量：200.84m³/d，由盐亭县水利局给水管引进。建设管网、排水沟等附属配套工程。 | 自来水用量：3.7m³/d，由盐亭县水利局给水管引进。已建管网、排水沟等附属配套工程。 | 噪声 |
|  | 洗涤房 | 位于医院总务楼侧（利旧） | 与环评一致 | 洗涤污水 |
|  | 食堂 | 食堂用于保障残疾人和工作人员的后勤服务工作。 | 与环评一致 | 废水、 食堂油烟、 食物残渣 |
|  | 道路、绿化 | 院内及进院道路、分区域立体绿化，绿地率为31% | 与环评一致 | / |
| 办公及生活设施 | / | 办公区、医护人员工作间、值班室均为各楼层内 | 与环评一致 | 生活污水 |
|  | 氧气贮存站 | 日常氧气储存量为40~50瓶。 | 与环评一致 | 环境风险 |

注:卫生院均不设置传染病房及停尸房。且环评要求乡镇卫生院以后也不得设置传染病房。本项目未设置传染科室，配备的DR等含有放射源的医疗器械，应单独向环保部门进行申报，其专项环境影响评价由业主委托有资质的评价机构另行开展，或停用处理。本次验收报告不包括次项内容。

工程变更情况：

经过现场勘查和资料调研，项目实际工程量与环评阶段发生变化为：

（1）根据环境影响报告表，住院楼拟建3层楼，1F为功能区，2F、3F为病房，拟设床位20张。实际住院楼修建3层楼，1F楼为心电室、检验科、放射科，2F为住院病房，3F为家属住房，设置床位15张。

（2）根据环境影响报告表，拟设计回风、送风净化系统，防、排烟系统，大楼内各功能区、护理单元、各设备机房进行通风、空气调节。实际医院采取自然通风扩散。

表3-2  项目实际建设与环评不符对照表

| 序号 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变动原因 | 发生重大改变是否重新报批环评 | 存在变化情况的有无变动说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院楼拟建3层楼，1F为功能区，2F、3F为病房，拟设床位20张 | 住院楼修建3层楼，1F楼为心电室、检验科、放射科，2F为住院病房，3F为家属住房，设置床位15张 | 根据功能进行了布局调整，床位数量减少，未发生重大变更 | 否 | 有 |
| 2 | 住院楼拟设计回风、送风净化系统，防、排烟系统，大楼内各功能区、护理单元、各设备机房进行通风、空气调节 | 实际医院采取自然通风扩散 | 由于医院不设置传染病房，且每天进行多次消毒，采取自然通风可行 | 否 | 有 |

环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、地点、采用的生产工艺、防治污染的措施未发生重大变更。本项目主要变动情况为：床位数量减少，不会导致环境影响发生显著变化，因此本项目变更不属于重大变动。

## 3.3主要原辅材料及燃料

### 3.3.1主要能耗、设备及药品消耗

本项目主要能源消耗见表3-2，主要设备见表3-3。

表3-2  主要原辅材料及能耗情况表

| 类别 | 名 称 | 年耗量 |  | 单 位 | 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评预测 | 实际消耗 |  |  |
| 主（辅）料 | 各类药品 | / | / | / | 外购 |
|  | 医疗器具（纱布、手术器具等） | / | / | / |  |
|  | 一次性空针 | 1万 | 7500 | 支 |  |
|  | 输液器 | 2000 | 1300 | 支 |  |
|  | 医用氧气（气态氧） | 100 | 75 | 瓶 |  |
|  | 84消毒液 | 200 | 150 | L |  |
|  | 医疗废水消毒剂 | 0.6 | 0.6 | t |  |
| 能耗 | 电 | 3万 | 2万 | Kw·h | 市政电网 |
|  | 自来水 | 2.3万 | 1350.5 | m³ | 市政水网 |
|  | 天然气 | 0.8万 | 1400 | m³ | 市政气网 |

表3-3  项目主要设备表  （单位：台/套）

| 序号 | 实际购置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 型号 | 数量（台） |
| 1 | DR | 200M | 1 |
| 2 | 彩超 | DC-N3 | 1 |
| 3 | 生化仪 | FAITA1000 | 1 |

### 3.3.2工艺流程简介及产污位置

本项目为盐亭县西陵镇龙泉卫生院住院楼及附属配套工程项目。项目建成后就诊病人经门诊检查诊断后，视具体情况选择出院治疗或住院观察治疗，医院提供医疗服务中主要产生医疗废水、医护人员和病人生活废水、生活垃圾、医疗废物、噪声。本项目营运期的工作流程及产污位置见图3-2。

项目运营

挂号

诊断

治疗

化验

交费

取药

医疗服务

员工办公

医疗废水

生活污水

医疗垃圾

生活垃圾

设备噪声、生活噪声

污水处理站

废水排入污水处理厂

污泥送有资质单位处置

医疗废物暂存间

交由中科绵投危险废物治理有限公司进行处置

交由环卫部门清运

加强管理

药品外包装

交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司进行处理

图3-2  卫生院营运期工作流程及产污环节

工艺流程简介：

目前项目营运期主要为乡镇居民提供预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理。

# 4.主要污染源及治理措施

## 4.1废气排放及治理

本项目运营期废气主要为医疗废物暂存间产生的恶臭、污水处理站产生的废气、病区空气、食堂油烟。

本项目未设置食堂，因此无饮食业油烟产生。本项目配备便携式发电机一台，仅停电时使用，采用0#柴油作为燃料，主要污染物为烟尘、NOx、SO2等。0#柴油属清洁能源，燃烧后产生的废气污染物量较少，以无组织形式排放，对周围环境影响较小。

治理措施：

- 医疗废物暂存间产生的恶臭：设置了独立房间，有效隔离本项目及其他外环境敏感目标，配置紫外线灯杀菌消毒，已做好了防雨、防渗措施，医疗垃圾分类装入专用垃圾桶内，配置专业管理人员进行严格管理，定期清运处置。

（2）污水处理站运行产生的臭气：本项目污水处理站位于医院进大门处，臭气主要为氨、硫化氢。化粪池为地埋式，同时本项目污水处理设备采用密闭式一体化处理设备，可有效减少废气产生。

（3）医院废气：病人出入医院时会带入不同的细菌和病毒，病区内设置紫外消毒灯，并使用84消毒液对病区定期进行消毒，同时通过自然通风减少病菌的产生。

（4）食堂油烟：医院食堂位于项目东南侧，经设置的油烟净化装置处理后通过管道引至室外排放。

表4-1   废气中污染物排放种类及处理设施

| 产污位置 | 污染物种类 | 处理设施/措施 | 排放方式/去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物暂存间 | 恶臭 | 设置了独立房间，紫外线灯杀菌消毒+局部通风，定期清运处置 | 无组织排放 |
| 污水处理站 | 氨、硫化氢 | 污水处理设施均密闭运行，通过周边植物绿化对废气进行稀释扩散 | 无组织排放 |
| 病区 | 病菌 | 定期消毒，保持医院清洁、通风 | 无组织排放 |
| 食堂 | 饮食业油烟 | 油烟净化装置 | 有组织排放 |

## 4.2废水排放及治理

本项目产生的废水主要为医疗废水和生活污水、食堂废水。

医疗废水产生量为186.15t/a，生活污水产生量为91.25t/a，食堂废水产生量为62.05t/a。污水处理站设计的日处理能力是50m³/d，实际污水产生量为0.93m³/d，污水处理设施能够处理项目每日营运所产生的废水。

治理措施：医疗废水、生活污水经过化粪池处理后，进入医疗污水处理系统进行深度处理达标后经市政污水管网排入龙泉污水处理厂处理，处理后的尾水纳入梓江；食堂废水经隔油池处理后进入化粪池，排入医院污水处理系统。污水处理流程见图4-1。

未设置口腔科，不产生含汞废水；绿化用水全部蒸发、吸收。

图3-1  污水处理站工艺流程图

项目营运期产生废水中污染物排放种类及处理措施见表4-2。

表4-2   废水中污染物排放种类及处理设施

| 种类 | 产污位置 | 污染物种类 | 处理设施/措施 | 排放方式/去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 办公生活 | CODcr、SS、BOD5、NH3-N | 化粪池+调节池+生物接触氧化池+絮凝沉淀池+消毒池（二氧化氯） | 梓江 |
| 医疗废水 | 门诊、住院 | CODcr、SS、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群 |  |  |
| 食堂废水 | 食堂 | 动植物油 | 隔油池+医院污水处理系统 |  |

## 4.3噪声排放及治理措施

本项目营运期噪声主要为人员喧哗、医院污水处理设备及发电机运行时产生的噪声。

降噪措施：

（1）加强医院公共区域管理，设置禁止喧哗标志；

（2）发电机仅断电时作为备用电源发电，使用频次较少，属间歇式噪声源，放置在房间内，通过距离衰减、墙体隔音，降低噪声对周围环境的影响；

（3）污水处理设备放置在操作间内进行，能有效隔离外环境敏感目标，减少噪声对其产生的影响。

主要设备噪声的产生及治理措施见表4-3。

表4-3  噪声产生及处理措施

| 产污位置 | 污染物种类 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设备、人员喧哗、发电机 | 噪声 | 高噪设备均放置在单独房间，通过距离衰减、加强院区管理、合理布局、墙体隔声等措施降低噪声对周围环境的影响 | 外环境 |

## 4.4固体废弃物产生及其治理措施

本项目营运期产生的固体废物有一般固体废物和危险废物。

1、一般固体废物

本项目产生的一般固体废物主要有生活垃圾、废药品包装及输液瓶。

防治措施：

- 生活垃圾产生量为4t/a，集中收集后交由环卫部门统一清运。

- 废药品包装及输液瓶产生量为2.8t/a，暂存于废外包装暂存间，交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司进行处置。

- 危险废物

本项目产生的危险废物主要有损伤性及感染性医疗废物、污水处理站污泥。

防治措施：

- 医疗废物（损伤性、感染性）产生量为0.21t/a，暂存于医疗废物暂存间，交由绵阳市中科绵投危险废物治理有限公司进行处转运处置；医院每季度末对库存药品进行清理盘点，药品在过期前半年返还医药公司，不存在过期废弃药品；医院不设置手术室，因此不产生病理性医疗废物。

（2）污水处理站污泥及栅渣：污水处理站污泥和栅渣的产生量为0.2t/a，定期清掏后收集于一个带盖容器内，在其中中投加生石灰法进行消毒，消毒后统一清运至垃圾处理厂处置。

项目固体废弃物详细处置情况见表4-4。

表4-4   固体废物排放及处理方法

| 序号 | 废弃物名称 | 排放量（t/a） | 来源 | 废物类别/废物代码 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 |  | 门诊住院楼 | 一般固废 | 交由环卫部门清运处理 |
| 2 | 废药品包装及输液瓶 | 2.8 | 门诊住院楼 | 一般固废 | 交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司处置 |
| 3 | 医疗废物（损伤性、感染性） | 0.21 | 门诊住院楼 | HW01/831-001-01、831-002-01 | 交由绵阳市中科绵投危险废物治理有限公司处置 |
| 4 | 污泥 | 0.2 | 污水处理站 | HW01/831-001-01 | 用生石灰消毒后，统一交由垃圾处理厂处置 |

固体废物贮存场所：

在住院楼西侧搭建了一座医疗废物暂存间，医疗废物统一用医疗废弃物收集桶分类进行收集，并采取防渗、防腐、防雨措施；房间内安装有紫外灯消毒，设置明显的医疗废物警示标识。

## 4.5辐射影响

本项目辐射装置已进行了单独验收。

## 4.6主要污染源及处理设施对照

项目污染源及处理设施见表4-5。

表4-5   项目污染源及处理设施对照表

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 环评要求 | 实际落实 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 地埋式污水处理设施 | 氨、硫化氢 | 用地埋式，表面覆盖绿化，水处理池加盖板密闭起来，把处于自由扩散状态的气体组织起来 | 预处理池为地埋式，同时本项目采用密闭式一体化处理设备，可有效减少废气产生 | 外环境 |
|  | 医疗废物暂存间 | 恶臭 | / | 紫外线灯杀菌消毒+局部通风 |  |
|  | 门诊住院楼 | 带病原微生物的气溶胶 | 采用紫外线等消毒处理对空气传播类病毒进行有效的灭活 | 病区设置紫外消毒灯，并使用84消毒液定期对病区进行消毒 |  |
|  | 柴油发电机房 | SO2、NOx、颗粒物 | 通过发电机自带设备处理后直接排放 | 本项目配备便携式汽油发电机一台，仅断电时作为备用电源发电，使用频次较少，产生的废气通过周围绿化稀释扩散 |  |
|  | 食堂 | 饮食业油烟 | / | 油烟净化装置处理后有组织排放 |  |
| 废水 | 门诊、住院 | CODcr、BOD5、 SS、粪大肠菌群 | 采用“二级生化+消毒”处理工艺的医疗废水处理站 | 化粪池+调节池+生物接触氧化池+絮凝沉淀池+消毒池（盐酸、次氯酸钠） | 梓江 |
|  | 办公生活 | CODcr、BOD5、 SS |  |  |  |
|  | 食堂废水 | 动植物油 | 隔油池 | 隔油池处理后进入医院污水处理系统 |  |
| 固体废物 | 门诊及住院部 | 医疗垃圾 | 消毒、分类、包装，由专业回收部门运去焚烧处理 | 损伤性、感染性医疗废物分类收集于防渗漏的包装容器内，定期交由绵阳市中科绵投危险废物治理有限公司进行处置 | / |
|  | 门诊、住院 | 过期药品 | / | 药厂及时回收 | / |
|  | 门诊、住院 | 废药品包装 | / | 暂存于废外包装暂存间，交由交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司进行处置 | / |
|  | 化粪池、污水处理设施 | 污泥 | 消毒后，由专业回收部门运去焚烧处理 | 产生量较少，用生石灰消毒后，统一交由垃圾处理厂处置 | / |
|  | 职工宿舍、办公区 | 生活垃圾 | 交城市垃圾场集中处理 | 交由环卫部门清运处理 | / |
| 噪声 | 设备、人员喧哗 | 噪声 | 产生噪声设备的机房做相应的隔声处理，并在布局上适当的远离门诊及住院楼 | 高噪声设备置于单独的房间、距离衰减、加强医院管理、合理布局、墙体隔声、绿化等 | 外环境 |

## 4.7环保投资一览表

项目总投资为188万元，环保设施16.25万元，占总投资的8.64%。环保设施（措施）及投资见表4-6。

表4-6  环保设施（措施）及投资一览表（单位：万元）

| 类别 | 环评拟建 |  | 实际建成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环保措施 | 投资 | 环保措施 | 投资 |
| 废水治理 | 医疗废水：采用“二级生化+消毒”处理工艺的医疗废水处理站 | 20.0 | 医疗废水：采用“二级生化+消毒”处理工艺的医疗废水处理站 | 8.5 |
|  | 生活污水：化粪池 | / | 生活污水：化粪池 | 0.3 |
|  | 潲水油：隔油池 | / | 潲水油：隔油池 | 0.15 |
| 大气污染物治理 | 污水处理站恶臭：采用地埋式，表面覆盖绿化，水处理池加盖板密闭起来，把处于自由扩散状态的气体组织起来。 采用紫外线等消毒处理对空气传播类病毒进行有效的灭活 | / | 污水处理站恶臭：化粪池为地埋式，同时本项目采用密闭式一体化处理设备，可有效减少废气产生。 病区空气：设置紫外消毒灯，并使用84消毒液定期对病区进行消毒。 食堂油烟：油烟净化装置处理后有组织排放。 | 1.1 |
| 噪声治理 | 备用发电机、风机、水泵等设备运行噪声：减振、隔声、消声、消音 | 2.0 | 本项目噪声污染源主要来源于设备的运行噪声。 降噪措施：隔声降噪、合理布局。 | 2.0 |
| 固体废弃物治理 | 污水处理站污泥：送专业回收部门，院内间医疗废物收集设施 | 2.0 | 用生石灰消毒后，统一交由垃圾处理厂处置 | 0.2 |
|  | 医疗垃圾：建专门设施 | 2.0 | 医疗垃圾：建设医疗废物暂存间，并设置专门的医疗垃圾收集桶，分类进行暂存，地面采取混凝土+防水层+地砖进行防渗处理，交由绵阳市中科绵投危险废物治理有限公司进行处置 | 2.0 |
|  | 生活垃圾：送垃圾填埋场 | 0.5 | 生活垃圾：设置垃圾桶若干，集中收集交由环卫部门处理 | 0.5 |
|  | 废药品包装 | / | 废药品包装：交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司进行处理 | 0.5 |
| 厂区绿化 | 环境绿化 | 1.0 | 环境绿化 | 1.0 |
| 合计 |  | 30.0 |  | 16.25 |

## 4.8环保设施运行情况

盐亭县西陵镇龙泉卫生院住院楼及附属配套工程项目在建设过程中，按照国家建设项目环境保护管理规定，编制了环境影响评价报告表，建设完成了污水处理系统、固体废弃物的处置措施与环境影响评价报告中提出的要求相同，各项环保设施运行正常，基本执行了“三同时”制度。

# 5.环境影响评价建议及批复

## 5.1环境影响评价结论

（一）产业政策的符合性结论

本项目为盐亭县龙泉乡卫生院住院楼及附属配套工程项目医技楼原址新建项目，医技楼新建符合盐亭县县城规划需要。本项目主要是医院建设，根据国家发改委第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》的规定，不属于限制、淘汰类，项目建设符合国家相关产业政策。

（二）项目选址与规划的符合性

项目建设厂址位于盐亭县龙泉乡卫生院住院楼及附属配套工程项目院内。本项目建设符合盐亭县县城的总体规划。该项目规划和选址合理。

（三）环境现状与评价结论

（1）环境空气：项目选址区域环境空气质量较好，所检测的SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。

（2）声学环境：监测结果表明医院周边声环境测点昼、夜间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类环境噪声限值。

（3）地表水：项目所在区域的地表水水质较好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

（4）生态环境：项目在原旧址上建设。环境宜人，交通便利。

综上所述，项目所在地环境质量状况基本满足百姓就医的要求。

（四）达标排放结论

一般办公生活无数采用化粪池处理，医疗废水经化粪池收集后经医院污水处理站经“二级生化+消毒”处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准要求后，排入梓江，项目营运期污水将不会对梓江水质造成明显影响。项目营运期噪声在严格落实各项治理措施、确保其实现达标外排的情况下，声学环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。项目拟采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，从一定程度上体现了固体废物无害化和资源化利用的原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。

（五）总量控制指标

根据国家排污总量控制要求，建议总量控制指标为：

CODcr≤0.02t/a；  NH3-N≤0.17t/a

（六）环评结论

本项目符合国家产业政策，用地符合盐亭县土地利用总体规划要求，总平面布置在进行相关调整后合理可行。项目拟建区域周边无大的环境制约因素，废气、污水、噪声、固废拟采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。项目建成投产后，将具有良好的经济、社会和环境效益。只要项目认真落实本报告表中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，并严格按照环评要求进行环境风险防范，从环评角度而言，本项目在盐亭县龙泉乡卫生院原址内建设是可行的。

## 5.2环评建议

- 本项目应严格规范规章制度，确保高效准确开展。

- 制定严格的实验操作规范，加强员工培训和实验室安全管理。

- 建立健全安全环境管理体系，加强“三废”及排放监测和管理。

- 室内装饰选用环保型材料，保证达到国家《室内空气质量标注》（GB/T18883-2002）中标准限值要求。

加强场区环境绿化，既可隔尘、降噪、吸附有机废气，又可美化环境。

## 5.3环境影响报告书的审查批复

您单位报送的《盐亭县龙泉乡卫生院住院楼及附属配套工程项目环境影响报告表》已收悉。经研究，现批复如下：

- 项目基本情况

该项目拟在盐亭县龙泉乡场镇实施，占地面积256.04平方米。项目新建住院楼及污水处理设施、边坡治理、排水沟、硬化、绿化、堡坎等。经盐亭县发展和改革局立项同意（盐发改【2012】9号），总投资188万元，其中环保投资30万元。

项目在落实报告表中提出的各项环保措施后，评价区域环境质量满足相应功能区划要求，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

- 项目建设及运行中应重点做好以下工作：

- 项目建设必须依法严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实环评报告表提出的各项污染物防治措施，确保污染物达标排放。

- 项目施工期间应按照报告表的要求采取临时措施对废水、废气（含施工扬尘）和噪声进行控制和治理：第一，对改建装修中的废料、废渣进行分类处置，可回收利用的出售给废旧回收部门，不可回收利用的外运至市政指定地点处置；第二，施工现场设立建渣和泥土存放场地，定期清扫及时外运，竣工后及时实施地面绿化或硬化；第三，在施工区靠近敏感目标处设置临对隔声屏障，或采取必要屏蔽措施，减轻施工期噪声对周围敏感点的影响；第四，加强对出入施工现场的运输车辆管理，减少尾气排放。

- 项目运营后，应做好以下环保措施：

第一，医疗废水进入医院污水处理站，采用“二级生化+消毒”处理工艺处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GBl8466-2005)排放标准，废水排入梓江；后勤人员产生的生活污水进入化粪池处理，最后排入医院污水处理系统。

第二，医院废气含有病毒和细菌，采用紫外线消毒对医院废气进行处理，对病房区、走廊、各科诊室和检验科室定期消毒，对可能产生带病原微生物气溶胶的单元设置独立的通风系统，加装紫外线灯进行消毒灭菌：

第三，普通固废，包括医护人员、办公人员产生的生活垃圾、办公垃圾，由环卫部门同意清运至市政垃圾场处理。危险固废，包括临床废物、废药物、废药品等医疗垃圾，经消毒容器收集后，集中贮存于医疗固废暂存间内，密封运至专业回收部门处理。过期药品要上报药监部门，在药监部门监督下由有资质的单位处理。

4、项目完成投入试运行前应当向我局报告，试运行三个月内必须按规定程序向我局申请竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运行。

三、盐亭县环境监察执法大队负责该项目的环境保护监督管理。

# 6.验收评价标准

根据环评执行标准并结合现行使用标准，本项目验收监测执行标准见表6-1。

表6-1  验收监测与环评执行标准对照表

| 类型 | 污染源 | 验收标准 |  |  |  | 环评标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 住院及办公生活 | 标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准限值，氨氮、总余氯参照执行《污水排入城镇入下水道标准》（GB31962-2015）表1中B级标准 |  |  | 标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准 |  |  |
|  |  | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 | 排放浓度（mg/L） |
|  |  | pH | 6-9 | 氨氮 | 45 | pH | 6-9 | 氨氮 | - |
|  |  | COD | 250 | 悬浮物 | 60 | COD | 250 | 悬浮物 | 60 |
|  |  | BOD5 | 100 | 动植物油 | 20 | BOD5 | 100 | 动植物油 | 20 |
|  |  | 总余氯 | 8 | 粪大肠菌群 | 5000 | 总余氯 | - | 粪大肠菌群 | 5000 |
| 无组织废气 | 污水处理站、便携式发电机 | 标准 | 氨、硫化氢标准《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中最高允许浓度标准，二氧化硫、颗粒物、氮氧化物标准执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。 |  |  | 标准 | 氨、硫化氢标准《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中最高允许浓度标准，二氧化硫、颗粒物、氮氧化物标准执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值。 |  |  |
|  |  | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 | 排放浓度（mg/L） |
|  |  | 氨 | 1.0 | 硫化氢 | 0.03 | 氨 | 1.0 | 硫化氢 | 0.03 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.40 | 氮氧化物 | 0.12 | 二氧化硫 | 0.40 | 氮氧化物 | 0.12 |
|  |  | 颗粒物 | 1.0 | / | / | 颗粒物 | 1.0 | / | / |
| 有组织废气 | 食堂油烟 | 标准 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2中最高允许排放浓度限值 |  |  | 标准 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2中最高允许排放浓度限值 |  |  |
|  |  | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 | 排放浓度（mg/L） |
|  |  | 食堂油烟 | 2.0 | / | / | 食堂油烟 | 2.0 | / | / |
| 厂界环境噪声 | 设备 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准 |  |  | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准 |  |  |
|  |  | 项目 | 标准限值dB（A） |  |  | 项目 | 标准限值dB（A） |  |  |
|  |  | 昼间 | 60 |  |  | 昼间 | 60 |  |  |
|  |  | 夜间 | 50 |  |  | 夜间 | 50 |  |  |

# 7.验收监测内容

## 7.1监测期间工况要求

2017年8月10日、12日，盐亭县西陵镇龙泉卫生院住院楼及附属配套工程项目正常营运，在环保设施运转正常的情况下，开展污染监测调查工作，并对盐亭县西陵镇龙泉卫生院就门诊量进行了情况说明。

表7-1   验收监测工况

| 日期 | 营运项目 | 设计 | 实际 | 运行负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年8月10日 | 就诊量 | 55人次/天 | 52人次/天 | 94.5 |
|  | 病床数 | 20张 | 15张 | 75 |
| 2017年8月12日 | 就诊量 | 55人次/天 | 31人次/天 | 56.4 |
|  | 病床数 | 20张 | 15张 | 75 |

## 7.2验收监测的内容

### 7.2.1废水监测内容

表7-2     废水监测项目、点位及频率

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设施排口 | pH值、五日生化需氧量、总余氯、动植物油、化学需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群 | 每天3次，监测2天 |

### 7.2.2废气监测内容

表7-3  废气监测项目及频次

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站上风向 | 氨、硫化氢 | 每天3次，监测2天 |
|  | 污水处理站下风向1# |  |  |
|  | 污水处理站下风向2# |  |  |
|  | 污水处理站下风向3# |  |  |
| 2 | 医院上风向 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 每天3次，监测2天 |
|  | 医院下风向1# |  |  |
|  | 医院下风向2# |  |  |
|  | 医院下风向3# |  |  |
| 3 | 食堂油烟排口 | 饮食业油烟 | 每天3次，监测2天 |

### 7.2.3噪声监测内容

表7-4  噪声监测项目及频次

| 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1#医院东侧外1m处 | 厂界环境噪声 | 昼夜各1次，2天 |
| 2#医院南侧外1m处 |  |  |
| 3#医院西侧外1m处 |  |  |
| 4#医院北侧外1m处 |  |  |

# 8.监测分析方法及质量保证

## 8.1废水监测分析方法与质量控制

### 8.1.1废水监测分析方法

表8-1   废水监测项目及监测方法

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法》第四版增补版 | ZHJC-W360 SX-620笔式pH计 | / |
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | ZHJC-W319 SHP-150生化培养箱 ZHJC-W351 MP516溶解氧测量仪 | 0.5mg/L |
| 总余氯 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光 光度法 | HJ 586-2010 | ZHJC-W142 723可见分光光度计 | 0.03mg/L |
| 动植物油 | 红外分光 光度法 | HJ637-2012 | ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪 | 0.04mg/L |
| 化学 需氧量 | 快速消解分光 光度法 | HJ/T399-2007 | ZHJC-W078 723可见分光光度计 | 3.0mg/L |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 | ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平 | 4mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光 光度法 | HJ535-2009 | ZHJC-W422 723可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 粪大肠 菌群 | 多管发酵法 | HJ/T347-2007 | ZHJC-W410 DHP-600型恒温培养箱 | / |

### 8.1.2人员资质

监测采样分析人员必须持证上岗，严格按照本公司质量体系文件中《质量手册》运行。

### 8.1.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水质样品的采集、运输、保存严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质采样技术方案设计技术指导》（HJ 495-2009）、《水质采样技术导则》（HJ 494-2009）和《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）的技术要求进行，分析方法为我公司认证有效方法。采样过程应采集不少于10%的平行样；实验室分析过程应加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，应在分析的同时做10%的质量控制样品分析，保证监测结果的准确性。

实验室干净整洁、环境适宜；监测过程中所用的仪器都是计量检定合格的；分析人员均持有上岗证；水样的采集、保存、运输及分析均《水和废水监测技术规范》进行。

## 8.2废气监测分析方法与质量控制

### 8.2.1废气监测分析方法

废气排放监测分析方法见表8-2。

表8-2  废气监测分析方法

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 | ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平 | 0.001mg/m³ |
| 氮氧 化物 | 盐酸萘乙二胺 分光光度法 | HJ479-2009 | ZHJC-W078 723可见分光光度计 | 0.005mg/m3 |
| 二氧 化硫 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 | ZHJC-W142 723可见分光光度计 | 0.007mg/m3 |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | ZHJC-W422 723可见分光光度计 | 0.01mg/m3 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) | ZHJC-W078 723可见分光光度计 | 0.001mg/m3 |
| 饮食业 油烟 | 红外分光 光度法 | GB18483-2001 | ZHJC-W273 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪 | / |

### 8.2.2废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气质量控制按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）全程序进行质量控制，依据《大气污染物无组织排放技术导则》中的规定进行，废气监测前对使用的仪器进行流量和浓度校准，校准值误差范围不大于5%，按规定对废气测试仪也进行了现场检漏。

## 8.3噪声监测分析方法与质量控制

噪声测量按《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定监测方法进行，选择在无雨雪、无雷电天气，风速小于5m/s以下时进行测量。所用仪器为HS6288B型噪声分析仪，经过校准并检定合格，使用前后经过校准，测量人员均持有上岗证。

表8-5  噪声监测分析方法

| 监测点位 | 监测时间、频率 | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#医院东侧外1m处 | 监测2天，昼夜各1次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类功能区标准 | GB12348-2008 |
| 2#医院南侧外1m处 |  |  |  |
| 3#医院西侧外1m处 |  |  |  |
| 4#医院北侧外1m处 |  |  |  |

## 8.4监测报告审核

数据录入、处理：根据实验室原始记录，编制检测报告，并对记录和报告进行三级审核。整个检测过程实行质量控制，检测过程采用空白、平行样品、标准样品、加标回收等质控手段，确保检测数据五性，确保数据真、准、全。检测的所有原始资料归档保存。

# 9.验收监测结果

## 9.1废水监测结果

表9-1-1  废水处理设施排口监测结果表   （单位：mg/L）

| 点位 项目 | 8月10日 |  |  | 8月12日 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| pH值（无量纲） | 7.42 | 7.45 | 7.52 | 7.45 | 7.48 | 7.50 | 6~9 |
| 化学需氧量 | 57.1 | 52.3 | 68.3 | 60.3 | 58.7 | 66.7 | 250 |
| 氨氮 | 28.4 | 28.7 | 26.6 | 28.0 | 28.5 | 27.6 | 45 |
| 动植物油 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 20 |
| 五日生化需氧量 | 23.0 | 22.4 | 22.3 | 21.8 | 20.7 | 22.5 | 100 |
| 悬浮物 | 18 | 17 | 21 | 18 | 15 | 19 | 60 |
| 总余氯 | 0.478 | 0.488 | 0.457 | 0.483 | 0.476 | 0.472 | 8 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 5000 |

监测结果表明，项目总排口所测项目：pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、动植物油、粪大肠菌群满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准限值。氨氮和总余氯满足《污水排入城镇入下水道标准》（GB31962-2015）表1中B级标准。

## 9.2废气监测结果

表9-2-1  污水处理站废气监测结果表    单位：mg/m3

| 点位 项目 |  | 08月10日 |  |  | 08月12日 |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理站厂界上风向 | 污水处理站厂界下风向1# | 污水处理站厂界下风向2# | 污水处理站厂界上风向 | 污水处理站厂界下风向1# | 污水处理站厂界下风向2# |  |
| 氨 | 第一次 | 0.064 | 0.101 | 0.112 | 0.056 | 0.077 | 0.102 | 1.0 |
|  | 第二次 | 0.045 | 0.055 | 0.088 | 0.035 | 0.054 | 0.059 |  |
|  | 第三次 | 0.054 | 0.059 | 0.110 | 0.041 | 0.045 | 0.058 |  |
| 硫化氢 | 第一次 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.03 |
|  | 第二次 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 |  |
|  | 第三次 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |  |

监测结果表明，污水处理站上风向、下风向所测项目：氨、硫化氢排放浓度满足《《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中标准值；

表9-2-2  厂界无组织排放废气监测结果表    单位：mg/m3

| 点位 项目 |  | 08月10日 |  |  |  | 08月12日 |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂界上风向 | 厂界下风向1# | 厂界下风向2# | 厂界下风向3# | 厂界上风向 | 厂界下风向1# | 厂界下风向2# | 厂界下风向3# |  |
| 颗粒物 | 第一次 | 0.060 | 0.141 | 0.100 | 0.100 | 0.080 | 0.121 | 0.101 | 0.139 | 1.0 |
|  | 第二次 | 0.080 | 0.150 | 0.121 | 0.101 | 0.075 | 0.121 | 0.141 | 0.101 |  |
|  | 第三次 | 0.081 | 0.100 | 0.094 | 0.121 | 0.081 | 0.160 | 0.113 | 0.141 |  |
| 二氧 化硫 | 第一次 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.40 |
|  | 第二次 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |  |
|  | 第三次 | 0.008 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.011 |  |
| 氮氧化物 | 第一次 | 0.010 | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.12 |
|  | 第二次 | 0.009 | 0.017 | 0.014 | 0.019 | 0.011 | 0.017 | 0.021 | 0.021 |  |
|  | 第三次 | 0.010 | 0.015 | 0.019 | 0.020 | 0.011 | 0.018 | 0.019 | 0.023 |  |

监测结果表明，医院上风向、下风向所测指标：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度标准限值。

表5-12  有组织排放废气监测结果表

| 点位 项目 |  |  | 食堂油烟排口 （排口高度3m,出口直径0.2m） |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |  |
| 饮食业油烟 | 烟气流量（m3/h） | 08月10日 | 431 | 451 | 439 | 452 | 478 | - | - |
|  | 排放浓度（mg/m3） |  | 1.60 | 1.93 | 0.955 | 1.91 | 1.01 | 1.48 | 2.0 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 9.60×10-4 | 1.16×10-3 | 5.73×10-4 | 1.11×10-3 | 6.06×10-4 | 8.82×10-4 | - |
|  | 烟气流量（m3/h） | 08月12日 | 393 | 405 | 394 | 406 | 397 | - | - |
|  | 排放浓度（mg/m3） |  | 1.64 | 1.62 | 1.54 | 1.79 | 1.75 | 1.67 | 2.0 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 9.85×10-4 | 9.73×10-4 | 9.23×10-4 | 1.11×10-3 | 1.05×10-3 | 1.18×10-3 | - |

监测结果表明，食堂油烟排气筒所测饮食业油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2中最高允许排放浓度限值。

## 9.3噪声监测结果

表9-3  厂界环境噪声监测结果     单位：dB（A）

| 点位 | 2017年8月10日 |  | 2017年8月12日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#医院东侧外1m处 | 51.2 | 43.8 | 52.7 | 42.4 |
| 2#医院南侧外1m处 | 49.8 | 40.5 | 52.4 | 41.5 |
| 3#医院西侧外1m处 | 51.1 | 41.8 | 53.3 | 42.4 |
| 4#医院北侧外1m处 | 52.4 | 42.1 | 54.9 | 40.5 |
| 标准值 | 昼间 60 |  | 夜间 50 |  |

监测结果表明，厂界环境噪声测点昼间噪声分贝值在49.8~54.9dB(A)之间，夜间噪声分贝值在40.5~43.8dB(A)之间，因此厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准。

# 10.环境管理检查

## 10.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查

项目在建设过程中，根据国家环保有关规定，基本落实环评文件及其批复要求的主要环保设施，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

“盐亭县西陵镇龙泉卫生院住院楼及附属配套工程项目”于2013年3月开始建设，2014年8月建成，2015年3月投入生产，2012年12月由绵阳市环境科学研究所编制完成该项目环境影响报告表；2012年12月1日，盐亭县环境保护局以盐环函﹝2012﹞117下达了审查批复。2017年8月盐亭县西陵镇龙泉卫生院委托四川中衡检测技术有限公司对该项目进行竣工环境保护验收。该项目目前主体设备和环保设施运行正常。

## 10.2环境保护机构及环境管理制度检查

为加强对医院内部的环境保护工作的管理，盐亭县西陵镇龙泉卫生院成立有环保管理工作小组，由院长任组长，其余小组成员共2名。环保管理工作小组主要负责对医院环保设备的运转情况进行检查，以确保所有的环保设施能正常运行。

盐亭县西陵镇龙泉卫生院内部制定有《环保管理制度》、《污水处理站运行管理制度》、《医疗废物暂存管理制度》，管理制度健全，环境管理人员责任分工明确，确保了各项环保措施的有效执行。

## 10.3环境保护档案管理情况检查

建设项目的环评、批复、设计、环保设备资料、图纸等资料归档在医院档案室，环保档案实施专柜管理。各类环境报表，由医院办公室填报和管理。本次环保验收管理检查中，上述资料齐全。

## 10.4总量控制检查

根据环评批复和环评报告可知，总量控制指标：CODcr≤0.02t/a；NH3-N≤0.17t/a。根据验收监测结果计算，实际总量控制指标：CODcr为0.02t/a；NH3-N为0.097t/a，均小于环评及批复下达总量控制要求。具体总量排放情况见表6-1。

表6-1  污染物总量对照

| 类别 | 项目 | 总量控制指标 | 实际排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放总量（t/a） | 排放总量（t/a） |
| 废水 | 废水总量 | 489.1 | 339.45 |
|  | COD | 0.02 | 0.02 |
|  | 氨氮 | 0.17 | 0.097 |

## 10.5排污口规范整治和院内绿化检查

医院的废水、废气均进行了规范化整治，项目排水采用雨、污分流系统，设置独立的雨水和污水排出系统。废水通过二级生化处理设施处理后经管网排入当地污水处理厂进行处理。医院地处乡村环境，绿化较好。

## 10.6建设和生产期间问题调查

建设期已结束，根据现场调查及踏勘，无遗留问题。在建设期间和营运期间，均不存在环保投诉问题。

## 10.7风险事故防范措施与应急预案检查

### 10.7.1事故源分析

本项目污水处理设施事故产生的环境风险；医疗固废贮存和转运过程产生的环境风险。

### 10.7.2事故防范措施

（1）污水处理设施配备了应急电源（备用发电机），保证其用电；污水处理设施采用密闭处理，各构筑物均采用防渗处理；卫生院应对污水处理设施进行定期检查维护；污水处理设施发生故障，将废水暂存于化粪池中，待污水处理设施检修后，再将废水引至污水处理站进行处理。

（2）本项目产生的医疗固废，按照类别分置于防渗漏的专用包装容器中；医疗废物专用包装物设有明显的警示标志；设置独立的医疗废物暂存间，定期交由绵阳市卫生管理处进行处理。

### 10.7.3应急预案检查

医院成立了处置突发环境污染事故应急指挥部、办公室、现场调查组、检测分析组、现场处置组，明确了各组主要职责以及发生事故时的工作程序，建立了值班、检查、例会制度，经常对员工进行应急常识教育，每年至少组织一次模拟演习。医院未编制《突发环境风险事件应急预案》。

## 10.8环评批复要求落实情况检查

环评批复落实检查对照见表10-2。

表10-2  环评批复要求的落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设必须依法严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实环评报告表提出的各项污染物防治措施，确保污染物达标排放。 | 已落实。 建设期已结束，落实了环保措施及投资。确保环保设施与主体工程同步建设。落实了环保岗位责任制，制定了有效、可行的监控制度，落实专门的监控人员，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及污染物稳定达标排放。 |
| 2 | 项目施工期间应按照报告表的要求采取临时措施对废水、废气（含施工扬尘）和噪声进行控制和治理：第一，对改建装修中的废料、废渣进行分类处置，可回收利用的出售给废旧回收部门，不可回收利用的外运至市政指定地点处置；第二，施工现场设立建渣和泥土存放场地，定期清扫及时外运，竣工后及时实施地面绿化或硬化；第三，在施工区靠近敏感目标处设置临对隔声屏障，或采取必要屏蔽措施，减轻施工期噪声对周围敏感点的影响；第四，加强对出入施工现场的运输车辆管理，减少尾气排放。 | 已落实。 施工期已结束，经现场调查及调研，施工期未发生环境纠纷和环境投诉。 |
| 3 | 项目运营后，应做好以下环保措施： 第一，医疗废水进入医院污水处理站，采用“二级生化+消毒”处理工艺处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GBl8466-2005)排放标准，废水排入梓江；后勤人员产生的生活污水进入化粪池处理，最后排入医院污水处理系统。 第二，医院废气含有病毒和细菌，采用紫外线消毒对医院废气进行处理，对病房区、走廊、各科诊室和检验科室定期消毒，对可能产生带病原微生物气溶胶的单元设置独立的通风系统，加装紫外线灯进行消毒灭菌： 第三，普通固废，包括医护人员、办公人员产生的生活垃圾、 办公垃圾，由环卫部门同意清运至市政垃圾场处理。危险固废，包括临床废物、废药物、废药品等医疗垃圾，经消毒容器收集后， 集中贮存于医疗固废暂存间内，密封运至专业回收部门处理。过期药品要上报药监部门，在药监部门监督下由有资质的单位处 理。 | 基本落实。 项目营运期污染物排放及治理情况： 第一、本项目产生的废水主要为医疗废水和生活污水、食堂废水。 治理措施：医疗废水经过化粪池处理后，进入医疗污水处理系统，采用二级生化+消毒工艺处理，排入市政污水管网；生活污水进入化粪池处理，最后排入医院污水处理系统；食堂废水经隔油池处理后进入化粪池排入医院污水处理系统。 未设置口腔科，不产生含汞废水；绿化用水全部蒸发、吸收。 第二、本项目运营期废气主要为污水处理站产生的废气、病区空气、食堂油烟。 治理措施：污水站密闭加盖，仅较少废气产生，加强绿化，进行稀释扩散。病区空气，采取自然通风。食堂油烟经油烟净化装置处理后经排气筒排放。 无备用柴油发电机，实际购置便携式发电机1台。 第四、本项目噪声污染源主要来源于设备的运行噪声。 治理措施：隔声降噪、合理布局。 第五、本项目固体废物主要有医疗废物、生活垃圾、污水处理站污泥、废药品包装。 防治措施：医疗废物暂存于医疗废物暂存间，交由绵阳中科绵投危险废物治理有限公司进行处置；废药品包装暂存于医疗废物暂存间，交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司进行处理；生活垃圾集中收集后交由环卫部门进行处理；化粪池污泥经石灰消毒后运至垃圾填埋场填埋处理。 |

# 11.公众意见调查

## 11.1公众意见调查方法

以发放公众意见调查表及走访形式对周边环境保护敏感区域范围内各年龄段、各层次人群进行随机调查。

## 11.2公众意见调查范围及对象

根据项目特征，向医院周边有可能受到影响的群众了解项目的建设和营运期间对其生活和工作的影响，并征求其对项目建设单位环境保护管理方面的意见和建议。调查对象主要是项目附近的居民。

## 11.3公众意见调查内容

根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，本次公众意见调查对厂区周围公司员工共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。调查结果为：

项目公众意见的调查对象年龄在34-68岁之间，文化程度为：小学、初中、高中、大专等，调查人员多数为盐亭县西陵镇龙泉卫生院附近居民。

被调查人对本项目建设的态度，100%的被调查公众表示支持项目建设。

认为本项目施工对自己的工作、生活、娱乐方无影响有28人，占被调查人数的93.3%；认为有影响、可接受的有2人，占被调查人数的6.7%。

认为项目运行对被调查人的生活、学习、工作方面无影响的有26人，占被调查人数的86.7%；认为有正影响有4人，占被调查人数的13.3%。

认为本项目对环境水污染有影响的有25人，占被调查人数的83.3%，认为不清楚的有5人，占被调查人数的16.7%。

对本项目环境保护措施效果的调查认为满意的有24人，占被调查人数的80%；认为本项目环保措施效果一般的有6人，占被调查人数的20%。

认为本项目对当地经济有正影响的有17人，占被调查人数的56.7%；认为无影响有7人，占被调查人数的6.7%；认为不清楚有6人，占被调查人数的20%。

对本项目的环保工作总体评价为满意的有27人，占被调查人数的90%；认为基本满意的有3人，占被调查人数的10%。

调查结果表明见表11-1。

表11-1  公众意见调查结果统计

| 序号 | 内容 | 意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 选项 | 人数 | % |
| 1 | 您对本项目建设的态度 | 支持 | 30 | 100 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  | 不关心 | 0 | 0 |
| 2 | 本项目施工对您的生活、学习、工作方面的影响 | 有影响，可接受 | 2 | 6.7 |
|  |  | 有影响，不可接受 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 28 | 93.3 |
| 3 | 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响 | 有正影响 | 4 | 13.3 |
|  |  | 有负影响，可接受 | 0 | 0 |
|  |  | 有负影响，不可接受 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 26 | 86.7 |
| 4 | 您认为本项目的主要环境影响有哪些 | 水污染物 | 25 | 83.3 |
|  |  | 大气污染物 | 0 | 0 |
|  |  | 固体废物 | 0 | 0 |
|  |  | 噪声 | 0 | 0 |
|  |  | 生态破坏 | 0 | 0 |
|  |  | 环境风险 | 0 | 0 |
|  |  | 没有影响 | 0 | 0 |
|  |  | 不清楚 | 5 | 16.7 |
| 5 | 您对本项目环境保护措施效果满意吗 | 满意 | 24 | 80 |
|  |  | 一般 | 6 | 20 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 6 | 本项目是够有利于本地区的经济发展 | 有正影响 | 17 | 56.7 |
|  |  | 有负影响 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 7 | 23.3 |
|  |  | 不知道 | 6 | 20 |
| 7 | 您对本项目的环保工作总体评价 | 满意 | 27 | 90 |
|  |  | 基本满意 | 3 | 10 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 8 | 其它意见和建议 | 无人提出意见和建议 |  |  |

# 12.结论与建议

## 12.1项目基本情况

“盐亭县西陵镇龙泉卫生院住院楼及附属配套工程项目”选址于绵阳市盐亭县龙泉乡场镇。2017年8月委托四川中衡检测技术有限公司实施本项目竣工环境保护验收监测，编制验收监测报告。

## 12.2环境管理检查结论

验收监测期间，项目建设过程中环保审批手续完备。项目总投资为188万元，其中环保投资16.25万元，占总投资8.64%。项目环评中提出的污染防治措施已基本落实，有相应的环境管理制度，由院办公室负责环保设施的运行管理和环境保护档案登记归档、保管；项目至建设以来，未收到环保投诉。

## 12.3验收监测结果

### 12.3.1废水

验收监测期间，项目总排口所测pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、动植物油、粪大肠菌群均能满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准限值。氨氮和总余氯满足《污水排入城镇入下水道标准》（GB31962-2015）表1中B级标准。

### 12.3.1废气

验收监测期间，污水处理站周边所测项目氨、硫化氢均满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表3中标准限值；医院废气所测项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物均满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度标准限值；食堂油烟排口处饮食业油烟监测结果满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2中最高允许排放浓度限值。

### 12.3.3噪声

验收监测期间，项目厂界环境噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准。

## 12.5固体废物处置情况检查

本项目固体废物做到了分类存放、分类处置。

采取的防治措施：生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运；废药品包装及输液瓶暂存于废外包装暂存间，交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司进行处理；医疗废物（损伤性、感染性）暂存于医疗废物暂存间，交由绵阳中科绵投危险废物治理有限公司进行处置；污泥定期清掏后集中存放于铁桶内，并在铁桶中投加生石灰消毒后统一清运至垃圾处理厂处置。

## 12.6总量控制

根据环评批复和环评报告可知，总量控制指标：CODcr≤0.02t/a；NH3-N≤0.17t/a。根据验收监测结果计算，实际总量控制指标：CODcr为0.02t/a；NH3-N为0.097t/a，均小于环评及批复下达总量控制要求。

## 12.7公众意见调查结果

经调查，100%的被调查公众表示支持项目建设，所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。

综上所述，在建设过程中，盐亭县西陵镇龙泉卫生院住院楼及附属配套工程项目执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资188万元，其中环保投资14.5万元，环保投资占总投资比例为7.71%。废水满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准限值；无组织废气氨、硫化氢满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中标准限值，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度标准限值，食堂业油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2中最高允许排放浓度限值；噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准；固体废物采取了相应处置措施。项目附近居民对本项目环保工作较为满意，医院制定有相应的环境管理制度和处置应急预案。因此，建议本项目通过竣工环保验收。

## 12.8建议

（1）加强对环保设施的管理、维护，确保环保设施正常运行，污染物长期稳定、达标排放。

（2）严格落实事故风险防范和应急措施，加强环境污染事故应急演练，提高应对突发性污染事故的能力，确保环境安全。

（3）继续做好固体废物的分类管理和处置，尤其要做好危险废物的暂存管理和委托处理。

（4）对废水处理设施进行整改。

（5）规范排污口标识标牌。

（6）做好员工的防护，保证员工的操作安全。对员工进行必要的培训并切实做好各项污染防治设施设备的维护，防止污染事故发生。